Opinia geotechniczna                                                                                                                               Suwałki, 
                                                                                                                                                  modernizacja ulic

PRZEDSIĘBIORSTWO  GEOLOGICZNE

EKO-GEO  SUWAŁKI
ul. Kościuszki 110  16-400 Suwałki  
ul. Grajewska 17A 19-300 Ełk tel. 604184561 e-mail: m.podgorski@vp.pl
_________________________________________________________________________________
OPINIA GEOTECHNICZNA
w związku z planowaną modernizacją ulic: Gołdapskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Węgorzewskiej 

i Ełckiej w Suwałkach.
woj. podlaskie
Autorzy dokumentacji:

          Mirosław Podgórski

          mgr inż. Jan Harat

          upr. geol. MOŚZNiL 071057

_______________________________________________________________________________
E ł k                                                        lipiec                                              2 0 14      r o k

SPIS TREŚCI

1. Dane ogólne

2. Zakres i metodyka badań

3. Warunki gruntowo-wodne

4. Wnioski geotechniczne
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH
1. Mapa lokalizacyjna

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa
3. Karty otworów geotechnicznych

1. DANE OGÓLNE

Niniejszą dokumentację wykonano na zlecenie autora projektu działającego w porozumieniu z inwestorem.

Celem badań było rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w stopniu umożliwiającym przyjęcie najbardziej poprawnych założeń projektowych w związku z planowaną modernizacją ulic: Gołdapskiej, Giżyckiej, Oleckiej, Węgorzewskiej i Ełckiej.
Lokalizację omawianego terenu przedstawiono na załączonej mapie lokalizacyjnej (zał. nr 1) oraz mapie sytuacyjno-wysokościowej (zał. nr 2).

2.  ZAKRES I METODYKA BADAŃ

Otwory geotechniczne wytyczono w terenie metodą ortogonalną opierając się na mapie sytuacyjno-wysokościowej dostarczonej przez Zleceniodawcę. Jako osnowę geodezyjną do tyczenia otworów przyjęto prostoliniowe bazy pomiarowe oparte na elementach sytuacyjnych. Rzędne wysokościowe otworów geotechnicznych określono w oparciu o mapę sytuacyjno-wysokościową i pomiary terenowe. Prace terenowe wykonano w lipcu 2014 roku zgodnie 
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U., poz. 463)

· PN-B – 02481 Geotechnika ( terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.) – 1998

· PN-B-02479- Geotechnika ( Dokumentacje geotechniczne. Zasady ogólne) -1998.

· PN-B-06050- Geotechnika ( Roboty ziemne. Wymagania ogólne) – 1999.

· PN-B-04452- Geotechnika (Badania polowe.)- 2002.

Ilość i lokalizacja otworów geotechnicznych została określona przez Zleceniodawcę. Głębokość otworów badawczych dostosowano do potrzeb.
W ramach prac terenowych wykonano:

· 6 otworów geotechnicznych w zakresie głębokości do 2,5 m.
· Łączny metraż wierceń wynosi 15 m.


W ramach prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntów na podstawie, których ustalono rodzaj gruntu, stan, wilgotność, barwę oraz obecność części organicznych w gruncie. Otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. Lokalizację wykonanych otworów badawczych przedstawiono na zał. nr 2 niniejszej dokumentacji.

3.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

          Budowę geologiczną omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi maksymalnie do głębokości 2,5 m. Analiza wyników badań terenowych pozwala stwierdzić, że 
w budowie geologicznej dokumentowanego terenu udział biorą utwory czwartorzędowe: holoceńskie i plejstoceńskie.

Holocen występuje jako nasypy. 
Plejstocen jest reprezentowany przez grunty sypkie  występujące jako piaski średnie i grube ze żwirem i otoczakami oraz żwiry w stanie średniozagęszczonym. W wykonanych otworach geotechnicznych  nie nawiercono poziomu wody gruntowej.
       Budowę geologiczną badanego terenu zobrazowano na kartach otworów badawczych (zał. nr 3).
5.  WNIOSKI

· W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji można stwierdzić, że na badanym terenie występują proste warunki gruntowe.

· Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegają:
· nasypy niekontrolowane stanowiące grunt niebudowlany,

· grunty sypkie (piaski średnie i grube ze żwirem oraz żwiry) w stanie zagęszczonym stanowiące grunt budowlany, kategoria nośności ze względu na warunki wodne G1.

· Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.
· Na badanym terenie mogą występować głębsze nasypy od pokazanych w niniejszej opinii ze względu na przebiegające uzbrojenie.

5
4
KLASYFIKACJA GRUNTÓW EŁK KLASYFIKACJA GRUNTÓW EŁK KLASYFIKACJA GRUNTÓW EŁK KLASYFIKACJA GRU

