
	PRACOWNIA    PROJEKTOWA   „DARPOL” mgr inż. Zygmunt Dargiewicz

Gawrych Ruda 86,   16 – 402 Suwałki                                                                 

  tel. / fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com


                                PROJEKT  WYKONAWCZY DROGOWY

OBIEKT:            Budowa  ul. Ełckiej na osiedlu Hańcza w Suwałkach

KOD CPV:         45110000-1; 45230000-8     

         ADRES:
          Suwałki ul. Ełcka


INWESTOR:     Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1

                                              16 – 400 Suwałki

         Projektant:                                                                       mgr  inż. Zygmunt DARGIEWICZ









                       SUW – 5/97


Sprawdzający:                                                                        mgr inż. Marek OTROCKI 

                                                                                                                        SUW – 81/94

                                                                     Listopad 2014 r. 

	PRACOWNIA    PROJEKTOWA   „DARPOL” mgr inż. Zygmunt Dargiewicz

Gawrych Ruda 86, 16 – 402 Suwałki                                                                                               tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com


      OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Dz. U. z 2013r., poz.1409) oświadczamy, że dokumentacja projektowa, pn. 

PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY

„Budowa ul. Ełckiej na osiedlu Hańcza w Suwałkach” opracowany na zlecenie  Miasta Suwałki  został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbędne uzgodnienia.  Jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

         Projektant:                                                                       mgr  inż. Zygmunt DARGIEWICZ









                       SUW – 5/97


Sprawdzający:                                                                        mgr inż. Marek OTROCKI 

                                                                                                                        SUW – 81/94

                                                                         Listopad  2014 r.


                                                     S P I S   T R E Ś C I

A. Część opisowa

1 Strona tytułowa 







– str. 1

2.   Oświadczenia projektanta i sprawdzającego 



– str. 2

3. Spis treści 








– str. 3  

4.   Opis techniczny do projektu wykonawczego drogowego 

– str. 4 ÷ 9

5.   Zestawienie wysokościowe zjazdów 




– str.10

B.   Część rysunkowa

1.   Szkic punktów wierzchołkowych 



– rys. nr 1 – str. 11

2. Projekt drogowy w skali 1 : 500 




– rys. nr 2 – str. 12

3. Profil podłużny ulicy  w skali 1 :   EQ \F(100;500)   



– rys. nr 3 – str. 13

4. Przekroje konstrukcyjne w skali 1 : 50 



– rys. nr 4 – str. 14

5. Szczegóły konstrukcyjne w skali 1 : 10 



– rys. nr 5 – str. 15 

6. Szczegół wyniesionego przejścia dla pieszych 


– rys. nr 6 – str. 16

C. Część przedmiarowo kosztorysowa.
            1.  Tabela robót ziemnych                             



– str. 17÷18

2.   Przedmiar robót (oddzielna teczka)
 



– 2 egz.

          
3.   Kosztorys inwestorski (oddzielna teczka) 



– 2 egz.

OPIS  TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DROGOWEGO 

„Budowa ulicy Ełckiej na osiedlu Hańcza w Suwałkach”

1.   Podstawa opracowania.
· umowa z dnia 12.06.2014 r. 

· mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500 

· ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409)

· rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430)

· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120,poz.1133)

· warunki techniczne wydane przez gestorów sieci   

2.   Inwestor:  Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki

3.   Przedmiot inwestycji  i zakres opracowania.

3.1. Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Ełckiej na osiedlu Hańcza w Suwałkach o długości 351.43 m na odcinku od ulicy Krakowskiej do ulicy Lubelskiej.

3.2. Zakres opracowania obejmuje : 

· roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

· budowę konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej na obciążenie ruchem KR2 oraz skrzyżowań z ulicami bocznymi (wloty) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

· budowę chodnika i ciągu pieszo-rowerowego,

· zabezpieczenie kabli i kanalizacji telefonicznej,

· budowę parkingów dla samochodów osobowych,

· budowę zjazdów,

· oznakowanie pionowe i poziome,

· zieleń drogową i roboty wykończeniowe.

Kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa, kanalizacja sterownicza oraz część elektryczna 

wg projektów wykonawczych branżowych wchodzących w skład  opracowania.

3.3. Działki objęte opracowaniem.        

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zakres opracowania drogowego ul.Ełckiej  położony jest na działkach nr: 34764,32591/14, 32590/1, 32592/4,34590/234760/1, 34761, 34762, 34763 i 32598/13,  Obręb nr 0007 Suwałki..   

4.   Stan istniejący zagospodarowania terenu. 

4.1. Istniejąca zabudowa .

Wzdłuż pasa drogowego istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ulica posiada nawierzchnię jezdni żwirową. Brak jest chodników i odwodnienia.

4.2. Istniejące uzbrojenie terenu.

W pasie drogowym ulicy  znajduje się następujące uzbrojenie:

· kanalizacja sanitarna,

· sieć wodociągowa, 

· kanalizacja telefoniczna i kable telefoniczne, 

· kable energetyczne i skrzynki energetyczne ,

· oświetlenie uliczne i kable oświetleniowe,

· częściowo kanalizacja deszczowa, 

4.3. Warunki  gruntowe.

Z badań geotechnicznych przeprowadzonych przez EKO – GEO Suwałki w lipcu 2014 r. wynika, że podłoże gruntowe stanowi warstwa gruntu nasypowego nie budowlanego grubości od 0.4 do 0.6 m, w rejonie skrzyżowania z ul. Giżycką miejscowo do 1.0 m, pod którą zalegają  pospółki i żwiry średnio zagęszczone.  Woda gruntowa do głębokości 3.0 m od terenu nie występuje.  
5.   Rozwiązanie projektowe.

5.1. Dane techniczne ulicy. 

Ulica Ełcka w Suwałkach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zaliczona została do drogi publicznej klasy technicznej  „L” – lokalna o symbolu  17KD

Parametry techniczne:

-    klasa techniczna ulicy 





–  L

· prędkość projektowana 





–  30 km/h

· kategoria ruchu 






– KR2

· szerokość jezdni 






– 6.0 

· szerokość w liniach rozgraniczających 



– 18.0 m

· długość wg opracowania  


                        
– 351.43 m

· powierzchnia całkowita jezdni 

 


– 2718.58 m2

· powierzchnia parkingów 





– 579.84 m2 

· powierzchnia zjazdów indywidualnych 



– 187.60m2

· powierzchnia chodników 





– 2380.50 m2

-    powierzchnia zieleni drogowej 




– 1001.50 m2
5.2.Rozwiązanie sytuacyjne

Jezdnia ul. Ełckiej  od  skrzyżowania z ul. Krakowską  do skrzyżowania z ul. Lubelską  szer. 6.0 m 

Początek opracowania  przyjęto od strony skrzyżowania z ul. Krakowską w km 0 - 050.

Koniec opracowania na skrzyżowaniu ul. Lubelską w km 0+301.43.

Ulica w planie krzyżuje się z: 

      -    ul. Gołdapską  w km 0+041

· ul. Giżycką  w km 0+101.11 i 0+113.14

· ul. Olecką w km 0+183.14

· ul. Węgorzewską w km 0+245.13

oraz na początku opracowania  z ul. Krakowską i na końcu opracowania z ul. Lubelską.

Po lewej stronie ulicy zaprojektowano parkingi dla samochodów osobowych w ilości 47 miejsc postojowych w tym 3 dla inwalidów i ciąg pieszo-rowerowy szer. 3.0 m. Po prawej stronie chodnik szer. 2.0 m oddzielony zieleńcem od jezdni.  

Skrzyżowania  z ulicami wyłagodzono łukami o promieniach od R= 6 do10 m. Zjazdy indywidualne zaprojektowano  tylko po lewej  stronie ulicy.

5.3. Rozwiązanie wysokościowe

Niweletę ulicy przedstawiono na profilu podłużnym. Wysokościowo dostosowano do istniejących skrzyżowań i istniejącego zainwestowania terenu – zjazdów. 

Spadki podłużne wynoszą od 0.0073 do 0.0200.

Łuk pionowe   wyłagodzono promieniami  R = 800 m. 

5.4. Przekroje konstrukcyjne i szczegóły  konstrukcyjne.

Przekroje konstrukcyjne i szczegóły konstrukcyjne przedstawiono w części rysunkowej projektu.  Spadek poprzeczny jezdni  dwustronny-2%.

Spadki chodników jednostronne -2% w kierunku zieleńców i jezdni.

Spadki parkingów jednostronne - 2% do ulicy.

Spadki poprzeczne naniesiono na projekcie.

 5.5. Odwodnienie ulicy.

Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie przez nadane spadki poprzeczne i podłużne do zaprojektowanych kratek ściekowych podłączonych przykanalikami do projektowanego kanału deszczowego włączonego do ul. Krakowskiej i istniejącego w ul. Giżyckiej i Leśnej.

5.6. Zieleń drogowa

W opracowaniu drogowym ujęto zieleń drogową, która stanowi wypełnienie pomiędzy chodnikami a jezdnią ulicy. W zakres robót związanych z zielenią wchodzi wykonanie zieleni drogowej trawiastej bez nasadzeń. 

Roboty obejmują: 

· plantowanie terenu, 

· rozścielenie ziemi urodzajnej - humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą,

· pielęgnacja terenów zielonych do czasu odbioru.

5.7. Konstrukcja nawierzchni

5.7.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni 

Konstrukcja nawierzchni jezdni została zaprojektowana na  obciążenie ruchem KR2 

Uwzględniając warunki gruntowo-wodne i warunki  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U.Nr 43, poz.430) przyjęto konstrukcję jezdni ul. Ełckiej na obciążenie ruchem KR2:

      -  warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm  dla KR2
-  podbudowa zasadnicza jako warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70                                   

   gr. 9 cm  dla KR2
      -  podbudowa gr. 20 cm z kruszywa  łamanego 0/31.5  stabilizowanego mechanicznie                          

          wg PN-S-96102:1997do Is ≥ 1.0   

-  dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm stabilizowana    

   mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zagęszczona do JS ≥ 1.0
-  podłoże gruntowe zagęszczone do JS ≥ 1.0

Ulica ujęta w krawężniki betonowe uliczne 20x30 cm ustawione 12 cm powyżej nawierzchni jezdni. 

Wloty w ul. boczne na obciążenie ruchem KR1 dla ulic: Gołdapskiej, Giżyckiej, Oleckiej i Węgorzewskiej jn,:

      -  warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej fazowanej w kolorze szarym gr.8 cm

      -  podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm wg BN-84/6774-04

-  podbudowa gr.20 cm z  kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowana mechanicznie  wg PN-S-  

    96102:1997 do JS ≥ 1.0  

-  dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm stabilizowana    

    mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zagęszczona do JS ≥ 1.0

      -  podłoże gruntowe zagęszczone do JS ≥ 1.0
5.7.2.   Zjazdy

      -  nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej w kolorze grafitu gr. 8 cm

      -  podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm

-  podbudowa gr.15 cm z mieszanki z kruszywa naturalnego 0/31.5 mm z zawartością 50% kruszywa   

    łamanego  stabilizowana mechanicznie wg PN-S-96102:1997 do Is> 1.0  

      - dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm stabilizowana  

         mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zagęszczona do JS ≥ 1.0
      -  podłoże gruntowe zagęszczone do JS ≥ 1.0

Zjazdy szer. 4.0 m. Na zjazdach  krawężnik najazdowy 20x22 cm obniżony do 4 cm nad nawierzchnię jezdni. Od strony posesji, gdzie brak cokołu ogrodzenia i zieleńców zjazdy obramowane obrzeżem betonowym o wym. 8x30 cm.  

5.7.3. Chodniki

Chodniki obustronne oddzielone zieleńcem.

Konstrukcja nawierzchni:

 -  kostka brukowa betonowej fazowana w kolorze szarym gr. 8 cm na chodniku. Na ciągu pieszo- 

     rowerowym kostka bezfazowa szara gr. 8 cm.

       -  podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm wg BN-84/6774-04
 -  podbudowa gr.15 cm z mieszanki z kruszywa naturalnego 0/31.5 mm z zawartością 50% kruszywa   

     łamanego  stabilizowana mechanicznie wg PN-S-96102:1997 do Is> 1.0  

       -  podłoże gruntowe zagęszczone do JS ≥0.98

Po prawej stronie chodnik szer. 2.0 m. Po lewej stronie ciąg pieszo - rowerowy szer. 3.2 m. Spadki chodników jednostronne – 2%.w kierunku jezdni.  Chodniki ujęto od strony zieleńców i posesji, gdzie brak trwałego cokołu w obrzeża betonowe o wym.  8 x 30 cm na ławie betonowe kl. C12/15 o przekroju 0,025 m2. Układ chodników przedstawiony został na projekcie. 

5.7.4. Przejścia dla pieszych

Konstrukcja przejść dla pieszych jak konstrukcja jezdni. Na przejściach dla pieszych w ul. Ełckiej i na skrzyżowaniach z ulicami bocznymi  krawężnik najazdowy 20x22 cm obniżony do 0.5 cm nad jezdnię.

Szczegóły przejść przedstawiono w części rysunkowej projektu. Lokalizacje przejść dla pieszych naniesiono na projekcie. 

Przejścia dla pieszych przez ul. Ełcką poza progiem płytowym malowane farbą drogową białą o szerokości 4.0 m. Przez ulice boczne znaki przejść z kostki betonowej w kolorze grafitowym.

5.7.5. Próg zwalniający płytowy
Na ul. Ełckiej w km 0+125 zaprojektowano  próg zwalniający płytowy, na którym zlokalizowano  wyniesione  przejście dla pieszych.

Konstrukcja wyniesionego przejścia dla pieszych:

       -   warstwa ścieralna na skosach z kostki granitowej rzędowej 12(12/12-24) cm na   

            podsypce cementowo – piaskowej 1 : 4 gr. 10 cm

       -   warstwa ścieralna na wyniesieniu płytowym z kostki brukowej betonowej bezfazowej  

            gr. 8 cm w  kolorze szarym i grafitowym(znaki przejścia P-10) na  podsypce cementowo-  

            piaskowej  1 : 4 gr. 12  cm. 

       -   podbudowa gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie   

           wg PN-S-96102:1997 do Is> 1.0    
 -  dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm stabilizowana  

     mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zagęszczona do JS ≥ 1.0

       -  podłoże gruntowe zagęszczone do JS ≥ 1.0

Na progu zlokalizowano  przejście dla pieszych. Pasy „zebra” znaki P – 10 z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm o wymiarach 0.4 x 4.0 m w kolorze grafitowym. Pozostałe wypełnienie płaszczyzny na wyniesieniu z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm w kolorze szarym.

Szczegóły i wymiary progu zwalniającego  przedstawiono w części rysunkowej. 
5.7.6. Parkingi.

Zaprojektowano 47 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach 2.5x5.0 m, w tym  3   miejsca dla inwalidów o wym. 3.6x5.0 m. Parkingi zostały zlokalizowane w ul. Ełckiej po lewej stronie.

Konstrukcja nawierzchni:

       -  warstwa ścieralna z  kostki brukowej betonowej fazowanej w kolorze szarym gr. 8 cm 

       -  podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

 -  podbudowa gr. 20 cm z  kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowana mechanicznie                     

     wg PN-S-96102:1997 do Is> 1.0

 -  dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm stabilizowana  

     mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zagęszczona do JS ≥ 1.0

 -  podłoże gruntowe zagęszczone do JS ≥ 1.0

Podział miejsc postojowych - znaki P-18 wykonać z kostki brukowej betonowej fazowanej gr. 8 cm w kolorze grafitu szerokości 20 cm.

Ławy krawężników  z betonu kl.C12/15 o przekroju 0.082 m2. Wzdłuż ulicy krawężnik betonowy najazdowy o wym. 20x22 cm obniżony do 4 cm powyżej jezdni. Krawężniki od strony chodnika i zieleńców uliczne betonowe o wymiarach 20x30 cm ustawione 12 cm powyżej nawierzchni parkingu.

Uwaga:

Wszystkie wyroby betonowe zastosowane do budowy ulicy powinny być z betonu wibrowanego min. kl. C25/30, posiadać atesty i aprobaty techniczne.

Elementy nawierzchni ulic zostały zwymiarowane w części rysunkowej i szczegółowo opisane w przedmiarze robót.

5.8. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Na kable telefoniczne krzyżujące się z jezdnią i zjazdami zaprojektowano nałożenie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy 110 mm i 160 mm. Rury ochronne naniesiono na projekcie. Rozpoczęcie robót ziemnych związanych z zabezpieczeniem kabli telefonicznych należy zgłosić do Orange T.P.  

Roboty prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielem kabli. Roboty podlegają odbiorowi i inwentaryzacji powykonawczej.

6.  Projekty branżowe.

Opracowanie obejmuje projekty wykonawcze:

6.1.  Projekt stałej organizacji ruchu. 

6.2.  Projekt sieci wodociągowej
6.3.  Projekt kanalizacji sanitarnej.

6.4. Projekt kanalizacji deszczowej.

6.5. Projekt kanalizacji sterowniczej

6.6. Projekt oświetlenia ulicznego 

6.7. Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych.
7.  Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę:

· nawierzchni jezdni i jej elementów w niezbędnym zakresie.

Roboty rozbiórkowe i ich zakres szczegółowo został opisany w przedmiarach robót. Materiały z rozbiórki nie nadające się do wykorzystania przekazać do recyklingu zgodnie z gospodarką o odpadach.

8. Wycinka  drzew.

Do wycinki dwa drzewa i krzaki. Roboty związane z wycinką drzew szczegółowo opisano w przedmiarach robót.

9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne obliczono analitycznie i zestawiono w tabeli robót ziemnych. Obejmują korytowanie pod jezdnię, chodniki, parkingi i zjazdy.

· wykopy 


                       – 2054.93 m3

· nasypy 


                       –   brak

Nadwyżkę urobku odwieźć w miejsce wskazane przez inwestora,  grunt na składowisku należy rozplantować.

10. Regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego.

Do regulacji pionowej w ramach robót drogowych przewidziano istniejące studzienki telefoniczne. Roboty te ujęto w przedmiarach robót. Regulacja pozostałych urządzeń  w opracowaniach branżowych.

11. Oznakowanie pionowe i poziome.

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

12. Oznakowanie na czas robót.

Projekt nie obejmuje oznakowania na czas budowy. Oznakowanie związane z wykonaniem i zabezpieczeniem robót wykonawca opracuje w uzgodnieniu z inwestorem w zależności od przyjętej technologii robót.

13. Rekultywacja terenu obejmuje.

· uporządkowanie terenu w miejscu prowadzenia robót,

· rozplantowanie ziemi – urobku na składowisku,

· zebranie i wywiezienie resztek budowlanych,

14. Wytyczne realizacji.

Na projekcie wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu do zasuw wodociągowych,  kabli telefonicznych i kabli energetycznych roboty ziemne prowadzić ręcznie.

Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzyć uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie robót powinno być w zależności od przyjętej technologii uzgodnione z inwestorem i zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220,poz.2181).

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporządzaniu „planu bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych robót :

· w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401),

· w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. 118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001r.), 

· w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912), 

· w „informacji  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz w opracowanych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

       Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji. Po   

       zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek dokonania geodezyjnej inwentaryzacji  

       powykonawczej.

8
3

