	PRACOWNIA    PROJEKTOWA   „DARPOL” mgr inż. Zygmunt Dargiewicz
Gawrych Ruda 86,   16 – 402 Suwałki                                                                 
  tel. / fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com


                                PROJEKT  WYKONAWCZY DROGOWY
OBIEKT:            Budowa  ul. Gołdapskiej  na osiedlu Hańcza               

                                        w  Suwałkach
KOD CPV:         45110000-1; 45230000-8     
         ADRES:
          Suwałki ul. Gołdapska

INWESTOR:     Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1
                                              16 – 400 Suwałki
         Projektant:                                                                       mgr  inż. Zygmunt DARGIEWICZ








                       SUW – 5/97

Sprawdzający:                                                                        mgr inż. Marek OTROCKI 
                                                                                                                        SUW – 81/94
                                                                     Listopad 2014 r. 
	PRACOWNIA    PROJEKTOWA   „DARPOL” mgr inż. Zygmunt Dargiewicz

Gawrych Ruda 86, 16 – 402 Suwałki                                                                                               tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com


      OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Dz. U. z 2013r., poz.1409) oświadczamy, że dokumentacja projektowa, pn. 
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY
„Budowa ul. Gołdapskiej na osiedlu Hańcza w Suwałkach” opracowany na zlecenie  Miasta Suwałki  został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbędne uzgodnienia.  Jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
         Projektant:                                                                       mgr  inż. Zygmunt DARGIEWICZ








                       SUW – 5/97

Sprawdzający:                                                                        mgr inż. Marek OTROCKI 
                                                                                                                        SUW – 81/94
                                                                         Listopad  2014 r.

                                                     S P I S   T R E Ś C I
A. Część opisowa
1 Strona tytułowa 







– str. 1
2.   Oświadczenia projektanta i sprawdzającego 



– str. 2
3. Spis treści 








– str. 3  
4.   Opis techniczny do projektu wykonawczego drogowego 

– str. 4 ÷ 8

5.   Zestawienie wysokościowe zjazdów 




– str. 9
            B.   Część rysunkowa

            1.   Szkic punktów wierzchołkowych 




– rys. nr 1– str. 10 
2. Projekt drogowy w skali 1 : 500 





– rys. nr 2 – str. 11
3. Profil podłużny ulicy  w skali 1 :   EQ \F(100;500)   




– rys. nr 3 – str. 12
4. Przekroje konstrukcyjne w skali 1 : 50 




– rys. nr 4 – str. 13
5. Szczegóły konstrukcyjne w skali 1 : 10 




– rys. nr 5 – str. 14
C. Część przedmiarowo kosztorysowa.
            1.  Tabela robót ziemnych                             



– str. 15 
2.   Przedmiar robót (oddzielna teczka)
 



– 2 egz.
          
3.   Kosztorys inwestorski (oddzielna teczka) 



– 2 egz.
OPIS  TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DROGOWEGO 

„Budowa ulicy Gołdapskiej na osiedlu Hańcza w Suwałkach”

1.   Podstawa opracowania.
· umowa z dnia 12.06.2014 r. 
· mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500 
· ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409)
· rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430)
· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120,poz.1133)
· warunki techniczne wydane przez gestorów sieci   
2.   Inwestor:  Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki
3.   Przedmiot inwestycji  i zakres opracowania.
3.1. Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Gołdapskiej na osiedlu Hańcza w Suwałkach o długości 102.50 m na odcinku od ulicy Ełckiej do W9 (plac do zawracania).
3.2. Zakres opracowania obejmuje : 
· roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
· budowę konstrukcji jezdni i placu do zawracania o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na obciążenie ruchem KR1,
· zabezpieczenie kabli i kanalizacji telefonicznej,
· budowę chodników,
· budowę zjazdów,
· zieleń drogową i roboty wykończeniowe.
Kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa oraz część elektryczna 
wg projektów wykonawczych branżowych wchodzących w skład  opracowania.
3.3. Działki objęte opracowaniem.        
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zakres opracowania drogowego     ul. Gołdapskiej  położony jest na działkach nr: 34764, 34760/1,  Obręb nr 0007 Suwałki.   
4.   Stan istniejący zagospodarowania terenu. 
4.1. Istniejąca zabudowa .
Wzdłuż pasa drogowego istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ulica posiada nawierzchnię jezdni żwirową. Brak jest chodników i odwodnienia.
4.2. Istniejące uzbrojenie terenu.
W pasie drogowym ulicy  znajduje się następujące uzbrojenie:
· kanalizacja sanitarna,
· sieć wodociągowa, 
· kanalizacja telefoniczna i kable telefoniczne, 
· kable energetyczne i szafki energetyczne ,
· oświetlenie uliczne i kable oświetleniowe,
4.3. Warunki  gruntowe.
Z badań geotechnicznych przeprowadzonych przez EKO – GEO Suwałki w lipcu 2014 r. wynika, że podłoże gruntowe stanowi warstwa gruntu nasypowego nie budowlanego grubości  do 0.6 m, pod którą zalegają  pospółki i żwiry średnio zagęszczone.  Woda gruntowa do głębokości 3.0 m od terenu nie występuje.  
5.   Rozwiązanie projektowe.
5.1. Dane techniczne ulicy. 
Ulica Gołdapska w Suwałkach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zaliczona została do drogi publicznej klasy technicznej  „L” – lokalna o symbolu  18KD
Parametry techniczne:
-    klasa techniczna ulicy 





–  L
· prędkość projektowana 





–  30 km/h
· kategoria ruchu na obciążenie




– KR1
· szerokość jezdni 






– 5.0 
· szerokość w liniach rozgraniczających 



– 10.0 m
· długość wg opracowania  


                        
– 102.50 m
· powierzchnia jezdni ulicy i placu do zawracania z kostki 
      betonowej 


                                                           – 606.25 m2
· powierzchnia zjazdów indywidualnych 



– 393.60 m2
· powierzchnia chodników 





– 72.85 m2
-    powierzchnia zieleni drogowej 




– 537.50 m2
5.2.Rozwiązanie sytuacyjne
Jezdnia ul. Gołdapskiej  od  skrzyżowania z ul. Ełcką  do placu do zawracania  szer. 5.0 m.

Plac do zawracania o wym. 12.5x12.5 m o narożach wyokrąglonych łukami. 
Początek opracowania  przyjęto od strony skrzyżowania z ul. Ełcką  w km 0 + 011.
Koniec opracowania przy wierzchołku W9, zakończony   placem do zawracania o wym. 12.5x12.5 m o narożach wyokrąglonych łukami. 
Ulica w planie krzyżuje się na początku opracowania z ul. Ełcką.
Chodniki  szer. 2.5 m na początku opracowania i na końcu w rejonie placu do zawracania.  
Zjazdy indywidualne zaprojektowano po prawej i po lewej  stronie ulicy na długości zabudowy, które będą służyły również jako chodniki.
5.3. Rozwiązanie wysokościowe
Niweletę ulicy przedstawiono na profilu podłużnym. Wysokościowo dostosowano do istniejących skrzyżowań i istniejącego zainwestowania terenu – zjazdów. 
Spadki podłużne wynoszą od 0.0060 do 0.0096.
5.4. Przekroje konstrukcyjne i szczegóły  konstrukcyjne.
Przekroje konstrukcyjne i szczegóły konstrukcyjne przedstawiono w części rysunkowej projektu.  Spadek poprzeczny jezdni  dwustronny-2%.
Spadki chodników i zjazdów jednostronne -2% w kierunku jezdni.
Spadki poprzeczne naniesiono na projekcie.
 5.5. Odwodnienie ulicy.
Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie przez nadane spadki poprzeczne i podłużne do zaprojektowanych kratek ściekowych podłączonych przykanalikami do projektowanego kanału deszczowego włączonego do ul. Ełckiej i dalej do ul. Krakowskiej.
5.6. Zieleń drogowa
W opracowaniu drogowym ujęto zieleń drogową, która stanowi wypełnienie pomiędzy chodnikami i granicą ogrodzeń oraz zieleń w rejonie placu do zawracania. W zakres robót związanych z zielenią wchodzi wykonanie zieleni drogowej trawiastej bez nasadzeń. 
Roboty obejmują: 
· plantowanie terenu, 
· rozścielenie ziemi urodzajnej - humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą,
· pielęgnacja terenów zielonych do czasu odbioru.
5.7. Konstrukcja nawierzchni
5.7.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni i placu do zawracania 
Konstrukcja nawierzchni  została zaprojektowana  na  obciążenie ruchem KR1 

Uwzględniając warunki gruntowo-wodne i warunki  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U.Nr 43, poz.430) przyjęto konstrukcję jezdni i placu do zawracania ul. Gołdapskiej na obciążenie ruchem KR1:

      -  warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej fazowanej w kolorze szarym gr.8 cm
      -  podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm wg BN-84/6774-04
-  podbudowa gr.20 cm z  kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowana mechanicznie                      

    wg PN-S-96102:1997 do JS ≥ 1.0  
-  dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm stabilizowana    
    mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zagęszczona do JS ≥ 1.0
-  podłoże gruntowe zagęszczone do JS ≥ 1.0

Ulica ujęta w krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm  ustawione 12 cm powyżej nawierzchni jezdni na końcowym odcinku w rejonie placu do zawracania i betonowe najazdowe 15x22 cm ustawione 4 cm powyżej nawierzchni jezdni od przejścia dla pieszych i na całej długości zjazdów.

5.7.2. Zjazdy

Konstrukcja nawierzchni:  
      -  nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej w kolorze grafitu gr. 8 cm
      -  podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm
-  podbudowa gr.20 cm z  kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowana mechanicznie                    

    wg PN-S-96102:1997 do Is> 1.0  
      - dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm stabilizowana  
         mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zagęszczona do JS ≥ 1.0
      -  podłoże gruntowe zagęszczone do JS ≥ 1.0
Zjazdy obustronne ciągłe na całej długości wzdłuż zabudowy. Na zjazdach od strony ulicy krawężnik najazdowy 15x22 cm obniżony do 4 cm nad nawierzchnię jezdni. Od strony posesji, gdzie brak cokołu ogrodzenia  zjazdy obramowane obrzeżem betonowym o wym. 8x30 cm.  
Zjazdy na długości zabudowań pełnią rolę chodników.

5.7.3. Chodniki
Chodniki obustronne na początku i końcu opracowania w rejonie placu do zawracania.
Konstrukcja nawierzchni:
       -  kostka brukowa betonowej fazowana w kolorze szarym gr. 8 cm 

       -  podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm wg BN-84/6774-04
 -  podbudowa gr.15 cm z mieszanki z kruszywa naturalnego 0/31.5 mm z zawartością 50%  

    kruszywa łamanego  stabilizowana mechanicznie wg PN-S-96102:1997 do Is> 1.0  
 -  podłoże gruntowe zagęszczone do JS ≥0.98
Chodniki szer. 2.5 m. Spadki chodników jednostronne – 2%.w kierunku jezdni.  Chodniki ujęto od strony zieleńców i posesji, gdzie brak trwałego cokołu w obrzeża betonowe o wym.  8 x 30 cm. Od strony jezdni w krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm.   Układ chodników przedstawiony został na projekcie. 
5.7.4. Przejścia dla pieszych
Konstrukcja przejść dla pieszych jak konstrukcja jezdni. Zaprojektowano ich wykonanie w ramach budowy ulicy Ełckiej o ile ulice nie będą wykonywane równocześnie. Znaki przejścia i ciągu rowerowego z kostki brukowej betonowej fazowanej w kolorze grafitu.
Uwaga:
Wszystkie wyroby betonowe zastosowane do przebudowy ulicy powinny być z betonu wibrowanego min. kl. C25/30, posiadać atesty i aprobaty techniczne.

Ławy krawężników z betonu kl. C12/15 o przekroju 0.058 m2. Ławy obrzeży z betonu kl. C12/15 o przekroju 0.025 m2.
Elementy nawierzchni ulic zostały zwymiarowane w części rysunkowej i szczegółowo opisane w przedmiarze robót.
5.8. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Na kable telefoniczne krzyżujące się z jezdnią i zjazdami zaprojektowano nałożenie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy 110 mm. Rury ochronne naniesiono na projekcie. Rozpoczęcie robót ziemnych związanych z zabezpieczeniem kabli telefonicznych należy zgłosić do Orange T.P.  
Roboty prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielem kabli. Roboty podlegają odbiorowi i inwentaryzacji powykonawczej.
6. Dokumentacja branżowa.
W ramach dokumentacji projektowej opracowano:
· projekt kanalizacji deszczowej,
· projekt elektryczny przebudowy i zabezpieczenia kabli energetycznych 
· projekty uzupełnienia sieci sanitarnej i wodociągowej,
7.  Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wykonanych przez właścicieli cząstkowych chodników i zjazdów. Roboty rozbiórkowe i ich zakres szczegółowo został opisany w przedmiarach robót. Materiały z rozbiórki  przekazać właścicielom lub do recyklingu zgodnie z gospodarką o odpadach.
8. Wycinka  drzew.
Nie planuje się wycinki drzew.

9. Roboty ziemne.
Roboty ziemne obliczono analitycznie i zestawiono w tabeli robót ziemnych. Obejmują korytowanie pod jezdnię, plac do zawracania, chodniki i zjazdy.
· wykopy 


                       –  289.93 m3
· nasypy 


                       –    23.40 m3 
Nadwyżkę urobku  odwieźć w rejon placu do zawracania, pozostałą w miejsce wskazane przez inwestora,  grunt na składowisku należy rozplantować.
10. Regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego.
Do regulacji pionowej przewidziano istniejące zasuwy wodociągowe i pokrywy włazów studni kanalizacyjnych. Roboty te ujęto w przedmiarach branży sanitarnej.
11. Oznakowanie pionowe i poziome.
Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
12. Oznakowanie na czas robót.
Projekt nie obejmuje oznakowania na czas budowy. Oznakowanie związane z wykonaniem i zabezpieczeniem robót wykonawca opracuje w uzgodnieniu z inwestorem w zależności od przyjętej technologii robót.
13. Rekultywacja terenu obejmuje.
· uporządkowanie terenu w miejscu prowadzenia robót,
· rozplantowanie ziemi – urobku na składowisku,
· zebranie i wywiezienie resztek budowlanych,
14. Wytyczne realizacji.
Na projekcie wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu do zasuw wodociągowych,  kabli telefonicznych i kabli energetycznych roboty ziemne prowadzić ręcznie.
Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzyć uprawnionemu geodecie.
Oznakowanie robót powinno być w zależności od przyjętej technologii uzgodnione z inwestorem i zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220,poz.2181).
Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).
Przy sporządzaniu planu ”bioz”należy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych robót:
· w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401),
· w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. 118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001r.), 
· w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912), 
· w „informacji  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz w opracowanych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 
       Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji . Po   
       zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek dokonania geodezyjnej inwentaryzacji  
       powykonawczej.
PAGE  
3

