# PRACOWNIA PROJEKTOWA „DARPOL” mgr inż. Zygmunt Dargiewicz ### Gawrych Ruda 86, 16 – 402 Suwałki tel. / fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com

PROJEKT  WYKONAWCZY DROGOWY

OBIEKT:            Budowa  ul. Oleckiej  na osiedlu Hańcza

w  Suwałkach

KOD CPV:         45110000-1; 45230000-8

ADRES:	          Suwałki ul. Olecka

INWESTOR:     Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1

16 – 400 Suwałki

Projektant:                                                                       mgr  inż. Zygmunt DARGIEWICZ

SUW – 5/97

Sprawdzający:                                                                        mgr inż. Marek OTROCKI

SUW – 81/94

Listopad 2014 r.

- PRACOWNIA PROJEKTOWA „DARPOL” mgr inż. Zygmunt Dargiewicz Gawrych Ruda 86, 16 – 402 Suwałki tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Dz. U. z 2013r., poz.1409) oświadczamy, że dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY

„Budowa ul. Oleckiej na osiedlu Hańcza w Suwałkach” opracowany na zlecenie  Miasta Suwałki  został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbędne uzgodnienia.  Jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:                                                                       mgr  inż. Zygmunt DARGIEWICZ

SUW – 5/97

Sprawdzający:                                                                        mgr inż. Marek OTROCKI

SUW – 81/94

Listopad  2014 r.

S P I S   T R E Ś C I

- Część opisowa

- Strona tytułowa 								– str. 1

2.   Oświadczenia projektanta i sprawdzającego 				– str. 2

- Spis treści 									– str. 3

4.   Opis techniczny do projektu wykonawczego drogowego 		– str. 4 ÷ 8

5.   Zestawienie wysokościowe zjazdów 					– str. 9

6.   Oświadczenie Lecha Antonowicza  z dn. 03.11.2014 r. 		– str.10

## B.   Część rysunkowa

1.   Szkic punktów wierzchołkowych 					– rys. nr 1 – str. 11

- Projekt drogowy w skali 1 : 500 						– rys. nr 2 – str. 12

- Profil podłużny ulicy  w skali 1 :    					– rys. nr 3 – str. 13

- Przekroje konstrukcyjne w skali 1 : 50 					– rys. nr 4 – str. 14

- Szczegóły konstrukcyjne w skali 1 : 10 					– rys. nr 5 – str. 15

- Część przedmiarowo kosztorysowa

1.  Tabela robót ziemnych                             				– str. 16

2.   Przedmiar robót (oddzielna teczka)	 				– 2 egz.

3.   Kosztorys inwestorski (oddzielna teczka) 				– 2 egz.

OPIS  TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DROGOWEGO

„Budowa ulicy Oleckiej na osiedlu Hańcza w Suwałkach”

1.   Podstawa opracowania

- umowa z dnia 12.06.2014 r.

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409)

  - rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430)

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120,poz.1133)

  - warunki techniczne wydane przez gestorów sieci

2.   Inwestor:  Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki

3.   Przedmiot inwestycji  i zakres opracowania

3.1. Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Oleckiej na osiedlu Hańcza w Suwałkach o długości 93.00 m na odcinku od ulicy Ełckiej do W11(plac do zawracania).

3.2. Zakres opracowania obejmuje :

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

- budowę konstrukcji jezdni i placu do zawracania o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na obciążenie ruchem KR1,

- zabezpieczenie kabli i kanalizacji telefonicznej,

- budowę chodników,

- budowę zjazdów,

- zieleń drogową i roboty wykończeniowe.

Kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa oraz część elektryczna

wg projektów wykonawczych branżowych wchodzących w skład  opracowania.

3.3. Działki objęte opracowaniem

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zakres opracowania drogowego ul. Oleckiej  położony jest na działkach nr: 34764, 34762,  Obręb nr 0007 Suwałki.

4.   Stan istniejący zagospodarowania terenu

4.1. Istniejąca zabudowa .

Wzdłuż pasa drogowego istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ulica posiada nawierzchnię jezdni żwirową. Brak jest chodników i odwodnienia.

4.2. Istniejące uzbrojenie terenu.

W pasie drogowym ulicy  znajduje się następujące uzbrojenie:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa, (częściowo)

- sieć wodociągowa,

- kanalizacja telefoniczna i kable telefoniczne,

- kable energetycznezne i szafki energetyczne ,

- oświetlenie uliczne i kable oświetleniowe,

4.3. Warunki  gruntowe

Z badań geotechnicznych przeprowadzonych przez EKO – GEO Suwałki w lipcu 2014 r. wynika, że podłoże gruntowe stanowi warstwa gruntu nasypowego nie budowlanego grubości  do 1.0 m, pod którą zalegają  pospółki i żwiry średnio zagęszczone.  Woda gruntowa do głębokości 3.0 m od terenu nie występuje.

5.   Rozwiązanie projektowe

5.1. Dane techniczne ulicy

Ulica Olecka w Suwałkach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zaliczona została do drogi publicznej klasy technicznej  „L” – lokalna o symbolu  20KD

Parametry techniczne:

-    klasa techniczna ulicy 						–  L

- prędkość projektowana 						–  30 km/h

- kategoria ruchu na obciążenie					– KR1

- szerokość jezdni 							– 5.0

- szerokość w liniach rozgraniczających 				– 10.0 m

- długość wg opracowania  			                        	– 94.00 m

- powierzchnia jezdni ulicy z kostki betonowej 			– 558.75 m2

- powierzchnia zjazdów indywidualnych 				– 381.60 m2

- powierzchnia chodników 						–   46.30 m2

-    powierzchnia zieleni drogowej 					– 685.00 m2

5.2.Rozwiązanie sytuacyjne

Jezdnia ul. Oleckiej  od  skrzyżowania z ul. Ełcką  do placu do zawracania  szer. 5.0 m

Początek opracowania  przyjęto od strony skrzyżowania z ul. Ełcką  w km 0 + 011.

Koniec opracowania przy wierzchołku W11 (plac do zawracania).

Plac do zawracania o wym. 12.5x12.5 m o narożach wyokrąglonych łukami.

Ulica w planie krzyżuje się na początku opracowania z ul. Ełcką.

Chodniki szer. 2.5 m na początku opracowania i na końcu w rejonie placu do zawracania.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano po prawej i po lewej  stronie ulicy na długości zabudowy.

5.3. Rozwiązanie wysokościowe

Niweletę ulicy przedstawiono na profilu podłużnym. Wysokościowo dostosowano do istniejących skrzyżowań i istniejącego zainwestowania terenu – zjazdów.

Spadki podłużne wynoszą od 0.0060 do 0.0073.

5.4. Przekroje konstrukcyjne i szczegóły  konstrukcyjne

Przekroje konstrukcyjne i szczegóły konstrukcyjne przedstawiono w części rysunkowej projektu.  Spadek poprzeczny jezdni  jednostronny-2% do 3%.

Spadki chodników  jednostronne -2% w kierunku jezdni.

Spadki poprzeczne naniesiono na projekcie.

5.5. Odwodnienie ulicy

Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie przez nadane spadki poprzeczne i podłużne do zaprojektowanych kratek ściekowych podłączonych przykanalikami do projektowanego kanału deszczowego włączonego do ul. Ełckiej i dalej do ul. Leśnej.

5.6. Zieleń drogowa

W opracowaniu drogowym ujęto zieleń drogową, która stanowi wypełnienie pomiędzy chodnikami i granicą ogrodzeń oraz zieleń w rejonie placu do zawracania. W zakres robót związanych z zielenią wchodzi wykonanie zieleni drogowej trawiastej bez nasadzeń.

Roboty obejmują:

- plantowanie terenu,

- rozścielenie ziemi urodzajnej - humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą,

- pielęgnacja terenów zielonych do czasu odbioru.

5.7. Konstrukcja nawierzchni

5.7.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni i placu do zawracania

Konstrukcja nawierzchni  została zaprojektowana przy założeniu na obciążenia ruchem KR1

Uwzględniając warunki gruntowo-wodne i warunki  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U.Nr 43, poz.430) przyjęto konstrukcję jezdni i placu do zawracania ul. Oleckiej na obciążenie ruchem KR1:

-  warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej fazowanej w kolorze szarym gr.8 cm

-  podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm wg BN-84/6774-04

-  podbudowa gr.20 cm z  kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowana mechanicznie

wg PN-S-96102:1997 do JS ≥ 1.0

-  dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm stabilizowana

mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zagęszczona do JS ≥ 1.0

-  podłoże gruntowe zagęszczone do JS ≥ 1.0

Ulica ujęta w krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm  ustawione 12 cm powyżej nawierzchni jezdni na końcowym odcinku w rejonie placu do zawracania i betonowe najazdowe 15x22 cm ustawione 4 cm powyżej nawierzchni jezdni od przejścia dla pieszych i na całej długości zjazdów.

    - Zjazdy

Konstrukcja nawierzchni:

-  nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej w kolorze grafitu gr. 8 cm

-  podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm

-  podbudowa gr.20 cm z  kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowana mechanicznie

wg PN-S-96102:1997 do Is> 1.0

- dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm stabilizowana

mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zagęszczona do JS ≥ 1.0

-  podłoże gruntowe zagęszczone do JS ≥ 1.0

Zjazdy obustronne ciągłe na całej długości wzdłuż zabudowy. Na zjazdach od strony ulicy krawężnik najazdowy 15x22 cm obniżony do 4 cm nad nawierzchnię jezdni. Od strony posesji, gdzie brak cokołu ogrodzenia  zjazdy obramowane obrzeżem betonowym o wym. 8x30 cm.

Zjazdy na długości zabudowań pełnią rolę chodników.

5.7.3. Chodniki

Chodniki obustronne na początku i końcu opracowania w rejonie placu do zawracania.

Konstrukcja nawierzchni:

-  kostka brukowa betonowej fazowana w kolorze szarym gr. 8 cm

-  podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm wg BN-84/6774-04

-  podbudowa gr.15 cm z mieszanki z kruszywa naturalnego 0/31.5 mm z zawartością 50%

kruszywa łamanego  stabilizowana mechanicznie wg PN-S-96102:1997 do Is> 1.0

-  podłoże gruntowe zagęszczone do JS ≥0.98

Chodniki szer. 2.5 m. Spadki chodników jednostronne – 2%.w kierunku jezdni.  Chodniki ujęto od strony zieleńców i posesji, gdzie brak trwałego cokołu w obrzeża betonowe o wym.  8 x 30 cm. Od strony jezdni w krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm.   Układ chodników przedstawiony został na projekcie.

5.7.4. Przejścia dla pieszych

Konstrukcja przejść dla pieszych jak konstrukcja jezdni. Zaprojektowano ich wykonanie w ramach budowy ulicy Ełckiej o ile ulice nie będą wykonywane równocześnie. Znaki przejścia i ciągu rowerowego z kostki brukowej betonowej fazowanej w kolorze grafitu.

Uwaga:

Wszystkie wyroby betonowe zastosowane do przebudowy ulicy powinny być z betonu wibrowanego min. kl. C25/30, posiadać atesty i aprobaty techniczne.

Ławy krawężników z betonu kl. C12/15 o przekroju 0.058 m2. Ławy obrzeży z betonu kl. C12/15 o przekroju 0.025 m2.

Elementy nawierzchni ulic zostały zwymiarowane w części rysunkowej i szczegółowo opisane w przedmiarze robót.

5.8. Zabezpieczenie kabli telefonicznych

Na kable telefoniczne krzyżujące się z jezdnią i zjazdami zaprojektowano nałożenie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy 110 mm. Rury ochronne naniesiono na projekcie. Rozpoczęcie robót ziemnych związanych z zabezpieczeniem kabli telefonicznych należy zgłosić do Orange T.P.

Roboty prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielem kabli. Roboty podlegają odbiorowi i inwentaryzacji powykonawczej.

6. Dokumentacja branżowa

W ramach dokumentacji projektowej opracowano:

- projekt kanalizacji deszczowej,

- projekt elektryczny przebudowy i zabezpieczenia kabli ektroenergetycznych,

- projekty uzupełnienia sieci sanitarnej i wodociągowej,

7.  Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wykonanych przez właścicieli cząstkowych chodników i zjazdów. Roboty rozbiórkowe i ich zakres szczegółowo został opisany w przedmiarach robót. Materiały z rozbiórki  przekazać właścicielom lub do recyklingu zgodnie z gospodarką o odpadach.

8. Wycinka  drzew

Nie planuje się wycinki drzew.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczono analitycznie i zestawiono w tabeli robót ziemnych. Obejmują korytowanie pod jezdnię, plac do zawracania, chodniki i zjazdy.

- wykopy 			                       –  457.50 m3

- nasypy 			                       –  10.00 m3

Nadwyżkę urobku  odwieźć w rejon placu do zawracania, pozostałą w miejsce wskazane przez inwestora,  grunt na składowisku należy  rozplantować.

10. Regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego

Do regulacji pionowej przewidziano istniejące zasuwy wodociągowe i pokrywy włazów studni kanalizacyjnych. Roboty te ujęto w przedmiarach branży sanitarnej.

11. Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

12. Oznakowanie na czas robót

Projekt nie obejmuje oznakowania na czas budowy. Oznakowanie związane z wykonaniem i zabezpieczeniem robót wykonawca opracuje w uzgodnieniu z inwestorem w zależności od przyjętej technologii robót.

13. Rekultywacja terenu obejmuje

- uporządkowanie terenu w miejscu prowadzenia robót,

- rozplantowanie ziemi – urobku na składowisku,

- zebranie i wywiezienie resztek budowlanych,

14. Wytyczne realizacji

Na projekcie wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu do zasuw wodociągowych,  kabli telefonicznych i kabli energetycznych roboty ziemne prowadzić ręcznie.

Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzyć uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie robót powinno być w zależności od przyjętej technologii uzgodnione z inwestorem i zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,poz.2181).

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporządzaniu planu ”bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych robót:

- w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),

- w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. 118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001r.),

- w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912),

- w „informacji  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz w opracowanych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji . Po   zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek dokonania geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej.