Nr sprawy: ZP.271.015.2017




                    Załącznik nr 5.2
Opis przedmiotu zamówienia 
1. Stan istniejący: 

Część 2 - Place zabaw przy Przedszkolu nr 5 ul. Witosa 4; Przedszkolu nr 10 ul. Nowomiejska 18; Przedszkolu nr 1 ul. Buczka 41 w Suwałkach – zlokalizowane na terenie Przedszkoli
2. Stan projektowany

Przedmiotem zamówienia jest budowa trzech placów zabaw w Przedszkolach na terenie miasta Suwałki zgodnie z załączonymi projektami zagospodarowania.
Część 2
I) Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 przy ulicy Witosa w Suwałkach 
(dz. o nr geod. 21660)                     

1. Dostawę i montaż następujących urządzeń zabawowych :

- Zestaw zabawowy stalowy integracyjny  – 1 kpl.

- Huśtawka bociane gniazdo – 1 kpl.

- Bujak na sprężynie – 1 kpl.

- Bujak – 1 kpl.

- Statek piaskownica – 1 kpl.

- Stolik przenośny do szachów – 3 kpl.

- Domek ciuchcia – 1 kpl.

- Tablica regulaminowa stalowa – 1 szt.

- Bujak – 1 kpl.

- Huśtawka wagowa – 1 kpl.

- Bramki piłkarskie – 1 kpl.

- Kosz do grania – 1 kpl.

2) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej; kolorowej, bezfazowej gr. 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego gr 15 cm z ustawieniem obrzeży betonowych o wym. 20x6cm, rozbiórkowe z wywozem i utylizacją materiału, niezbędne roboty ziemne, wraz z wywozem zbędnego materiału i zagęszczeniem warstw

3) wykonanie nawierzchni bezpiecznej:

- warstwa nawierzchni poliuretanowej gr 4,5 cm

- miał kamienny gr 3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm

- geowłóknina z warstwą podsypki piaskowej

- ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm,

- niezbędne roboty ziemne wraz z wywozem materiału zbędnego i zagęszczeniem warstw 

4) Wszystkie roboty rozbiórkowe, pomiarowe

5) Zakup, dowóz, wyładowanie, wykonanie warstwy piaskowej miękkiej gr 30 cm.

II) Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 10 przy ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach 
(dz. o nr geod. 23705/2)                     

1. Dostawę i montaż następujących urządzeń zabawowych :

- Domek – 1 kpl.

- Kosz do grania – 1 kpl.

- Tablica edukacyjna – tablica do rysowania kredą – 1 kpl.

- Tablica edukacyjna - 1 kpl.

- Bujak na sprężynie – 1 kpl.

- Zestaw zabawowy stalowy integracyjny  – 1 kpl.

- Huśtawka 2 stanowiskowa – 1 kpl.

- Bramki piłkarskie – 1 kpl.

- Domek – 1 kpl.

- Bujak – 1 kpl.

- Tablica regulaminowa stalowa – 1 szt.

- Ławka na stelażu betonowym z oparciem – 3 szt.

- Kosz na śmieci betonowy – 2 szt.

- Stolik przenośny do szachów – 3 kpl.

2) wykonanie nawierzchni bezpiecznej:

- warstwa nawierzchni poliuretanowej gr 4,5 cm

- miał kamienny gr 3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm

- geowłóknina z warstwą podsypki piaskowej

- ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm,

- niezbędne roboty ziemne wraz z wywozem materiału zbędnego i zagęszczeniem warstw 

4) Wszystkie roboty rozbiórkowe, pomiarowe

5) Zakup, dowóz, wyładowanie, wykonanie warstwy piaskowej miękkiej gr 30 cm.

III) Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 przy ulicy Buczka w Suwałkach                                                                            (dz. o nr geod. 32176/2, 32207/19, 32177)

1. Dostawę i montaż następujących urządzeń zabawowych :

- Zestaw zabawowy stalowy integracyjny  – 1 kpl.
- Huśtawka 3 stanowiskowa – 1 kpl.
- Bujak na sprężynie – 1 kpl.
- Bujak – 1 kpl.
- Domek koparka – 1 kpl.
- Zestaw równoważni – 1 kpl.
- Tablica regulaminowa stalowa – 1 szt.

- Ławka na stelażu betonowym z oparciem – 3 szt.
- Kosz na śmieci betonowy – 2 szt.
2) wykonanie nawierzchni bezpiecznej:

- warstwa nawierzchni poliuretanowej gr 4,5 cm

- miał kamienny gr 3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm

- geowłóknina z warstwą podsypki piaskowej

- ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm,

- niezbędne roboty ziemne wraz z wywozem materiału zbędnego i zagęszczeniem warstw 

3) Wszystkie roboty rozbiórkowe, pomiarowe

4) Zakup, dowóz, wyładowanie, wykonanie warstwy piaskowej miękkiej gr 30 cm.

5) Demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z rozbiórką elementów betonowych wywozem 
i utylizacją

6) Dostawa i montaż ogrodzenia oraz bramy stalowej ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo

Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadać certyfikaty, lub deklaracje zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty, czy deklaracje zgodności Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Muszą one dotyczyć poszczególnych urządzeń rekreacyjno - zabawowych, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj  zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia rekreacyjno - zabawowe niż wskazano w dokumentacji technicznej.

Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń rekreacyjno - zabawowych oraz łańcuchy huśtawek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego.

Załączone zdjęcia przykładowych urządzeń zabawowych oraz szczegółowe opisy mają na celu zobrazowanie wymagań Zamawiającego, co do funkcji zabawowych i rodzaju urządzeń, parametrów technicznych zastosowanych materiałów. Wskazane wytyczne, wymiary, parametry należy traktować jako minimalne.

Wybudowany plac zabaw ma mieć intensywną, atrakcyjną dla dzieci kolorystykę. Wyposażenie  placu ma tworzyć estetyczną, harmonijną całość.

Opisy urządzeń placu zabaw wraz z przykładami spełniającymi wymagania Zamawiającego.

 (Załączone zdjęcia przykładowych urządzeń siłowni zewnętrznej oraz szczegółowe opisy mają na celu zobrazowanie wymagań Zamawiającego, co do funkcji i rodzaju urządzeń, parametrów technicznych zastosowanych materiałów. Wskazane wytyczne, wymiary, parametry należy traktować jako minimalne).

Plac zabaw PRZEDSZKOLE NR 5 ul. Witosa 4


1. Zestaw integracyjny 

zestaw zabawowy pozwalający na korzystanie z niego zarówno przez dzieci na wózkach inwalidzkich jak i przez dzieci sprawne ruchowo. Zestaw składa się z dużego podestu 
z podjazdami dla wózków na jego końcach. W narożniku podestu znajduje się balkonik 
z balustradą wykonaną z rur ze stali nierdzewnej. Z podestu dzieci sprawne ruchowo mogą po skośnej drabince linowej z barierkami z rur ze stali nierdzewnej przedostać się na wyższy podest kwadratowej wieży, z balkonikiem z balustradą z rur ze stali nierdzewnej, do której zamocowano ślizg ze stali nierdzewnej z bokami z płyty polietylenowej oraz drabinkę ze szczeblami ze stali nierdzewnej. Podesty wykonane są z HPL
Zestaw posiada balustradę z pionowych słupów wykonanych ze stali nierdzewnej, 
z poziomymi poprzeczkami z rur ze stali nierdzewnej. W części balustradę zastąpiono różnymi ściankami: zegar – tarcza zegara z ruchomymi wskazówkami, bulaj – wypukłe okno w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm, kółko i krzyżyk – dra w kółko i krzyżyk, hipnotyzer – koło hipnotyzujące, koło sterowe – stery statku, motylki 2 szt – motylki przesuwane w otworach, części ciała – rozpoznawanie części ciała, deska rozdzielcza – imitacja jazdy samochodem, liczydło – kolorowe kółka w formie liczydła, działania matematyczne – tablica do pisana kredą z wolnymi miejscami na działania matematyczne, taxi – imitacja samochodu taxi, ślady zwierząt – rozpoznawanie śladów pozostawianych przez poszczególne zwierzęta, rozsypane działania matematyczne – dopasowanie wyników do działań matematycznych, alfabet – alfabet z brakującymi kilkoma literkami do dopisania kredą, język migowy – “alfabet” migowy, Alfabet Braille`a – litery zapisane alfabetem Braille`a.

Słupy konstrukcyjne wykonano ze stali nierdzewnej, ścianki funkcyjne oraz dachy z płyt polietylenowych. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. 
Wymiary: 930 x 760 cm

Strefa bezpieczeństwa: 1230 x 1060 cm

Wysokość całkowita: 321 cm

Wysokość podestu: 30, 120 cm

Wysokość swobodnego upadku: 120 cm

[image: image1.png]



2. Huśtawka bocianie gniazdo.
Huśtawka wahadłowa o konstrukcji z siedziskiem typu gniazdo. Konstrukcja huśtawki stalowej cynkowanej, a następnie malowanej proszkowo, łańcuchy ze stali nierdzewnej, zawiesia huśtawek podwójnie łożyskowane - wykonane ze stali nierdzewnej, siedzisko 
w kształcie okręgu wypełnionego siatką tworzące tzw. gniazdo. Wymiary urządzenia 
233 x 276 cm, wysokość 228 cm, strefa bezpieczeństwa 235 x 750 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 133 cm.

[image: image2.png]



3. Bujak na sprężynach  – bujak w kształcie samochodu terenowego, ścianki wykonany 
z polietylenu, konstrukcja stalowa cynkowana, a następnie malowana proszkowo, sprężyny malowane proszkowo. Samochód osadzony na czterech sprężynach. Wymiary urządzenia
76 x 165 cm, wysokość 130 cm, strefa bezpieczeństwa 376 x 465 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 80 cm.

[image: image3.png]



4. Bujak 

Bujak składający się z dwóch zewnętrznych płyt polietylenowych, pomiędzy którymi znajduje się siedzenie dla dziecka oraz poprzeczka do trzymania, Stalowa konstrukcja cynkowana i malowane proszkowo. Wymiary urządzenia 38 x 90 cm, wysokość 65 cm, strefa bezpieczeństwa 330 x 390 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 45 cm.

[image: image4.png]



5. Piaskownica statek

Ścianki funkcyjne z płyt polietylenowych. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Podestu zamontowano ślizg ze stali nierdzewnej z bokami z płyty polietylenowej oraz zjazd ze stali nierdzewnej. W cenie dostawy i montażu jest wypełnienie piaskownicy piaskiem. Wymiary urządzenia 360x390 cm, wysokość 300 cm, strefa bezpieczeństwa 670 x 740 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 90 cm.
[image: image5.jpg]



6. Stolik do szachów

Stolik do gry w szachy w postaci stolika z trójwarstwowej płyty HDPE z wyfrezowanym polem do gry w szachy oraz  cztery siedzisko ustawione dookoła stolika. Wymiary urządzenia 200 x 200 cm, wysokość 80 cm Wymiary rur konstrukcyjnych: 88,9 x 2,9  oraz   60,3 x 2,9. 
Konstrukcja przenośna wykonana ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo. [image: image6.png]



7. Domek „Ciuchcia”

Domek „Ciuchcia” z tunelem. Wymiary produktu 94x196 cm, strefa bezpieczeństwa 390x490 cm, wysokość całkowita 140 cm.

[image: image7.png]



8. Bujak - ścianki wykonany z polietylenu, konstrukcja stalowa cynkowana, a następnie malowana proszkowo, sprężyny malowane proszkowo. Osadzony na dwóch sprężynach. Wymiary urządzenia 275 x 115 cm, wysokość 109 cm, strefa bezpieczeństwa 315 x 475 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 46 cm. Służy do bujania się dwóch lub jednego dziecka.

[image: image8.png]



9. Huśtawka ważka z oparciem z odbojnicami
Stalowa konstrukcja ramy zabezpieczona przed korozja poprzez cynkowanie oraz dwukrotne malowanie proszkowe. Oś osadzona w łożyskach gwarantuje wieloletnią cichą i płynną prace. Siedziska oraz elementy ozdobne wykonane z płyty HDPE. Wymiary urządzenia 37 x 264 cm, wysokość 114 cm, strefa bezpieczeństwa 500x260 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 98 cm. W zestawie dostawa i montaż wraz z odbojnikami.

[image: image9.png]



10. Bramki piłkarskie 

Bramki piłkarskie składane o wymiarach 90x60x60 cm. W skład kompletu wchodzą 2 bramki z siatkami i  2 piłki do piłki nożnej. Rama galwanizowna i malowaną proszkowo (D32x1.0mm) z siatką do kompletu. Bramki mają posiadać atest higieniczny.

[image: image10.jpg]



11. Kosz do grania w koszykówkę

Wymiary urządzenia 110 x 110 cm,  sugerowana wolna przestrzeń 710x710 cm. 
W komplecie 2 piłki.
[image: image11.png]



Uwaga: wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw powinny posiadać właściwe – wymagane przepisami atesty dopuszczające do użytkowania.

WYKONAWCA WINIEN PRZEDSTAWIĆ ZAMAWIAJĄCEMU PRZED ZAKUPEM I WBUDOWANIEM MATERIAŁU DO ZATWIERDZENIA (ATESTY, CERTYFIKATY). 
Plac zabaw PRZEDSZKOLE NR 10 ul. Nowomiejska 18


1. Chata Trapera – urządzenie w kształcie domku z dwuspadowym dachem oraz 
z umieszczoną centralnie ławeczką wewnątrz, konstrukcja domku wykonana ze stali cynkowanej, a następnie malowanej proszkowo, dach wykonany z płyty wodoodpornej, posiada zamocowane kamienie pozwalające na wspinanie się, boczne ścianki wykonane 
z płyty polietylenowej. Wymiary 100 x 213 cm, wysokość 138 cm, strefa bezpieczeństwa 
400 x 513 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 138 cm.

[image: image12.png]



2. Kosz do grania w koszykówkę

Wymiary urządzenia 110 x 110 cm,  sugerowana wolna przestrzeń 710x710 cm. 
W komplecie 2 piłki.
[image: image13.png]



3. Tablica na rysowania kredą

Dwie tablice do rysowania wykonane z płyty wodoodpornej, połączone ze sobą w kształt litery L, 
na tablicach zamontowane wzory cyfr i liter oraz symbol ołówka wykonane z polietylenu. Tablice przymocowane do trzech słupów konstrukcyjnych wykonanych ze stali cynkowanej, a następnie malowanej proszkowo. Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wymiary urządzenia 131 x 133 cm, wysokość 140 cm.

[image: image14.png]



4. Tablica edukacyjna

Tablica edukacyjna Całość konstrukcji z rur ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia 20 x 90 cm, wysokość 125 cm, strefa bezpieczeństwa 320 x 390 cm.

[image: image15.png]



5. Bujak na sprężynach – bujak w kształcie samochodu terenowego, ścianki wykonany 
z polietylenu, konstrukcja stalowa cynkowana, a następnie malowana proszkowo, sprężyny malowane proszkowo. Samochód osadzony na czterech sprężynach. Wymiary urządzenia 
76 x 165 cm, wysokość 130 cm, strefa bezpieczeństwa 376 x 465 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 80 cm.

[image: image16.png]



6. Zestaw integracyjny 

zestaw zabawowy pozwalający na korzystanie z niego zarówno przez dzieci na wózkach inwalidzkich jak i przez dzieci sprawne ruchowo. Zestaw składa się z dużego podestu 
z podjazdami dla wózków na jego końcach. W narożniku podestu znajduje się balkonik 
z balustradą wykonaną z rur ze stali nierdzewnej. Z podestu dzieci sprawne ruchowo mogą po skośnej drabince linowej z barierkami z rur ze stali nierdzewnej przedostać się na wyższy podest kwadratowej wieży, z balkonikiem z balustradą z rur ze stali nierdzewnej, do której zamocowano ślizg ze stali nierdzewnej z bokami z płyty polietylenowej oraz drabinkę ze szczeblami ze stali nierdzewnej. Podesty wykonane są z HPL
Zestaw posiada balustradę z pionowych słupów wykonanych ze stali nierdzewnej, 
z poziomymi poprzeczkami z rur ze stali nierdzewnej. W części balustradę zastąpiono różnymi ściankami: zegar – tarcza zegara z ruchomymi wskazówkami, bulaj – wypukłe okno w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm, kółko i krzyżyk – dra w kółko i krzyżyk, hipnotyzer – koło hipnotyzujące, koło sterowe – stery statku, motylki 2 szt – motylki przesuwane w otworach, części ciała – rozpoznawanie części ciała, deska rozdzielcza – imitacja jazdy samochodem, liczydło – kolorowe kółka w formie liczydła, działania matematyczne – tablica do pisana kredą z wolnymi miejscami na działania matematyczne, taxi – imitacja samochodu taxi, ślady zwierząt – rozpoznawanie śladów pozostawianych przez poszczególne zwierzęta, rozsypane działania matematyczne – dopasowanie wyników do działań matematycznych, alfabet – alfabet z brakującymi kilkoma literkami do dopisania kredą, język migowy – “alfabet” migowy, Alfabet Braille`a – litery zapisane alfabetem Braille`a.

Słupy konstrukcyjne wykonano ze stali nierdzewnej, ścianki funkcyjne oraz dachy z płyt polietylenowych. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. 
Wymiary: 930 x 760 cm

Strefa bezpieczeństwa: 1230 x 1060 cm

Wysokość całkowita: 321 cm

Wysokość podestu: 30, 120 cm

Wysokość swobodnego upadku: 120 cm

[image: image17.png]



7. Huśtawka 2os. 
Huśtawka 2 to połączenie dwóch form zabawy w jednym urządzeniu. Dzięki modułowemu systemowi można poprzez odpowiedni dobór siedzisk dostosować huśtawkę do różnych grup wiekowych. Dwa siedziska typu „koszyk”.

Połączenie siedzisk z ramą za pomocą łańcucha (ocynkowany, nierdzewny, wielkość oczek uniemożliwia zakleszczenie rąk dziecka).

Wymiary: 185x385 cm

Strefa bezpieczeństwa: 750 x 310 cm 

Wysokość całkowita: 244 cm

Wysokość swobodnego upadku: 128 cm

Konstrukcja: Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo

Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne,

Zawiesia huśtawek: Podwójnie ułożyskowane - stal nierdzewna

Kotwienie: Zagłębione 70 cm w gruncie.

[image: image18.png]



[image: image19.png]



8. Bramki piłkarskie 

Bramki piłkarskie składane o wymiarach 90x60x60 cm. W skład ceny wchodzą 2 bramki 
z siatkami i  2 piłki do piłki nożnej. Rama galwanizowna i malowaną proszkowo (D32x1.0mm) z siatką do kompletu. Bramki mają posiadać atest higieniczny.

[image: image20.jpg]



9. Domek „leśna chatka” 
chatka z dachem dwuspadowym z umieszczonymi wewnątrz dwoma ławeczkami. Chatka posiada dwa otwarte wejścia zlokalizowane naprzeciw siebie. Z jednej strony do chatki prowadzą trzy stopnie w kształcie stóp ze słupem podtrzymującym w kształcie parasola zamocowanego z jednej strony 
do konstrukcji stopni, z drugiej zaś do dachu chatki. Drugie wejście w kształcie łukowego trapu wykonanego z antypoślizgowej płyty polietylenowej z polietylenowymi bokami z zębatym zwieńczeniem. W ściankach chatki umieszczonych po przekątnej po jednym oknie, jedno 
z wewnętrzną ramą krzyżową, drugie okrągłe zaślepione przezroczystą wypukłą szybą z pleksi. Konstrukcja urządzenia ze stali nierdzewnej. Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wymiary 
194 x 287 cm, wysokość 218 cm, strefa bezpieczeństwa 494 x 587 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 59 cm.

[image: image21.png]



10. Bujak - ścianki wykonany z polietylenu, konstrukcja stalowa cynkowana, a następnie malowana proszkowo, sprężyny malowane proszkowo. Osadzony na dwóch sprężynach. Wymiary urządzenia 275 x 115 cm, wysokość 109 cm, strefa bezpieczeństwa 315 x 475 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 46 cm. Służy do bujania się dwóch lub jednego dziecka.

[image: image22.png]



11. Ławka 
[image: image23.jpg]









Ławkę o długości 1,8 - 2,0 m z siedziskiem wykonanym z listew z tworzyw sztucznych, wysoce odpornych na działanie warunków atmosferycznych, podpory ławki wykonane z betonu wibrowanego zakotwionego z gruncie.

12. Kosz na śmieci z kopułą
[image: image24.jpg]









Kosz wykonany z betonu płukanego z kamieniem rzecznym lub mieszanką grysów.
13. Stolik do gry w szachy

Stolik do gry w szachy w postaci stolika z trójwarstwowej płyty HDPE z wyfrezowanym polem do gry w szachy oraz  cztery siedzisko ustawione dookoła stolika. Wymiary urządzenia 200 x 200 cm, wysokość 80 cm Wymiary rur konstrukcyjnych: 88,9 x 2,9  oraz   60,3 x 2,9. Konstrukcja przenośna wykonana ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo.  

[image: image25.png]



Uwaga: wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw powinny posiadać właściwe – wymagane przepisami atesty dopuszczające do użytkowania.

WYKONAWCA WINIEN PRZEDSTAWIĆ ZAMAWIAJĄCEMU PRZED ZAKUPEM I WBUDOWANIEM MATERIAŁU DO ZATWIERDZENIA (ATESTY, CERTYFIKATY). 
Plac zabaw PRZEDSZKOLE NR 1 ul. Buczka 41


1. Zestaw integracyjny 

zestaw zabawowy pozwalający na korzystanie z niego zarówno przez dzieci na wózkach inwalidzkich jak i przez dzieci sprawne ruchowo. Zestaw składa się z dużego podestu
z podjazdami dla wózków na jego końcach. W narożniku podestu znajduje się balkonik 
z balustradą wykonaną z rur ze stali nierdzewnej. Z podestu dzieci sprawne ruchowo mogą po skośnej drabince linowej z barierkami z rur ze stali nierdzewnej przedostać się na wyższy podest kwadratowej wieży, z balkonikiem z balustradą z rur ze stali nierdzewnej, do której zamocowano ślizg ze stali nierdzewnej z bokami z płyty polietylenowej oraz drabinkę ze szczeblami ze stali nierdzewnej.  Podesty wykonane są z HPL.

Zestaw posiada balustradę z pionowych słupów wykonanych ze stali nierdzewnej, 
z poziomymi poprzeczkami z rur ze stali nierdzewnej. W części balustradę zastąpiono różnymi ściankami: zegar – tarcza zegara z ruchomymi wskazówkami, bulaj – wypukłe okno w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm, kółko i krzyżyk – dra w kółko i krzyżyk, hipnotyzer – koło hipnotyzujące, koło sterowe – stery statku, motylki 2 szt – motylki przesuwane w otworach, części ciała – rozpoznawanie części ciała, deska rozdzielcza – imitacja jazdy samochodem, liczydło – kolorowe kółka w formie liczydła, działania matematyczne – tablica do pisana kredą z wolnymi miejscami na działania matematyczne, taxi – imitacja samochodu taxi, ślady zwierząt – rozpoznawanie śladów pozostawianych przez poszczególne zwierzęta, rozsypane działania matematyczne – dopasowanie wyników do działań matematycznych, alfabet – alfabet z brakującymi kilkoma literkami do dopisania kredą, język migowy – “alfabet” migowy, Alfabet Braille`a – litery zapisane alfabetem Braille`a.

Słupy konstrukcyjne wykonano ze stali nierdzewnej, ścianki funkcyjne oraz dachy z płyt polietylenowych. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. 
Wymiary: 930 x 760 cm

Strefa bezpieczeństwa: 1230 x 1060 cm

Wysokość całkowita: 321 cm

Wysokość podestu: 30, 120 cm

Wysokość swobodnego upadku: 120 cm

[image: image26.png]



2. Huśtawka 2os. + bocianie gniazdo.
Huśtawka 2 + gniazdo to połączenie trzech form zabawy w jednym urządzeniu. Dzięki modułowemu systemowi można poprzez odpowiedni dobór siedzisk dostosować huśtawkę do różnych grup wiekowych. Siedzisko typu „gniazdo” „koszyk” lub „proste”. 

Połączenie siedzisk z ramą za pomocą łańcucha (ocynkowany, nierdzewny, wielkość oczek uniemożliwia zakleszczenie rąk dziecka).

Wymiary: 233 x 607 cm

Strefa bezpieczeństwa: 750 x 559 cm 

Wysokość całkowita: 228 cm

Wysokość swobodnego upadku: 133 cm

Konstrukcja: Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo

Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne,

Zawiesia huśtawek: Podwójnie ułożyskowane - stal nierdzewna

Kotwienie: Zagłębione 70 cm w gruncie.

[image: image27.png]



[image: image28.png]



3. Bujak na sprężynach – bujak w kształcie samochodu terenowego, ścianki wykonany 
z polietylenu, konstrukcja stalowa cynkowana, a następnie malowana proszkowo, sprężyny malowane proszkowo. Samochód osadzony na czterech sprężynach. Wymiary urządzenia 
76 x 165 cm, wysokość 130 cm, strefa bezpieczeństwa 376 x 465 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 80 cm.

[image: image29.png]



4. Bujak 

Bujak składający się z dwóch zewnętrznych płyt polietylenowych, pomiędzy którymi znajduje się siedzenie dla dziecka oraz poprzeczka do trzymania, Stalowa konstrukcja cynkowana i malowane proszkowo. Wymiary urządzenia 38 x 90 cm, wysokość 65 cm, strefa bezpieczeństwa 330 x 390 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 45 cm.

[image: image30.png]



5. Domek „Koparka”

Urządzenia w kształcie koparki, wykonane z płyt polietylenowych i płyty HPL, konstrukcja stal nierdzewna. Z dwóch stronach urządzenia zamontowane są schodki i zjeżdżalnia wykonane z polietylenu i stali nierdzewnej. Wszelkie śruby i mocowania wystawione 
na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach . Wymiary urządzenia 518 x 340 cm, wysokość 235 cm, strefa bezpieczeństwa 818 x 690 cm, wys. podestu to 59 cm, zaś wys. swobodnego upadku wynosi 110cm. Urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw. Produkt przeznaczony jest 
do kotwienia w gruncie na terenie płaskim.
[image: image31.png]



6. Zestaw równoważni

– urządzenie sprawnościowe składające się z następujących elementów; 

– równoważni - konstrukcja równoważnia posadowiona na dwóch nogach, przykryta antypoślizgową płytą z polietylenu

– sześć słupków wyposażonych w stopnie do przechodzenia z jednego słupka na drugi przy jednoczesnym chwycie ręką za górna część słupka,

– grzybek – element w postaci koła zamocowanego do podłoża na jednym słupku, koło jako element do stopnia wykonane z antypoślizgowej płyty z polietylenowej,

– półokrąg sprawnościowy – wykonany w postaci półokrągłej ramy do której zamocowano 12 stopni w kształcie stóp wykonanych z z antypoślizgowej płyty z polietylenowej

Konstrukcje wszystkich elementów wykonane ze stali nierdzewnej. Całkowite wymiary urządzenia 472x 382 cm, wysokość 100 cm, strefa bezpieczeństwa 772x 682 cm. 

[image: image32.png]



7. Ławka 
[image: image33.jpg]








Ławkę o długości 1,8 - 2,0 m z siedziskiem wykonanym z listew z tworzyw sztucznych, wysoce odpornych na działanie warunków atmosferycznych, podpory ławki wykonane z betonu wibrowanego zakotwionego z gruncie.

8. Kosz na śmieci z kopułą
[image: image34.jpg]








Kosz wykonany z betonu płukanego z kamieniem rzecznym lub mieszanką grysów.
9. Ogrodzenie

[image: image35.png]



Uwaga: wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw powinny posiadać właściwe – wymagane przepisami atesty dopuszczające do użytkowania.

WYKONAWCA WINIEN PRZEDSTAWIĆ ZAMAWIAJĄCEMU PRZED ZAKUPEM I WBUDOWANIEM MATERIAŁU DO ZATWIERDZENIA (ATESTY, CERTYFIKATY). 
22

