PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architekt Jowita Pietraszkiewicz

tel. kom.                 0 601 312 620
_______________________________________________________________  Inwestor :







   Suwałki  26.02.2015r
Miasto Suwałki

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki
PROJEKT 

 ARANŻACJI WNĘTRZ
pomieszczeń nr 101-102 Ratusza Miejskiego
wraz z projektem klimatyzacji
[image: image1.jpg]



Skład zespołu projektowego :
	      Funkcja
	Tytuły,

Nazwisko i Imię
	Uprawnienia projektowe
	Data i podpis

	Projektowała

Architekturę
	mgr inż. arch. 

Jowita Pietraszkiewicz
	2/2006//WM
	26.02.2015r.




Suwałki, 26.02.2015r.
OŚWIADCZENIE

W związku z art.20 ust.4 ustawy prawo budowlane oświadczam, że projekt Aranżacji wnętrz  pomieszczeń nr 101-102 Ratusza Miejskiego
wraz z projektem klimatyzacji , opracowałam zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
	      Funkcja
	Tytuły,

Nazwisko i Imię
	Uprawnienia projektowe
	Data i podpis

	Projektowała

Architekturę
	mgr inż. arch. 

Jowita Pietraszkiewicz
	2/2006//WM
	26.02.2015r.




ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE
1. Strona tytułowa

2. Oświadczenie, Zaświadczenie, Decyzja o nadaniu uprawnień
.
PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ

       I.  Opis techniczny 

       II. Część graficzna 
AI – 01 SEKRETARIAT  RZUT /  PRZEROJE

AI – 02 SEKRETARIAT     WIDOKI  ŚCIAN

AI – 03 SEKRETARIAT  POSADZKI

GABINET PREZYDENTA

AII – 01 KORYTARZ  RZUT /  WIDOKI

AII – 06 KORYTARZ  SUFITY /  POSADZKI

AIII – 01 GABINET W-CE PREZYDENTA  RZUT /  PRZEROJE

AIII – 02 GABINET W-CE PREZYDENTA  WIDOKI ŚCIAN

AIII – 03 GABINET W-CE PREZYDENTA  POSADZKI

AIII – 04 GABINET W-CE PREZYDENTA  SUFITY

AIV – 01 GABINET PREZYDENTA  RZUT /  PRZEROJE

AIV – 02 GABINET PREZYDENTA  WIDOKI ŚCIAN

AIV – 03 GABINET PREZYDENTA POSADZKI

AIV – 04 GABINET PREZYDENTA SUFITY

AV – 01 SALA KONFERENCYJNA  RZUT /  PRZEROJE

AV – 02 SALA KONFERENCYJNA  WIDOKI ŚCIAN

AV – 03 SALA KONFERENCYJNA  POSADZKI

AV – 04 SALA KONFERENCYJNA  SUFITY

AVI – 01 SEKRETARIAT ANEKS KUCHENNY

AVI – 02 GABINET PREZYDENTA – DETAL A

AVI – 03 SALA KONFERENCYJNA  – ZABUDOWA RTV

AVI – 04  GABINET PREZYDENTA  - MEBLE                                   
O P I S     T E C H N I C Z N Y 
do projektu  Aranżacji wnętrz  pomieszczeń nr 101-102                               Ratusza Miejskiego wraz z projektem klimatyzacji
I.  CZĘŚĆ OGÓLNA
            1.  INWESTOR :          Miasto Suwałki

                                                   ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

           2.  OPRACOWAŁA :   mgr inż. arch. Jowita Pietraszkiewicz
3. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt aranżacji wnętrz pomieszczeń nr 101-102 Ratusza Miejskiego wraz z projektem instalacji klimatyzacji.                   
4. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO WNĘTRZA 

Pomieszczenia nr 101-102 Ratusza Miejskiego zlokalizowane są na piętrze budynku Ratusza, którego powierzchnia użytkowa wynosi, ok. 150,0 m2, wysokość ok.3,60 m.
Pomieszczenia Sekretariatu i Sali konferencyjnej  dostępne są z komunikacji ogólnej Ratusza. 

Pozostałe pomieszczenia Gabinet W-ce Prezydenta i Prezydenta dostępne są z pomieszczenia Sekretariatu. Gabinet Prezydenta jest  pomieszczeniem przechodnim między Sekretariatem a Salą konferencyjną. Wszystkie pomieszczenia biurowe poza korytarzem z Sekretariatu a Gabinetem w-ce prezydenta posiadają  dostęp do światła dziennego. Pomieszczenia  posiadają oświetlenie górne w sufitach podwieszanych, oraz gniazda wtykowe, wentylację grawitacyjną oraz ogrzewanie c.o. z grzejników. Ściany są pokryte są tynkami cementowym                 i pokryte farbą akrylową oraz częściowo tapetą. Na posadzce ww. pomieszczeń wyłożona jest wykładzina.
5. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
Projektuje się remont pomieszczeń nr  101-102 Ratusza Miejskiego
o pow. użytkowej ok.150,0 m2 i wysokości pomieszczeń ok 3,60 m.
Zakres prac  :

· Rozbiórka części istniejących ścianek  zabudowy aneksu kuchennego

· Demontaż mebli kuchennych. Wykonanie nowych wg projektu wnętrz

· Rozbiórka istniejących sufitów podwieszanych i opraw oświetleniowych                 Wykonanie nowych wg projektu wnętrz

· Demontaż wertikali okiennych i żaluzji i wymiana na żaluzje drewniane montowane na podkonstrukcji przy suficie podwieszanym

· Wymiana istniejącego grzejnika na ścianie okna w sekretariacie przy aneksie kuchennym na krótszy dł.120cm

· Wykonanie  obudów z suporexu na istniejących filarach międzyokiennych wg rys. detalu projektu wnętrz

· Demontaż istniejących wykładzin i ich wymiana na projektowane wg proj. wnętrz

· Doprowadzenie przewodu elektrycznego 3x15mm do ścian okiennych do zasilenia silnika do sterowania żaluzjami drewnianymi 

· Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, oprawek osprzętu oświetlenia i gniazd wtykowych

· Szpachlowanie ścian, usuwanie starych powłok, gruntowanie, naprawa rys i pęknięć, przygotowanie szpachlowanego podłoża do malowania i tapetowania.

· Malowanie ścian i sufitów, tapetowanie

· Projekt instalacji klimatyzacji wg odrębnego opracowania

· Wyposażenie pomieszczeń w meble, zabudowy , urządzenia i elementy wystroju 
Uwaga : Wszystkie materiały po demontażu zostaną przekazane i usuwane w uzgodnieniu z 

               zamawiającym. 

6.  REMONT POMIESZCZEŃ nr 101-102 RATUSZA MIEJSKIEGO :
      SEKRETARIAT

6.1. Opis robót rozbiórkowych
       -    Demontaż mebli kuchennych 
· Rozbiórka i wywóz części istniejących ścianek  zabudowy aneksu kuchennego,

· Rozbiórka istniejących sufitów podwieszanych i opraw oświetleniowych

· Demontaż wertikali okiennych 

· Wymiana istniejącego grzejnika dł.120cm na ścianie okna  przy aneksie kuchen.

· Demontaż istniejących wykładzin 

· Demontaż istniejących opraw oświetleniowych ściennych , oprawek osprzętu oświetlenia i gniazd wtykowych

· Usunięcie istniejących powłok tynków strukturalnych oraz tapet 
6.2. Opis robót budowlanych i wykończeniowych
1. Ściany i sufity :
· Sufity podwieszane systemowe z paneli oraz z płyty g.- k. wg proj. wnętrz 
· Sufity malowane 2x emulsją akrylową, kolor biały                                                                                            
· Szpachlowanie ścian, usuwanie starych powłok, gruntowanie, naprawa rys                                      i pęknięć, przygotowanie szpachlowanego podłoża do malowania, tapetowania
· Ściany tapetowane tapetą na podłożu fizelinowym                                                                                          
·  Kolor uzgodnić z nadzorem autorskim na etapie wykonawstwa.
2. Okładziny ścian :
·  Szpachlowanie, gruntowanie, tapetowanie i malowanie
· Płyta drewniana z fornirem jesionowym w kolorze istniejącej stolarki drzwiowej jako okładzina ścianki aneksu kuchennego w połączeniu z wstawkami ze szkła lacobel gr.4mm, bezpiecznym, kolor Ral 9007
3. Podłoga :
· Wykładzina obiektowa wg projektu aranżacji wnętrz

· Listwa przypodłogowa istniejąca do renowacji oraz do uzupełnienia
4. Obudowa komina , filarów międzyokiennych 
· płytą gips.-karton. obudowa komina, bloczkiem suporex obudowa filarów.

· Wykończenie przez szpachlowanie, gruntowanie  i tapetowanie           
5. Zabudowa aneksu kuchennego :
· istniejące przyłącze wod.-kan. do wykorzystania
· ścianka zabudowy z bloczku suporex gr.12cm i 6cm. Od strony ciągu roboczego wykończona : szpachlowanie, gruntowanie i malowanie oraz pokrycie szkłem lacobel gr. 4mm w kolorze ral 9007 szary aluminium. Od strony komunikacji ogólnej ściana obłożona płytami fornirowanymi                            gr.18-22mm w okleinie naturalnej jesionowej w kolorze istniejącej stolarki okiennej ze wstawkami ze szkła lacobel kolor jw.
· meble kuchenne : szafki górne z płyty akrylowej kolor szary , otwierane na systemie aventos, szafki dolne i cokół z płyty akrylowej szarej , blat roboczy z kwarcytu gr.2cm , kolor szary crystal nevada

                       ABS-y w kolorze danej płyty mebla. Uchwyty wręgowane listwowe z frezowaną  

                       częścią uchwytową koloru czarnego
· wyposażenie : chłodziarko-lodówka do zabudowy, zlewozmywak z silgranitu , 1 komora z ociekaczem szer.78cm, kolor alumetalik ,bateria zlewozmywakowa z wyciągana wylewką , istn. zmywarka i ekspres do kawy do wykorzystania   

6.  Kratki wentylacyjne metalowe – 14x14 cm .; kolor grafit /antyk srebrny /                                                                                                                

7.  Żaluzje drewniane szer.5 cm montowane przy suficie.                                                                        Uwaga : Podczas prac przy suficie wykonać podkonstrukcję pod żaluzje o wadze 1 szt. ok.2,5 kg /m2 oraz wyprowadzić przewód elektryczny 3x15mm do zasilenia silnika sterowania żaluzjami.
8. Meble  :
· istniejące do wykorzystania : biurko , komoda  , fotel gabinetowy na kółkach

· sofa dla petentów + dwa fotele oraz stolik wg proj. wnętrz cz.graficznej
9. Montaż : obrazów , opraw oświetleniowych, opraw i gniazd wtykowych, elementów  wystroju. Obraz nad biurkiem w sekretariacie wg proj. wnętrz cz.graficznej

10. Wyposażenie w instalacje : klimatyzacja wg odrębnego opracowania  instalacji sanitarnych
     KORYTARZ (między sekretariatem a gabinetem w-ce prezydenta)
6.3. Opis robót rozbiórkowych
· Rozbiórka istniejących sufitów podwieszanych i opraw oświetleniowych

· Demontaż istniejących wykładzin 

· Demontaż istniejących opraw oświetleniowych ściennych , oprawek osprzętu oświetlenia i gniazd wtykowych

· Usunięcie istniejących powłok tynków strukturalnych oraz tapet 
6.4. Opis robót budowlanych i wykończeniowych
1. Ściany i sufity :
· Sufity podwieszane systemowe z paneli oraz z płyty g.- k. wg proj. wnętrz 
· Sufity malowane 2x emulsją akrylową, kolor biały                                                                                            
· Szpachlowanie ścian, usuwanie starych powłok, gruntowanie, naprawa rys                                      i pęknięć, przygotowanie szpachlowanego podłoża do malowania, tapetowania
· Ściany tapetowane tapetą na podłożu fizelinowym                                                                                          
·  Kolor uzgodnić z nadzorem autorskim na etapie wykonawstwa.
2. Okładziny ścian :
·  Szpachlowanie, gruntowanie, tapetowanie i malowanie
· Płyta drewniana z fornirem jesionowym w kolorze istniejącej stolarki drzwiowej jako okładzina ściany z szafą przesuwną.
3. Podłoga :
· Wykładzina obiektowa wg projektu aranżacji wnętrz

· Listwa przypodłogowa istniejąca do renowacji oraz do uzupełnienia

· Listwa przy szafie wnękowej do wymiany
4. Wyposażenie w instalacje : klimatyzacja wg odrębnego opracowania  instalacji sanitarnych
     GABINET W-CE PREZYDENTA

6.5. Opis robót rozbiórkowych
· Rozbiórka istniejących sufitów podwieszanych i opraw oświetleniowych

· Demontaż wertikali okiennych 

· Demontaż istniejących wykładzin 

· Demontaż istniejących opraw oświetleniowych ściennych , oprawek osprzętu oświetlenia i gniazd wtykowych

· Usunięcie istniejących powłok tynków strukturalnych oraz tapet 
6.6. Opis robót budowlanych i wykończeniowych
1. Ściany i sufity :
· Sufity podwieszane systemowe z paneli oraz z płyty g.- k. wg proj. wnętrz 
· Sufity malowane 2x emulsją akrylową, kolor biały                                                                                            
· Szpachlowanie ścian, usuwanie starych powłok, gruntowanie, naprawa rys                                      i pęknięć, przygotowanie szpachlowanego podłoża do malowania, tapetowania
· Ściany tapetowane tapetą na podłożu fizelinowym                                                                                          
·  Kolor uzgodnić z nadzorem autorskim na etapie wykonawstwa.
2. Okładziny ścian :
·  Szpachlowanie, gruntowanie, tapetowanie i malowanie

3. Podłoga :
· Wykładzina obiektowa wg projektu aranżacji wnętrz

· Listwa przypodłogowa istniejąca do renowacji oraz do uzupełnienia
4. Obudowa  filarów 
· płytą gips.-karton. filar przy ścianie , bloczkiem suporex  filar międzyokienny.

· Wykończenie przez szpachlowanie, gruntowanie  i tapetowanie            
6.  Kratki wentylacyjne metalowe – 14x14 cm .; kolor grafit /antyk srebrny /                                                                                                                

7.  Żaluzje drewniane szer.5 cm montowane przy suficie.                                                                        Uwaga : Podczas prac przy suficie wykonać podkonstrukcję pod żaluzje o wadze 1 szt. ok.2,5 kg/m2 oraz wyprowadzić przewód elektryczny 3x15mm do zasilenia silnika sterowania żaluzjami.
8. Meble  :
· istniejące do wykorzystania : biurko, komoda ,szafa, stół , fotel gabinetowy na kółkach

· istniejące krzesła – zmiana tapicerki na czarną zmywalną tkaninę typu Carabu ,                           kolor czarny ; uzgodnić z nadzorem autorskim na etapie wykonawstwa,
9. Montaż : obrazów , opraw oświetleniowych, opraw i gniazd wtykowych, elementów  wystroju
10. Wyposażenie w instalacje : klimatyzacja wg odrębnego opracowania  instalacji sanitarnych
      GABINET  PREZYDENTA

6.6. Opis robót rozbiórkowych
· Rozbiórka istniejących sufitów podwieszanych i opraw oświetleniowych

· Demontaż wertikali okiennych i żaluzji drewnianej

· Demontaż istniejących wykładzin 

· Demontaż istniejących opraw oświetleniowych ściennych , oprawek osprzętu oświetlenia i gniazd wtykowych

· Usunięcie istniejących powłok tynków strukturalnych oraz tapet 
6.7. Opis robót budowlanych i wykończeniowych
1. Ściany i sufity :
· Sufity podwieszane systemowe z paneli oraz z płyty g.- k. wg proj. wnętrz 
· Sufity malowane 2x emulsją akrylową, kolor biały                                                                                            
· Szpachlowanie ścian, usuwanie starych powłok, gruntowanie, naprawa rys                                      i pęknięć, przygotowanie szpachlowanego podłoża do malowania, tapetowania
· Ściany tapetowane tapetą na podłożu fizelinowym                                                                                          
·  Kolor uzgodnić z nadzorem autorskim na etapie wykonawstwa.
2. Okładziny ścian :
·  Szpachlowanie, gruntowanie, tapetowanie i malowanie

3. Podłoga :
· Wykładzina obiektowa wg projektu aranżacji wnętrz

· Listwa przypodłogowa istniejąca do renowacji oraz do uzupełnienia
4. Obudowa  filarów 
·  bloczkiem suporex  filar międzyokienny, 
· Wykończenie – obłożenie marmurem gr.2-3 cm Nero Marquina z wstawkami z lustra grafit wg proj. wnętrz  
6.  Kratki wentylacyjne metalowe – 14x14 cm .; kolor grafit /antyk srebrny /                                                                                                                

7.  Żaluzje drewniane szer.5 cm montowane przy suficie.                                                                        Uwaga : Podczas prac przy suficie wykonać podkonstrukcję pod żaluzje o wadze 1 szt. ok.2,5 kg/m2 oraz wyprowadzić przewód elektryczny 3x15mm do zasilenia silnika sterowania żaluzjami.
8. Meble  wg proj. wnętrz cz. graficzna :
· biurko prezydenta, dostawka, komoda, witryna, stół konferencyjny

· fotel menadżerski prezydenta + fotele konferencyjne na kółkach – 8 szt.

Tapicerka zmywalna 100% winyl, odporność na ścieranie 300 000 cykli,   kolor czarny ; uzgodnić z nadzorem autorskim na etapie wykonawstwa
9. Montaż : obrazów , opraw oświetleniowych, opraw i gniazd wtykowych, elementów  wystroju
10. Wyposażenie w instalacje : klimatyzacja wg odrębnego opracowania  instalacji sanitarnych
       SALA KONFERENCYJNA

6.8. Opis robót rozbiórkowych
· Rozbiórka istniejących sufitów podwieszanych i opraw oświetleniowych

· Demontaż wertikali okiennych i żaluzji drewnianej

· Demontaż istniejących wykładzin 

· Demontaż istniejących opraw oświetleniowych ściennych , oprawek osprzętu oświetlenia i gniazd wtykowych

· Usunięcie istniejących powłok tynków strukturalnych oraz tapet 
6.9. Opis robót budowlanych i wykończeniowych
1. Ściany i sufity :
· Sufity podwieszane systemowe z paneli oraz z płyty g.- k. wg proj. wnętrz 
· Sufity malowane 2x emulsją akrylową, kolor biały                                                                                            
· Szpachlowanie ścian, usuwanie starych powłok, gruntowanie, naprawa rys                                      i pęknięć, przygotowanie szpachlowanego podłoża do malowania, tapetowania
· Ściany tapetowane tapetą na podłożu fizelinowym                                                                                          
·  Kolor uzgodnić z nadzorem autorskim na etapie wykonawstwa.
3. Podłoga :
· Wykładzina obiektowa wg projektu aranżacji wnętrz

· Listwa przypodłogowa istniejąca do renowacji oraz do uzupełnienia
4. Obudowa  filarów 
·  bloczkiem suporex  filar międzyokienny, 
· Wykończenie – obłożenie marmurem gr.2-3 cm Nero Marquina z wstawkami z lustra
5. Zabudowa ściany rtv
· Fragment ściany obłożona płytami fornirowanymi w okleinie naturalnej jesionowej w kolorze istniejącej stolarki okiennej ze wstawkami ze szkła lacobel kolor jw. oraz obłożenie marmurem gr.2-3 cm Nero Marquina 
·  Szpachlowanie, gruntowanie, tapetowanie i malowanie pozostałych ścian
6. Kratki wentylacyjne metalowe – 14x14 cm .; kolor grafit /antyk srebrny /
7.  Żaluzje drewniane szer.5 cm montowane przy suficie.                                                                        Uwaga : Podczas prac przy suficie wykonać podkonstrukcję pod żaluzje o wadze 1 szt. ok.2,5 kg /m2 oraz wyprowadzić przewód elektryczny 3x15mm do zasilenia silnika sterowania żaluzjami.
8. Meble  :
· przeniesienie istniejącej komody z gabinetu prezydenta, nałożenie nowego blatu w postaci płyty z kamienia Nero Marquina marmurowej gr.1,5-2 cm.

· fotele konferencyjne na kółkach – 14 szt.

Tapicerka zmywalna 100% winyl, odporność na ścieranie 300 000 cykli,  kolor czarny ; uzgodnić z nadzorem autorskim na etapie wykonawstwa
9. Montaż : obrazów , opraw oświetleniowych, opraw i gniazd wtykowych, elementów  wystroju
10. Wyposażenie w instalacje : klimatyzacja wg odrębnego opracowania  instalacji sanitarnych
CECHY MEBLI BIUROWCH :
Meble mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą  spełniać przede wszystkim normę E1 o emisji formaldehydów oraz wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Ponadto, aby meble były trwałe muszą spełniać wszystkie niżej wymienione cechy.

Wszystkie meble biurowe powinny być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniały długoletnią trwałość bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki. Każdy producent powinien udzielić minimum 5-letniej gwarancji na pozostałe meble – biurka, szafy, komody, kuchnię  itp. Istotne jest, aby gwarancja pochodziła od producenta, gdyż pośrednik może zrezygnować z usług producenta, z którym aktualnie współpracuje lub nawet zmienić profil działalności firmy. Jeśli ofertę składa pośrednik, to musi on przedstawić gwarancję producenta i sposób przyjmowania oraz realizacji reklamacji. Gwarancja powinna obejmować zarówno cały mebel oraz każdy jego element m.in.: trwałość okleiny, , lakieru, elementów z tworzyw sztucznych itp. 

Ponieważ blaty biurek , stołów stanowią element najbardziej podatny na zużycie, oferent powinien przed przystąpieniem do wykonywania mebli przedstawić próbkę oklejonej płyty z której zostanie on wykonany. Próbka powinna być przedstawiona w postaci prostokąta o długości boków od 10 do 20 cm oraz w taki sposób, aby widoczne były: kolor okleiny, grubość okleiny, struktura wewnętrzna (przekrój) płyty, grubość wykonanej doklejki krawędzi.
Opis  materiałów :
a) Płyta wiórowa trójwarstwowa z wiórów drzewnych, łączona żywicą mocznikową pokryta żywicą melaminową HPL o grubości nie mniejszej niż 0,4 mm fornir drewnopodobny jesionowy w  kolorze istn. stolarki drzwiowej. Powierzchnia musi być odporna na ścieranie (użytkowanie), oraz na zabrudzenia, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę i odbarwienia zgodnie z normą PN EN 14322. Płyta melaminowana musi spełniać wysoką odporność na ścieranie oznaczana wg PN-EN 438-2:1997, p.5. Ścieranie oznaczane za pomocą szlifowania musi wynosić minimum 50 obrotów. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1. Na żądanie zamawiającego parametry używanej płyty należy udokumentować zaświadczeniem producenta o jej używaniu. Gęstość płyty nie mniejsza niż 660 kg/m3
b) Krawędzie ABS muszą wiernie odzwierciedlać kolor dekoru płyty melaminowanej. Na krawędzie narażone na bezpośrednie uderzenie (np. czoła szuflad, drzwi, krawędzie biurek, stołów) należy zastosować obrzeże grubości nie mniejszej niż 2mm. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. Jakość użytego obrzeża należy udokumentować zaświadczeniem od producenta o jego używaniu oraz przedłożyć certyfikaty higieniczny i jakościowy oraz kartę techniczną wyrobu wg dyrektywy 91/155 EWG i 93/112 EWG.

Obrzeże ABS musi być przyklejone klejem charakteryzującym się wysoką lepkością i bardzo wysoką odpornością termiczną z niewielką ilością wypełniacza gwarantującą uzyskanie bardzo cienkiej, estetycznej i trwałej spoiny klejowej. Parametry używanego kleju należy udokumentować na żądanie zamawiającego kartą techniczną oraz zaświadczeniem producenta o jego używaniu.

c) Złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 z trwale naniesioną nazwą producenta oraz metalowo - tworzywową częścią rozprężną. Część dekoracyjna niklowana eliminuje stosowanie odbiegających od koloru płyty zaślepek maskujących.

Część rozprężna gwarantująca trwałość połączenia oraz szybkość montażu i demontażu bez uszczerbku dla trwałości (sztywności) wyrobów. Na żądanie zamawiającego jakość używanych złącz należy udokumentować kartą wyrobu.

d) Zamki baskwilowe w szafach oraz centralne w kontenerach muszą być wykonane z metalu z trwale umieszczoną nazwą producenta. Dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji 1:10000 z których jeden jest wykonany z „łamanym” uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania (uniemożliwia przypadkowe złamanie klucza umieszczonego w zamku).

e) Uchwyty meblowe Uchwyty wręgowane listwowe z frezowaną  częścią uchwytową koloru czarnego.  Prowadnice szuflad kulkowe na pełen wysów na systemie blum.

f) zawiasy meblowe
Materiał: Stal/nikiel, średnica puszki: 35 mm, kąt otwarcia: 110°, mocowanie puszki: na wkręty 3,5x16, system cichego samodomykania, zawiasy muszą posiadać wytłoczone logo lub nazwę producenta. Rodzaj zawiasów (nakładane, bliźniacze, wpuszczane) dobrać indywidualnie do każdego rodzaju mebla.
 BIURKO, KOMODA, DOSTAWKI :
· Korpusy i fronty wykonane z płyty wiórowej oklejonej FORNIREM JESIONOWYM o grubości min. 0,40 mm w kolorze istn.stolarki drzwiowej

· Krawędzie należy zabezpieczyć doklejką ABS w kolorze blatu. 

· Półki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej grubości 18 mm, oklejonymi obrzeżem PCV gr.1 mm. 

· Blat biurka wykonany z płyty wiórowej oklejonej fornirem jesionowym grubości 54mm, oklejony obrzeżem ABS 2x 22mm z  wstawką paska alumninium 1 cm  

· Plecy biurka z płyty wiórowej oklejonej fornirem jesionowym ,grubości 22 mm. 
· Projekt wg proj.wnętrz,  rys. mebli
WITRYNA   :
· Korpusy i fronty wykonane z płyty wiórowej oklejonej FORNIREM JESIONOWYM                o grubości min. 0,40 mm w kolorze istn.stolarki drzwiowej

· Drzwi nakładane, umocowane do korpusu poprzez 2, 3 lub 4 zawiasy puszkowe. (parametry w opisie) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania dokumentów szafa musi być zamykana zamkiem baskwilowym umieszczonym w środkowej części szafy. 

· Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.

· Półki SZKLANE gr.5mm , mocowane do korpusu poprzez złącza, wyposażone w blokadę wysuwu i system zapadkowy, gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy.  Wieniec górny 54 mm wykończony ABS 2x22mm ze wstawką z aluminium 1cm. Przestrzeń pomiędzy półkami powinna umożliwiać swobodne korzystanie z segregatorów – wysokość minimum 35 cm.

· W bokach szaf i regałów muszą być wykonane otwory tak, aby użytkownik mógł łatwo regulować przestrzeń pomiędzy półkami

· Plecy szafy - plecy szafy powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm oraz wpuszczonej w boki szafy. Dodatkowo szafa z plecami z płyty 10 mm powinna być w całości klejona i ściskana na prasie. 
· Projekt wg proj.wnętrz,  rys. mebli

STOŁ KONFERENCYJNY :
· Korpusy i fronty wykonane z płyty wiórowej oklejonej FORNIREM JESIONOWYM                o grubości min. 0,40 mm w kolorze istn.stolarki drzwiowej
· Blat biurka wykonany z płyty wiórowej oklejonej fornirem jesionowym grubości 72mm, oklejony obrzeżem ABS 2x 31mm z  wstawką paska alumninium 1 cm  

· W podstawie stołu blacha gr.5mm dla równowagi stołu. W trzonie stołu wykonana podkonstrukcja wsporcza blatu ukyta pod obudową z płyty drewnianej z forniru jesionowego w kolorze istn. Stolarki drzwiowej ze wstawką paska aluminium.
· Projekt wg proj.wnętrz,  rys. mebli
FOTEL  KONFERENCYJNY :
Powinien posiadać Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony przez niezależne jednostki certyfikujac posiadajace akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji)
· Baza – Podstawa pięcioramienna, baza lakierowana proszkowo na kolor metalik  
· Mechanizm -  Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne (jednoczesne, po zwolnieniu dzwigni blokady mechanizmu) odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego..
· Kółka - miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe)
· Siedzisko - wykonane z sklejki drzewa liściastego, wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach), o wysokiej odporności na zgniatanie.
· Oparcie – wykonane z tworzywa, z regulacją wysokości. Oparcie wykonane z dwóch części: pierwsza konstrukcyjna, druga podpierająca plecy, elastyczna, wyklejona wylewaną w formie pianką, tapicerowana tkaniną. Oparcie tapicerowane tkaniną z przodu i z tyłu.
· Tkanina: Skład: 100% polyolefin, odporność na ścieranie 20 000 cykli, odporność na piling 5 (PN EN ISO 12945-2), trudno zapalność (PN EN 1021-1).
· Kolor tkaniny 100% winyl, odporność na ścieranie 300 000 cykli,  kolor czarny ; uzgodnić z nadzorem autorskim na etapie wykonawstwa
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



fotel menadżerski prezydenta                                  fotel konferencyjny

fotel petenta                                                        sofa petenta[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



ŻALUZJA DREWNIANA  szer. 50mm :  

· Kolor zbliżony do istn. stolarki drzwiowej ; uzgodnić z nadzorem autorskim 

· Drabinka taśmowa kolor czarny
· Silnik radiowy do sterowania pilotem ze scrolem -  4szt. Pilot zbiorczy dla każdego pomieszczenia oddzielnie. Moc ok.120 Wat.

· Wymiary ok.160x340 cm – 13 szt. ; dopasować do wymiarów mędzy filarami
· Podczas prac przy suficie podwieszanym wykonać podkonstrukcję wsporczą pod żaluzje o wadze 1 szt. ok.2,5 kg/m2 oraz wyprowadzić przewód elektryczny 3x15mm do zasilenia silnika sterowania żaluzjami.

OSPRZĘT OŚWIETLENIOWY włączniki i gniazda wtykowe :
·   gwarancja min. 2 lata
·  elementy plastikowe wykonane z duroplastu, tworzywa niepalnego bezhalogenowego (podczas spalania nie są wydzielane trujące gazy), trwałego, odpornego na zarysowania,

· spora ilość akcesoriów multimedialnych jak radio Touch, gniazda ładowania USB, HDMI 

· dostępność czujek ruchu do zabudowy p/t 

· wprowadzenie do oferty ściemniaczy 1- i 2-kanałowych do ściemnianych żarówek LED,

·  możliwość konfigurowania osprzętu w kolorystyce mieszanej . Projektowana  ramka CZARNE SZKŁO, klawisz czarny.
[image: image6.jpg]



Uwaga : Wszystkie oprawy oświetleniowe lampy winny być skonsultowane z nadzorem autorskim na  etapie realizacji inwestycji!
TAPETY :
·   tapeta winylowa na podkładzie flizelinowym
·  bardzo odporna na mycie i szorowanie
· struktura satyna

· kolor w odcieniach szarości i granatu. Dobór w porozumieniu z nadzorem autorskim

[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]J
L 4 N




WYKŁADZINY w płytkach 50x50 cm :
· obiektowa typu flotex / wykładzina o właściowściach wykładziny dywanowej i elastycznej /
·  antypoślizgowa HSE ,

· zapewnia dobrą izolację akusyczną >20cB

· do czyszczenia na mokro i sucho / nieprzepusczalne podłoże /, odporna na pleśń, 

· podwójna warstwa siatki z włókna szklanego
·  antypoślizgowa HSE ,

· zapewnia dobrą izolację akusyczną >20cB

· kolor w odcieniach szarości i grafitu. Dobór w porozumieniu z nadzorem autorskim
Opracowała :

mgr inż.arch. Jowita Pietraszkiewicz
