ZP.271.68.2018







Załącznik nr 8.

„Rozbudowa ulicy Krzywólka w Suwałkach na odcinku od pętli autobusowej do posesji przy ul. Krzywólka 36 wraz z infrastrukturą techniczną”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zadanie obejmuje:

Rozbudowę ulicy Krzywólka w Suwałkach na odcinku od pętli autobusowej do posesji przy ul. Krzywólka 36 wraz z infrastrukturą techniczną zgodnie z dokumentacją techniczną, wiedzą techniczną i przepisami prawa. W tym:

1. Roboty drogowe:
· Sporządzenie projektu i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

· Roboty pomiarowe i inwentaryzacją powykonawczą

· Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 i 9 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego

· Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej na podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem

· Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo – piaskowej oraz obrzeży betonowych wraz z ławą betonową z oczyszczeniem, ułożeniem na paletach, przewiezieniem i rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

· Przestawienie istniejącego ogrodzenia – demontaż istniejącego i budowa ogrodzenia
w nowym miejscu wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu i elementów nie nadających się do ponownego wykorzystania oraz zakupem elementów niezbędnych do postawienia ogrodzenia w nowym miejscu

· Demontaż istniejącego oznakowania pionowego – elementy oznakowania odwieźć
w miejsce wskazane przez Zamawiającego

· Wywóz ziemi samochodami na odległość do 5 km (grunt. kat. IV pochodzący
z korytowania pod konstrukcję ulicy) w miejsce wskazane przez Zamawiającego

· Rozbiórka piwnic gruntowych – jedna z kamienia o szer. 5 m, dł. 15 m), druga o ścianach z pustaka, stropie z prefabrykatów bet., szer. 7 m, dł. 20 m, wys. 1,5÷2 m) wraz
z wywozem materiału z rozbiórki i jego utylizacją

· Rozbiórka budynku gospodarczego o ścianach z pustaka, więźbie drewnianej, z dachem
z azbestu, szer. 4 m, dł. 6 m, wys. 5 m wraz z wywozem materiału z rozbiórki
i jego utylizacją

· Rozbiórka ganku z więźbą drewnianą, ścianach murowanych, dachem z blachy,
szer. 2 m, dł. 4 m, okna drewniane wraz z wywozem materiału z rozbiórki i jego utylizacją

· Przestawienie kapliczki przydrożnej w sąsiedztwie posesji nr 32

· Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20 x 30 cm oraz 20 x 22 cm na podsypce cementowo – m piaskowej gr.5 cm z zakupem i dowozem na miejsce wbudowania, wypełnieniem spoin zaprawą  cementową wraz z wykonaniem rowka
i ławą betonową z oporem pod krawężniki  wystające z betonu C12/15

· Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubości po zagęszczeniu 10 cm zagęszczanej mechanicznie

· Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa
o CBR ≥ 60 % – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 24 cm – z zakupem, transportem oraz wbudowaniem

· Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 90/3 warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – z zakupem, transportem oraz wbudowaniem

· Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno – bitumicznych – grub. warstwy po zagęszczeniu 7 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

· Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 5 cm

· Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna
o gr. 4 cm – budowa jezdni

· Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce
cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, z zakupem
i transportem na miejsce wbudowania

· Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo – piaskowej, z zakupem i transportem na miejsce wbudowania (nawierzchnia chodników i opasek)

· Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – z zakupem, transportem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża

· Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – z zakupem, transportem, wyprofilowaniem i zagęszczaniem podłoża (ścieżka rowerowa)

· Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna o gr. 5 cm

· Wykonanie warstwy mrozoochronnej zagęszczanej mechanicznie – 10 cm grubości po zagęszczeniu (pod konstrukcję zjazdów)

· Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – z zakupem, transportem, wyprofilowaniem i zagęszczaniem podłoża (na zjazdach)

· Ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo – piaskowej, z zakupem i transportem na miejsce wbudowania

· Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20 x 22 cm (droga do separatorów) na podsypce cementowo – piaskowej gr.5 cm z zakupem i dowozem na miejsce wbudowania, wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z wykonaniem rowka
i ławą betonową z oporem pod krawężniki wtopione z betonu C12/15

· Wykonanie warstwy mrozoochronnej zagęszczanej mechanicznie – 10 cm grubości po zagęszczeniu (pod konstrukcję drogi do separatorów)

· Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – z zakupem, transportem, wyprofilowaniem i zagęszczaniem podłoża (na drodze do separatorów)

· Ułożenie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo – piaskowej na drodze do separatorów

· Wykonanie warstwy mrozoochronnej zagęszczanej mechanicznie – 10 cm grubości po zagęszczeniu (na poszerzeniu istniejącej drogi)

· Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa
o CBR ≥ 60 % – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 24 cm – z zakupem, transportem oraz wbudowaniem (na poszerzeniu istniejącej drogi)

· Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 90/3 warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – z zakupem, transportem oraz wbudowaniem (na poszerzeniu istniejącej drogi)

· Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno – bitumicznych – grub. warstwy po zagęszczeniu 7 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (na poszerzeniu istniejącej drogi)

· Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 5 cm (na poszerzeniu istniejącej drogi)

· Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna
o gr. 4 cm (na poszerzeniu istniejącej jezdni)

· Wzmacnianie połączenia nawierzchni geosiatkami wklejanymi na istniejącej podbudowie sposobem ręcznym

· Ustawienie oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych – na gorąco, za pomocą mas termoplastycznych – przejścia dla pieszych i oznakowanie drogi rowerowej (zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu)

· Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10 – 65 cm karczowaniem pni oraz wywiezieniem materiału do utylizacji. Materiał ze ścinki drzew mający wartość użytkową należy odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego należy je odwieźć i protokólarnie przekazać dla ZDiZ w Suwałkach. W przypadku materiałów nie nadających się do ponownego wykorzystania, po spisaniu z ZDiZ
w Suwałkach protokołu zniszczenia wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

2. Roboty sanitarne
a) Przyłącza wodociągowe wraz z przebudową sieci wodociągowej
· Robót ziemne niezbędne do wykonania przyłączy wodociągowych i przebudowy sieci wodociągowej

· Ułożenie rurociągów z polietylenu niskociśnieniowego (PE) o średnicy zewnętrznej
65 mm, 90 mm, 160 mm wraz z niezbędnymi elementami typ trójniki, zasuwy itp.

Sieć wodociągowa z rur PVC DN160 PN10 wykonywana będzie z materiału PWiK. Wykonawca we własnym zakresie odbierze materiał z PWiK w Suwałkach
i przetransportuje na plac budowy.
· Wykonanie niezbędnych robót towarzyszących – prób szczelności, dezynfekcji rurociągów sieci wodociągowej, montażu bloków oporowych wodociągu, oznakowanie trasy wodociągu taśmą sygnalizacyjną ułożoną nad przewodem

· Montaż hydrantów ppoż.

· Roboty związane z przełączeniem istniejących przyłączy (przebudowa istniejącej studni, odcięcie i zamulenie istniejącej sieci wodociągowej, itp.)

b) Przyłącza kanalizacji sanitarnej
· Roboty ziemne niezbędne do wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej

· Wykonanie podłoży pod kanały PVC z materiałów sypkich oraz obsypki

· Wykonanie kanałów z rur PVC o średnicy zewnętrznej 150 mm, 200 mm, 250 mm łączonych na wcisk

· Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm

· Wykonanie studzienek kanalizacyjnych systemowych o średnicy 315 – 425 mm z zamknięciem rurą teleskopową  - DN 600 PVC.

c) Sieć kanalizacji deszczowej z odgałęziami
· Roboty ziemne niezbędne do wykonania sieci kanalizacji deszczowej z odgałęziami

· Wykonanie podłoży pod kanały PVC z materiałów sypkich oraz obsypki

· Ułożenie rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm, 315 mm, 400 mm, 500 mm, 800 mm – łączenie na wcisk

· Ułożenie rur żelbetowych o średnicy  800 mm łączonych na uszczelkę gumową

· Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm (łącznie ze stożkiem i włazem żeliwnym)

· Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, 1500 m, (łącznie ze stożkiem i włazem żeliwnym)

· Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm (łącznie ze stożkiem i włazem żeliwnym)

· Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm
z osadnikiem bez syfonu

· Wykonanie urządzeń podczyszczających – separator wraz z osadnikiem o wydajności 200 l/s

· Wykonanie wlotów prefabrykowanych do rzeki Czarna Hańcza

3. Roboty elektryczne i teletechniczne
a) Przyłącze kablowe nN 0,4kV
· Wykonanie robót ziemnych niezbędnych do wykonania przyłącza

· Układanie kabli YAKXS 4 x 35 (wraz z ułożeniem warstwy piasku)

· Zarobienie na sucho końcówki kabla

· Ustawienie szafek rozdzielczo – oświetleniowych

· Montaż uziomów

· Badanie linii kablowej i badania i pomiary instalacji uziemiającej

b) Linia kablowa oświetleniowa
· Wykonanie robót ziemnych niezbędnych do wykonania linii kablowej oświetleniowej

· Nasypanie piasku na dnie linii kablowej

· Ułożenie rur osłonowych o średnicy do 110 mm

· Układanie kabli YAKXS 4 x 35 w gruncie i w rurach osłonowych

· Zarobienie na sucho końcówek kabli

· Stawianie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami, okablowaniem i oprawami oświetleniowymi

· Montaż uziomów

· Badanie linii kablowej i badania i pomiary instalacji uziemiającej

c) Kanał teletechniczny
· Wykonanie rurażu kanału technologicznego rury do średnicy fi 110

· Wykonanie rurażu z mikrorurek 7/5

· Montaż rur ochronnych do średnicy fi 125

· Wybudowanie studni kablowych SKR 1 i SK1, studnie SKR1 wraz z uchwytami na kable

· Uszczelnienie studni

d) Przebudowa sieci Orange
· Demontaż starych sieci Orange

· Wybudowanie przyłączy doziemnych z kabli miedzianych 

· Wybudowanie kabli rodzielczych doziemnych z kabli miedzianych

· Wykonanie złącz rozgałęźnych i przelotowych

· Budowa słupków podziemnych


