D - 10.06.01    PARKINGI  I  ZATOK1. 


CPV-45213300-1


1.WSTĘP


1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST)wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania  zatok postojowych dla samochodów osobowych z kostki brukowej betonowej fazowanej - przy budowie ulic 3KD, 9KD, 27KD, 14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 29KDW z uzbrojeniem technicznym w rejonie ul. Staniszewskiego w Suwałkach.


1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca�niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 


1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania zatok postojowych dla  samochodów osobowych w: 


ul.3KD z kostki brukowej betonowej fazowanej gr. 8 cm w kolorze szarym. Stanowiska postojowe  – linie znaków P-18 w kolorze grafitu (pasy szer. 20 cm). 


ul.9KD z kostki brukowej betonowej fazowanej w kolorze grafitowym gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1 : 4 gr. 5 cm. Stanowiska postojowe – linie znaków P-18 ułożyć z kostki betonowej gr.8 cm w kolorze szarym (pasy szer. 20 cm).


- przy budowie ulic 3KD, 9KD, 27KD, 14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 29KDW z uzbrojeniem technicznym w rejonie ul. Staniszewskiego w Suwałkach.


1.4. Informacja o terenie budowy


Teren budowy stanowią geodezyjnie wydzielone pasy drogowe ulic: 3KD, 9KD, 27KD, 14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 29KDW  w rejonie ul. Staniszewskiego w Suwałkach. W pasach drogowych ulic brak jest uzbrojenia podziemnego. W ul. Staniszewskiego na skrzyżowaniu z ul. 3KD zlokalizowany jest kabel telefoniczny-światłowód. Na terenie osiedla z ulicami krzyżują się linie energetyczne SN.





1.5. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona środowiska





Przed przystąpieniem do robót  inwestor zawiadomi wszystkich właścicieli przyległych  posesji o utrudnieniach w ruchu oraz oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych robót. Roboty prowadzić w liniach określających zakres opracowania.


Na projekcie zagospodarowania wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono zaprojektowane uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu się do projektowanych i wcześniej wykonanych kabli energetycznych, telefonicznych  i zasuw wodociągowych   roboty  ziemne prowadzić ręcznie w uzgodnieniu z gestorami sieci. 


Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzyć uprawnionemu geodecie.


Prowadzenie i zabezpieczenie robót oznakować zgodnie z projektem na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).


Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla  poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  


(Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i   ochrony zdrowia”. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji. Technologia robót i ich rodzaj oraz materiały zastosowane w projekcie nie wpłyną negatywnie na środowisko.


1.6. Określenia podstawowe


1.6.1.Parking - wydzielony teren poza koroną drogi, wyposażony w miejsca postojowe dla samochodów oraz w urządzenia dla zaspokajania potrzeb podróżnych.


1.6.2.Droga manewrowa - droga przejmująca ruch pojazdów wjeżdżających na parking i wyjeżdżających z parkingu, na której dokonuje się również rozrząd pojazdów lekkich i ciężkich do miejsc postojowych.


1.6.3.Miejsca postoju samochodów ciężarowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdów o masie do 10 Mg na pojedynczą oś podwójną.


1.6.4.Miejsca postoju samochodów osobowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdów, których masa całkowita nie przekracza 3,5 Mg.


1.6.5.Zatoka autobusowa - miejsce zatrzymania dla wymiany pasażerów, urządzone poza jezdnią i przeznaczone wyłącznie dla autobusów komunikacji zbiorowej.


1.6.6.Zatoka postojowa - miejsce w obrębie korony drogi, przeznaczone na parkowanie pojazdów.


1.6.7..Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.       


1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.


2. MATERIAŁY


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 „Wym. ogólne”.


2.2. Materiały na podsypkę cementowo-piaskową


Piasek


	Piasek na podsypkę powinien spełniać wymagania wg BN-87/6774-04 [9].


Cement


Cement stosowany na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim marki 25.Cement stosowany do zalania spoin zaprawą cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim marki 35.


	Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-88/B-30000 [1].Dostarczanie i przechowywanie cementu powinno odpowiadać wymaganiom BN-88/6731-08 [5].


Woda


	Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2].


2.3. Krawężniki, obrzeża, kostka brukowa betonowa


Krawężniki


	Krawężniki betonowe 20x30 cm i 20x22 stosowane przy budowie parkingów i miejsc postojowych, powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12]. Wibroprasowane z betonu kl. min. C25/30


Kostka brukowa betonowa i obrzeża


	Kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8 cm  stosowana do wykonania peronów na zatokach autobusowych oraz jako ciągi piesze na parkingach, powinna odpowiadać wymaganiom ST 05.02.23 i ST 08.02.02 oraz BN-80/6775-03.01 [10] i   BN-80/6775-03.02 [11].


                Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na nawierzchnie zatoki i miejsc postojowych


	Obrzeża chodnikowe 8x30 cm z prefabrykatów betonowych powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12] Wibroprasowane z betonu kl. min. C25/30





2.4. Materiały do nawierzchni parkingów i zatok


Nawierzchnie parkingów i zatok mogą  być wykonywane z różnych materiałów, zgodnie z dokumentacją projektową i ST.


	Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm , na stanowiskach postojowych i zatoki , powinna odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.02 [11].


	


2.5. Materiały do wykonania podbudowy


	Materiały stosowane do podbudowy wykonywanej  z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinny odpowiadać wymaganiom wg  ST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego”. Materiały stosowane do podbudowy zatoki wykonywanej  z betonu kl. C15/20 powinny odpowiadać wymaganiom wg  ST 05.03.04 „Nawierzchnia betonowa”


2.6. Materiały do oznakowania poziomego i pionowego


	Jeżeli w dokumentacji projektowej lub ST przewidziano wykonanie oznakowania i pionowego na parkingach, to materiały użyte do wykonania tych robót powinny odpowiadać wymaganiom:


dla oznakowania pionowego, wg ST D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe”. 


Znaki poziome miejsc postojowych P-18 z kostki betonowej kolorowej.


2.7. Składowanie materiałów


Składowanie materiałów stosowanych do wykonania parkingów i zatok powinno odpowiadać wymaganiom odpowiadać.   ST D-00-00-00 „Wymagania ogólne”.


3. sprzęt


	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.


	Do wykonania parkingów i zatok należy stosować ten rodzaj sprzętu, który został podany w odpowiednich ST.


4. transport


Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.


Transport materiałów stosowanych do wykonania parkingów i zatok powinien odpowiadać wymaganiom odpow.  ST.


5. wykonanie robót


5.1. Ogólne zasady wykonania robót


	Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.


5.2. Roboty przygotowawcze


	Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusu oraz inne elementy robót przygotowawczych, które mogą wystąpić przy budowie parkingów i zatok, należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.


5.3. Roboty ziemne


	Roboty ziemne w wykopach należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.”.


Roboty ziemne w nasypach należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-02.03.01 „Wyk. nasypów”.


5.4. Podłoże


	Podłoże pod wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingów i zatok powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.


5.5. Podsypka cementowo-piaskowa


	Przy wykonywaniu parkingów i zatok, podsypka cementowo-piaskowa może być stosowana pod ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej, klinkieru, płyt betonowych oraz pod ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem. Zastosowanie podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Wytrzymałość na ściskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniach próbek walcowych o średnicy 8 cm powinna wynosić co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa.


	Mieszanie podsypki powinno się odbywać w betoniarkach.


	Piasek, cement i woda powinny odpowiadać wymaganiom wg punktu 2.3.


	Podsypka powinna być rozścielona i wyrównana do profilu zgodnie z dokumentacją projektową.


5.6. Krawężniki, obrzeża i chodniki


	Ustawienie krawężników i obrzeży oraz ułożenie kostki betonowej powinno być zgodne z dokumentacją projektową, ST, wskazaniami Inżyniera oraz wymaganiami wg odpowiednich ST:


D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”,


D-08.03.01 „Obrzeża betonowe”,


D-08.02.02 „Chodniki z kostki brukowej betonowej”.


D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”


D-08.01.02 „Krawężniki kamienne”


5.7. Odwodnienie


Zgodnie z dokumentacją z zastosowaniem spadków.


5.8. Wykonanie podbudowy


	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni parkingów i zatok, należy wykonywać wg ST  D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.


	Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, wymienione w punkcie 2.6 niniejszej specyfikacji technicznej, należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego”, ST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego”


              


5.9. Wykonanie nawierzchni


Nawierzchnie stosowane na parkingach i zatokach powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczególnych ST:


nawierzchnia z kostki betonowej brukowej wg ST 05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej” 


5.10. Roboty wykończeniowe


	Wg projektu drogowego. 


5.11. Oznakowanie poziome i pionowe


	Oznakowanie poziome i pionowe, jeśli jest przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST: D-07.01.01 „Oznakowanie poziome” i D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe”.


6. kontrola jakości robót


6.1. Sprawdzenie prawidłowości robót przygotowawczych


	Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:


dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,


wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.


6.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych


	Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:


dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,


wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.” i ST D-02.03.01”Wykonanie nasypów”.


6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podłoża


	Rodzaj gruntu podłoża należy określić na podstawie badań laboratoryjnych.


	Kontrola jakości przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.


6.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki


	Kontrola jakości ułożonej podsypki cementowo-piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności z:


dokumentacją projektową w zakresie grubości i wyrównania do wymaganego profilu - na podstawie oględzin i pomiarów,


wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszej ST, w zakresie wytrzymałości na ściskanie.


6.5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania krawężników, obrzeży i chodników


	Kontrola jakości wykonania krawężników, obrzeży i chodników polega na sprawdzeniu zgodności z:


dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,


wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST:


D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”,


D-08.02.02 „Chodniki z kostki betonowej”,


D-08.03.01 „Obrzeża betonowe”.


D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”





6.6. Sprawdzenie wykonania odwodnienia


	Kontrola wykonania odwodnienia polega na sprawdzeniu zgodności z:


dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,


6.7. Sprawdzenie wykonania podbudowy


	Kontrola jakości wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodności z:


dokumentacją projektową w zakresie rodzaju, grubości, szerokości i spadków poprzecznych - na podstawie oględzin i pomiarów,


wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST:


dla podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg ST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego” oraz ST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego”.


6.8. Sprawdzenie wykonania nawierzchni


	Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z:


dokumentacją projektową w zakresie grubości konstrukcji, szerokości, rzędnych wysokościowych i spadków poprzecznych,


wymaganiami podanymi w odpowiednich ST:


dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej wg ST D-05.03.23 „ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”


6.9. Sprawdzenie wykonania robót wykończeniowych


Kontrola jakości wykonania robót wykończeniowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową na podstawie oględzin i pomiarów. 


6.10. Sprawdzenie wykonania oznakowania poziomego i pionowego


	Kontrola wykonania oznakowania poziomego i pionowego polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową na podstawie oględzin i pomiarów oraz zgodności z wymaganiami wg ST D-07.01.01 „Oznakowanie poziome” i ST D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe”.


6.11. Ocena wyników badań


Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2.Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST, powinny być doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z ST, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji Inżyniera.


7. obmiar robót


	Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.


8. odbiór robót


	Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają:


odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po:


odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych,


wykonaniu robót ziemnych,


ustawieniu krawężników i obrzeży,


wykonaniu koryta pod konstrukcję nawierzchni i zagęszczeniu podłoża,


odbiorowi końcowemu,


odbiorowi ostatecznemu.


9. podstawa płatności


Płatność za m2 (metr kwadratowy) nawierzchni  zatoki należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.


	Cena wykonania robót obejmuje:


prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,


dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiałów,


wykonanie robót ziemnych,


wykonanie koryta i ułożenie podbudowy, ewentualnie wykonanie podsypki,


wykonanie krawężników, obrzeży i chodników,


wykonanie nawierzchni,


wykonanie robót wykończeniowych i  oznakowania poziomego i pionowego,


przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.


10. przepisy związane


Normy


  1.�
PN-88/B-30000�
Cement portlandzki�
�
  2.�
PN-88/B-32250�
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw�
�
  3.�
PN-59/S-96019�
Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania techniczne i warunki odbioru�
�
  4.�
PN-58/S-96026�
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze�
�
  5.�
BN-88/6731-08�
Cement. Transport i przechowywanie�
�
  6.�
BN-80/6775.03.03�
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe�
�
  7.�
BN-77/6741-02�
Klinkier drogowy�
�
  8.�
BN-66/6774-01�
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka�
�
  9.�
BN-87/6774-04�
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek�
�
10.�
BN-80/6775-03.01�
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania�
�
11.�
BN-80/6775-03.02�
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe�
�
12.�
BN-80/6775-03.04�
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.�
�












D.10.06.01.             Parkingi i zatoki





D.10.06.01                          Parkingi i zatoki





�PAGE  �132�








�PAGE  �135�














