	PRACOWNIA PROJEKTOWA  „ D A R P O L”
Zygmunt Dargiewicz  Gawrych Ruda 86, 16 - 402 Suwałki                               tel./fax. (87) 5639120, e-mail:  pp.darpol@gmail.com


                                                PROJEKT  BUDOWLANY

         OBIEKT:         Budowa ulic 3KD, 9KD, 27KD, 14KDW, 24KDW,       

                                  25KDW, 26KDW, 29KDW  z  uzbrojeniem technicznym        

                                  w rejonie ulicy Staniszewskiego w Suwałkach                 

                                             Działki objęte opracowaniem. Obręb nr 09 m. Suwałki, ul. Staniszewskiego

                                                      33920/14, 33921/5, 33920/33, 33921/4, 33915/25, 33915/24, 33914/41, 33921/3, 33928/1,    

                                                      33920/11, 33915/35, 33920/5, 33915/17, 33914/28, 33915/9, 33914/15, 33915/2, 33914/2,   

                                                      33941, 33927/2, 33924, 33925, 33909, 33910, 33911, 33912 ,33913, 33943, 33970, 33950,    

                                                      33952, 33928/3.    

KOD CPV:      45110000-1; 45230000-8           
         ADRES:
       Osiedle Staniszewskiego  w Suwałkach               


INWESTOR:   Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1

                                              16 – 400 Suwałki
	Zespół
	Branża
	Numer uprawnień
	Imię i nazwisko
	Podpis

	Projektant
	drogowa


	SUW-5/97
	   mgr inż. Zygmunt    

          Dargiewicz


	

	Sprawdzający


	
	SUW-81/94
	   mgr inż. Marek  

            Otrocki
	

	Projektant
	sanitarna 
	 SUW-75/90

	   mgr inż. Danuta  

  Piszczatowska
	

	Sprawdzający


	
	 SUW-6/90
	   mgr inż. Małgorzata 

             Roszkowska


	

	Projektant
	elektryczna 
	SUW-32/88
	   tech. Stanisław

                  Olejnik
	

	Sprawdzający


	
	 SUW-131/85
	   mgr inż. Elzbieta 

               Rybak
	


                                                                        Lipiec  2015r. 

	PRACOWNIA PROJEKTOWA  „ D A R P O L”
Zygmunt Dargiewicz  Gawrych Ruda 86, 16 - 402 Suwałki                               tel./fax. (87) 5639120, e-mail:  pp.darpol@gmail.com


      OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Dz.U.  z 2013 r., poz.1409) oświadczamy, że dokumentacja projektowa, pn. 

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa ulic: 3KD, 9KD, 27KD, 14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 29KDW z uzbrojeniem   

technicznym w rejonie ulicy Staniszewskiego w Suwałkach opracowany na zlecenie      

Miasta Suwałki  został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, posiada niezbędne uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć.  

	Zespół
	Branża
	Numer uprawnień
	Imię i nazwisko
	Podpis

	Projektant
	drogowa


	SUW-5/97
	    mgr inż. Zygmunt    

          Dargiewicz


	

	Sprawdzający


	
	SUW-81/94
	    mgr inż. Marek  

            Otrocki
	

	Projektant
	sanitarna 
	  SUW-75/90

	    mgr inż. Danuta  

  Piszczatowska
	

	Sprawdzający


	
	  SUW-6/90
	    mgr  inż. .Małgorzata  

          Roszkowska 


	

	Projektant
	elektryczna 
	SUW-32/88
	   tech. Stanisław

                  Olejnik


	

	Sprawdzający


	
	 SUW-131/85
	   mgr inż. Elżbieta 

               Rybak
	


                                                                            Lipiec  2015r. 

                             SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

1. Projekt budowlany z informacją „bioz”




–  5 egz.

2. Projekty wykonawcze drogowe ulic 
z przedmiarami 


–  po 4 egz.

3. Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej ulic z przedmiarami 

–  4 egz.

4. Projekt wykonawczy sieci wodociągowej ulic z przedmiarami 

–  4 egz.

5. Projekt wykonawczy sieci sanitarnych ulic
 z przedmiarami 

–  4egz.

6. Projekt stałej organizacji ruchu z przedmiarami 



– 4 egz. 

7. Projekt wykonawczy oświetlenia ulic z zasilaniem tłoczni


z przedmiarami  







–  4 egz.

8. Projekt wykonawczy kanalizacji teletechnicznej ulic z przedmiarami 
–  4 egz.                                   

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  (branżowe)  

–  po 2 egz.                                  11. Badania geotechniczne 






–  2 egz.                                   12. Karta informacyjna przedsięwzięcia 





–  4 egz.                                 

13. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej


–  5 egz.

14. Operat wodno prawny na odprowadzenie podczyszczonych wód                                    

      deszczowych do gruntu






–  3 egz.

15. Kosztorysy inwestorskie branżowe 





–  po 2 egz.                              16. Wtórnik terenu w skali 1 : 500 





–  2 kpl. (po 3 ark.)                                 17. Wersja elektroniczna w/w opracowań 




–  1 kpl 


                                                     S P I S   T R E Ś C I

A. Część opisowa

1.  Strona tytułowa 








– str.1

2.  Oświadczenia projektantów i sprawdzających 




– str.2

3.  Uprawnienia i zaświadczenia z PIIB w Białymstoku 



– str.3÷15

4.  Spis zawartości opracowania 






– str.16


5.  Spis treści 









– str.17÷18

6.  Opis techniczny do projektu zagospodarowania 




– str.19÷24

7.  Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego 


– str.25÷38

8.  Informacja  „bioz” 







– str.39÷43

9.  Protokół z narady koordynacyjnej sporządzony w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w dn.  

      23.07.2015 r. nr GR.6630.143.2015.EC 





– str.44÷45

10. Uzgodnienie Orange Polska nr 48237/TODDROU/P/2015 z dn.23.07.2015 r. – str.46÷47 

11. Pismo PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki w sprawie 

projektu zagospodarowania terenu ul. St. Staniszewskiego z dn.21.07.2015 r. nr L.dz.RM5/RL/5456/2015 






– str.48÷49

12. Pismo Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach z dn. 20.07.2015 r. 

nr DIR/5550-320/5522/2015w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego 
– str.50

13. Pismo Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach z dn. 10.06.2015 r. nr 

DIR/5550-271/4142/2015 dotyczące uzgodnienia koncepcji układu drogowego – str.51÷52

14. Decyzja Prezydenta Miasta Suwałk nr OSGK.6220.38.2015.DK 

z dn. 25.05.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniająca decyzję 

z dn. 30.03.2015 r. nr OSGK.6220.23.2015.DK 



– str.53÷58

15. Decyzja Prezydenta Miasta Suwałk z dn. 30.03.2015 r. 

nr OSGK.6220.23.2015.DK o środowiskowych uwarunkowaniach 

– str.59÷64

16. Pismo Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach nr DIR/5550-98/1900/2015 

z dn.16.04.2015 r. dotyczące uzgodnienia koncepcji układu drogowego 
– str.65÷66

17. Pismo Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach nr DIR/5552-26/1033/14 

z dn. 13.03.2015 r.  w sprawie warunków technicznych dla opracowania 

dokumentacji technicznej ulic 






– str.67÷69

18. Pismo PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki 

z dn. 05.05.2015 nr RR5/RW/3229/2015 dotyczące wybudowania pierwszej stacji transformatorowej 







– str.70

19. Warunki przyłączenia oświetlenia ulicznego wydane przez PGE Dystrybucja 

S.A. Oddział Białystok RE Suwałki z dn. 02.03.2015 r. nr RE5-10/83/2015 
– str.71÷73

20. Warunki techniczne na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych 

wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach 

Spółka z o.o. z dn. 06.02.2015 r. nr TT.4000-D142/01/14-15 


– str.74÷76

21. Uzupełnienie do warunków technicznych TT.4000-142/01/14 wydane przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. 

z dn. 26.06.2015 r. nr TT.4000-142/03/14-15 




– str.77÷79

22. Warunki techniczne do projektowania i budowy sieci wodociągowej oraz 

kanalizacji sanitarnej wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. z dn. 26.08.2014 r. 

nr TT.4000-142/01/14 







– str.80÷82




            B.  Część rysunkowa









  1.   Mapa orientacyjna w skali 1 : 25000 




– rys. nr 1 – str.83


2.   Projekt zagospodarowania w skali 1 : 500 


– rys. nr 2/1÷2/4 – str.84÷87 

            3.   Szkic punktów wierzchołkowych w skali 1:25000


– rys. nr 3 – str.88 

4.   Profile podłużne ulic  w skali 1 :  EQ \F(100;1000) 



– rys. nr 4/1÷4/9 – str.89÷97 

5.   Przekroje konstrukcyjne ul. 3KD w skali 1 : 50 



– rys. nr 5 – str.98 

6.   Szczegóły konstrukcyjne ul. 3KD w skali 1 : 50 

– rys .nr 6/1÷6/2 – str.99÷100

7.   Przejście dla pieszych ze ścieżką rowerową na wyniesionym skrzyżowaniu 

w ul. 3KD w skali 1 : 50 






– rys. nr 7 – str.101 


8.   Przepust – przekroje w skali 1 : 50 




– rys. nr 8 – str.102

9.   Przekroje konstrukcyjne ul. 14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 29KDW,

 9KD  w skali 1 : 50 






– rys. nr 9 – str.103

10. Szczegóły konstrukcyjne ul. 9KD (odc.W2-W8) w skali 1 : 50 
– rys. nr 10 – str.104 

11. Szczegóły konstrukcyjne ul. 14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 

29KDW, 9KD (odc.W8-W10)  w skali 1 : 50 



– rys. nr 11 – str.105 

12. Przekroje konstrukcyjne ul. 27 KD w skali 1 : 50  


– rys. nr 12 – str.106

13. Szczegóły konstrukcyjne ul. 27 KD w skali 1 : 50  


– rys. nr 13 – str.107

14. Układ kostki w skali 1 : 50 





– rys. nr 14 – str.108

15. Profile sieci wodociągowej w skali 1 :  EQ \F(100;250) 

– rys. nr S/W1÷S/W8 – str.109÷115

16. Profile kanalizacji sanitarnej w skali 1 :  EQ \F(100;250)   

– rys. nr S/S1÷S/S8 – str.116÷123
17. Profile kanalizacji deszczowej w skali 1 :   EQ \F(100;250)   
– rys. nr S/D1÷S/D8 – str.124÷30
18. Studzienka kanalizacyjna dn 1200 




– rys. nr S/9 – str.131

19. Wpust deszczowy betonowy dn 500
 



– rys. nr S/10 – str.132

20. Rzut i przekrój komór rozsączających 




– rys. nr S/11 – str.133

21. Schemat przepompowni ścieków  




– rys. nr S/12 – str.134

22. Bloki oporowe na wodociągu 





– rys. nr S/13 – str.135

23. Ogrodzenie przepompowni 





– rys. nr S/14 – str.136

24. Schemat oświetlenia ulicznego – obwód nr I ul.27KD, cz.29KDW
– rys. nr E1 – str.137

25. Schemat oświetlenia ulicznego – obwód nr II ul.27KD, 3KD, 9KD
– rys. nr E2 – str.138

26. Schemat oświetlenia ulicznego – obwód nr III ul.27KD, 3KD, 24KDW, 

25KDW, 26KDW,14KDW





– rys. nr E3 – str.139


27. Schemat kanalizacji teletechnicznej 




– rys. nr E4 – str.140

OPIS  TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
Budowa ulic: 3KD, 9KD, 27KD, 14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 29KDW                         

   z uzbrojeniem technicznym w rejonie ulicy Staniszewskiego w Suwałkach

1.   Podstawa opracowania
-    umowa nr ZP/14/2015 z dnia 11.02.2015 r. 

                  -    mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500 

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                         z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 r. poz. 462)
· ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409)

· rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430)

· ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji  zakresie dróg 

      publicznych (Dz.U. 2013.687.)    

· warunki techniczne 

· miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława  

      Staniszewskiego w Suwałkach zatwierdzony uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej       

      w  Suwałkach z dnia 25 września 2014 r.

· uzgodnienia branżowe

· uzgodnienie projektu nr GR.6630.143.2015EC z dnia  24  .07.2015 r. na Naradzie Koordynacyjnej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

2.   Inwestor:  Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki

3.   Przedmiot inwestycji  i zakres opracowania

3.1. Przedmiotem opracowania jest budowa ulic: 3KD, 9KD, 27KD, 14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 29KDW  z uzbrojeniem technicznym w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach.
Budowa jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława  

Staniszewskiego w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej  w  Suwałkach z dnia 25 września 2014 r.

3.2. Zakres opracowania obejmuje : 

-     roboty przygotowawcze,  

-     roboty ziemne –zdjęcie humusu, korytowanie oraz roboty ziemne pod uzbrojenie,

-     budowę i konstrukcję jezdni ulicy 3KD na  obciążenie ruchem KR3 o nawierzchni bitumicznej, 

-     budowę ścieżki rowerowej w ul. 3KD i 27KD o nawierzchni bitumicznej,

-     budowę zjazdów, chodników, ciągów pieszych, parkingów z kostki brukowej betonowej,

-     budowę i konstrukcję jezdni ulic i placów do zawracania: 9KD, 27KD, 14KDW, 24KDW, 25KDW,     

      26KDW, 29KDW   o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na obciążenie ruchem KR2,

-     wykonanie zieleni drogowej trawiastej,   

-     budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,

-     budowa oświetlenia ulicznego i zasilania kablowego tłoczni ,

-     budowa kanalizacji teletechnicznej,

-
  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

-     inwentaryzacja powykonawcza,

Opracowanie obejmuje rezerwę terenu pod przyszłościowe uzbrojenie: kanalizację telefoniczną, 

sieć co, sieć gazową i kable energetyczne komunalne. 

3.3. Działki objęte opracowaniem. Obręb nr 09 m. Suwałki, ul. Staniszewskiego

Część działek objętych opracowaniem leży poza pasem drogowym, z tych względów inwestycja będzie 
realizowana na szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji drogowej w zakresie dróg 

publicznych (Dz.U. 2013.687.)        

Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zakres opracowania ulic położony 

jest na działkach:
3.3.1. Działki objęte opracowaniem nie podlegające podziałowi położone w granicach pasów drogowych: 

33920/33, 33921/4, 33915/25, 33915/24, 33914/41, 33921/3, 33928/1, 33920/11, 33915/35, 33920/5, 33915/17, 33914/28, 33915/9, 33914/15, 33915/2, 33914/2. 

3.3.2. Działki, objęte opracowaniem podlegające podziałowi położone w granicach pasów drogowych: 
33927/2, 33924, 33925, 33909, 33910, 33911, 33912, 33913.  

3.3.3.Działki objęte opracowaniem czasowo zajęte:       

-  pod kanalizację sanitarną, wodociąg i kanalizację deszczową: 33943,  33952, 33950, 33970, 33920/14, 33921/5, 33941.

-  pod oświetlenie uliczne.:33928/3.    
3.3.4. Zestawienie numeracji działek  i powierzchni  po podziale

	Lp.
	Numer działki

przed podziałem
	Powierzchnia działki

przed podziałem

[ha]
	Nr działki

pod drogę
	Powierzchnia

[ha]
	Nr działki

pozostałej
	Powierzchnia

[ha]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	33909
	1,3610
	33909/1
	0.0788
	33909/2
	1.2822



	2
	33910
	3,0921
	33910/1
	0.0475
	33910/2
	3.0446



	3
	33911
	1.7394
	  33911/2

33911/4

33911/5

33911/6
	0.0975

0.0744

0.0780

0.0417
	33911/1

33911/3


	0.3674

1.0804

	4
	33912
	0.7899
	  33912/2

33912/4

33912/6

33912/8
	0.0327

0.0343

0.0341

0.0201
	33912/1

33912/3

33912/5

33912/7
	0.1703

0.1597

0.1559

0.1828

	5
	33913
	0.7892
	  33913/2

33913/4

33913/6

 33913/8
	0.0327

0.0330

0.0334

     0.0201
	33913/1

33913/3

33913/5

33913/7
	0.1706

0.1591

0.1576

     0.1827

	6
	33927/2
	1.1618
	  33927/3

33927/4
	0.0012

0.0113
	33927/5
	1.1493

	7
	33924
	1.5436
	33924/1


	0.0131
	33924/2
	1.5305



	8
	33925
	3.4935
	33925/1
	0.0133
	33925/2
	    3.4802



	R a z e m
	13.9705
	
	0.6972
	
	    13.2733




4. Stan istniejący zagospodarowania terenu

4.1. Istniejąca zabudowa

Ulice zgodnie z opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zaliczone zostały:
· do klasy „L” – ulica lokalna o symbolu: 3KD

· do klasy „D” – ulice dojazdowe o symbolu: 9KD, 27KD

· do klasy „W” – ulice wewnętrzne o symbolu: 14KDW, 24KDW, 25KDW,        26KDW, 29KDW

Planowane  szerokości pasów drogowych ulic  od 15 do 20 m. 

Na projektowanym terenie objętym opracowaniem brak jest zabudowy. Teren jest nie użytkowany. Na terenie osiedla przebiegają linie energetyczne SN, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania planowane są do przebudowy na linie kablowe. Uzbrojenie podziemne, tj,: linie energetyczne SN, kable energetyczne i kable telefoniczne są zlokalizowane po stronie wschodniej wzdłuż ulicy Staniszewskiego.

4.2.  Uwarunkowania terenowe 

Obszar objęty opracowaniem nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.

Na obszarze tym nie występują:

  1) obiekty wpisane do rejestru zabytków;

  2) obiekty wpisane do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków;

  3) udokumentowane stanowiska archeologiczne,

4.3. Warunki  gruntowe

Z badań geotechnicznych przeprowadzonych przez EKO – GEO Suwałki w marcu 2015 r. wynika, że podłoże gruntowe stanowi warstwa gleby grubości do 0.2 m, pod którą zalegają pospółki gliniaste  do głębokości 0.9 m a następnie piaski .  Woda gruntowa do głębokości 3.0 m od terenu nie występuje.  

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Dane ogólne

Projektowana budowa ulic z uzbrojeniem technicznym ma na celu zapewnienie dojazdu, dostawy energii, wody oraz odbioru ścieków dla przyszłych mieszkańców osiedla.  

5.2. Dane techniczne ulic. 

Ulice w rejonie ul. Staniszewskiego w Suwałkach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania   przestrzennego zaliczone zostały:
-   do klasy„L” – ulica lokalna o symbolu: 3KD,

-   do klasy„D”– ulice dojazdowe o symbolu: 9KD i 27KD

-   do klasy „W’– ulice wewnętrzne  o symbolu:14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW,  29KDW

Parametry techniczne:
-    prędkość projektowana 





– 30 km/h

-    kategoria ruchu ul. 3KD





– KR3

-    kategoria ruchu pozostałych ulic




– KR2

-    szerokość jezdni ul. 3KD





– 7.0 

-    szerokość jezdni pozostałych ulic




– 6.0 


-    szerokość w liniach rozgraniczających 



– 15÷20.0 m

Zestawienie powierzchni elementów ulic na osiedlu w rejonie ul. Staniszewskiego w Suwałkach

	Lp.
	Ulica
	Długość 
	P o w i e r z c h n i a

	
	
	
	Jezdnia 

bitumi-

czna
	Jezdnia 

z kostki 

brukowej 

betonowej 

gr. 8 cm
	Jezdnia 

z kostki 

kamien-nej


	Chodniki,

ciągi piesze

z kostki

bruk. bet.

gr. 8 cm
	Ścieżka

rower.

naw.

bitum.

gr. 8cm 
	Parkingi 

z kostki 

brukowej 

betonowej 

gr. 8  cm
	Zjazdy 

z kostki 

brukowej betonowej 

gr. 8 cm
	Zieleń drogowa

	
	
	m
	m2
	m2
	m2
	m2
	m2
	m2
	m2
	m2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	3KD
	W1-W14=689.68     
	4719.02
	375.85
	49.68
	4439.10
	1254.88
	679.00
	685.38
	1880.00

	2
	9KD
	W2-W10=195.28
	-
	1263.76
	-
	930.34
	-
	289.55
	18.00
	835.00

	3
	27KD
	W4’-W6=401.87
	-
	2689.72
	-
	2183.92
	699.20
	-
	61.5
	499.87

	4
	14KDW
	W11-W15=139.25
	-
	1112.94
	-
	656.63
	-
	-
	-
	530.70

	5
	24KDW 
	W13-W18=285.29
	-
	1937.00
	-
	1509.64
	-
	-
	-
	842.25

	6
	25KDW 
	W12-W17=263.51
	-
	1796.00
	-
	1379.45
	-
	-
	-
	802.75

	7
	26KDW
	W11-W16=263.51
	-
	1802.00
	-
	1385.00
	-
	-
	-
	777.75

	8
	29KDW
	 W5-W7=356.13
	-
	2378.78
	-
	1849.50
	-
	-
	-
	1045.00

	R a z e m
	     2594.52
	4719.02
	13356.05
	25.2
	14574.36
	1954.08
	968.55
	478.70
	7213.32


5.3.Rozwiązanie sytuacyjne.

Przebieg ulic i infrastruktury technicznej jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania. Wszystkie skrzyżowania ulic zaprojektowano jako skrzyżowania zwykłe.

Ulica 3KD na odcinku objętym opracowaniem krzyżuję się:
-    początek opracowania-skrzyżowanie z ul. Staniszewskiego. 

-    na dalszym odcinku z ulicami objętymi opracowaniem, tj. 9KD, 27KD, 14KDW i 26KDW, 25KDW,      

      24KDW.

Ulica  27KD krzyżuje się na początku opracowania z ul. 3KD i na dalszym odcinku z ul. 29KDW.    

Wszystkie skrzyżowania ulic projektuje się jako zwykłe.

5.4. Rozwiązanie wysokościowe

Niwelety ulic przedstawiono na profilach podłużnych. Wysokościowo dostosowano do istniejącego terenu, biorąc pod uwagę minimalne roboty ziemne, bez deniwelacji terenu z uwagi na brak własności terenu  działek przyległych. Spadki podłużne wynoszą od 0.0050 do 0.0500.

Łuki pionowe  wypukłe i wklęsłe wyłagodzono promieniami od R = 500÷1200 m. 

5.5. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.

Przekroje  i szczegóły konstrukcyjne przedstawiono w części rysunkowej projektu. 

Spadki poprzeczne jezdni  dwustronne-2%, na łukach jednostronne tylko dotyczy ul. 3KD – do 4% ,

Spadki chodników, ciągów pieszych, ścieżki rowerowej jednostronne -2% w kierunku zieleńców i jezdni.

Spadki zatok postojowych jednostronne - 2% do ulicy.

Spadki poprzeczne naniesiono na projekcie.

 5.6. Odwodnienie ulicy.

Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie przez nadane spadki poprzeczne i podłużne do zaprojektowanych kratek ściekowych podłączonych przykanalikami do projektowanej kanalizacji deszczowej.

5.7. Uzbrojenie techniczne. 
Lokalizacja uzbrojenia na warunkach poszczególnych gestorów sieci została przedstawiona na załączonym projekcie zagospodarowania. 

Opracowanie obejmuje: branżę drogową, branżę sanitarną i branżę elektryczną oraz obejmuje rezerwę 

terenu pod przyszłościowe uzbrojenie: kanalizację telefoniczną, sieć co, sieć gazową i kable energetyczne 

komunalne. 

5.8. Zieleń drogowa

5.8.1. Zieleń niska
W opracowaniu drogowym ujęto zieleń drogową trawiastą, która stanowi wypełnienie wolnych przestrzeni po obu stronach ulic do granicy działek mieszkalnych. 

5.8.2. Zieleń wysoka
Brak miejsca na nasadzenia drzew z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne.
6.   Stan projektowanych robót branżowych.

6.1. Projekt stałej organizacji ruchu. 

Został uzgodniony i zatwierdzony. Obejmuje oznakowanie poziome i pionowe.

6.2.  Projekty branży sanitarnej .

Obejmują następujące opracowania:

Kanalizację deszczową grawitacyjną z osadnikiem piasku, separatorem i komorami rozsączającymi 

Kanalizację sanitarną grawitacyjną z przykanalikami do działek i tłoczną z tłocznią ścieków sanitarnych

Sieć wodociągową z siecią wodociągową z przyłączami - odgałęziami wodociągowymi do działek.

6.3.   Projekt kanalizacji teletechnicznej

Kanalizacja teletechniczna tylko w ul. 3KD. Studzienki przelotowe SK1 i SK2. Studzienki rozgałęźne SKR1 i SKR2.

6.4.   Projekt oświetlenia ulicznego i zasilania tłoczni

Oświetlenie uliczne ulic na słupach aluminiowych anodowanych. Lampy oświetleniowe LED.

Zasilanie kablowe tłoczni ścieków sanitarnych.

7.   Roboty rozbiórkowe

Brak jest robót rozbiórkowych. 

8.  Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.
Inwestycja nie jest położona na terenach podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenach górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

9.  Wpływ na środowisko
Budowa ulic oraz jej elementów z kostki brukowej betonowej z  uzbrojeniem podziemnym i oświetlenia ulicznego nie wpłynie negatywnie na środowisko, będzie służyć w sposób zorganizowany przyszłym mieszkańcom osiedla. Z uwagi na zastosowanie sprawdzonych technologii  w budownictwie drogowym  i materiały dopuszczone do wbudowania, posiadające atesty i aprobaty techniczne, budowa ulic z ich uzbrojeniem nie spowoduje dodatkowych zagrożeń dla środowiska.  Nie zostaną zakłócone stosunki wód gruntowych. Teren wokół ulic zostanie urządzony i uporządkowany, co wpłynie pozytywnie na jego zagospodarowanie. 
Jednakże z uwagi na charakterystykę przedsięwzięcia oraz rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy uznać, że inwestycja ta nie wpłynie negatywnie na środowisko. W tym przedmiocie zostały wydane decyzje Prezydenta Miasta Suwałk nr OSGK.6220.23.2015.DK z dnia 30.03.2015 r. i decyzja nr OSGK.6220.38.2015.DK z dnia 25.05.2015 r. stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tej inwestycji.
Wykonawca robót  na etapie realizacji zobowiązany jest zastosować się do wymagań  chroniących środowisko zawartych w karcie informacyjnej i decyzji środowiskowej.

 10. Inne dane wynikające ze specyfikacji i charakteru inwestycji.

10.1. Teren objęty opracowaniem jest obszarem zabudowy osiedlowo- mieszkalnej z przeznaczeniem budownictwo jednorodzinne. W projekcie uwzględniono interesy osób trzecich. Do każdej posesji zaprojektowano zjazdy zapewniające dostęp do ulicy. 

10.2. Ukształtowanie terenu.

Teren posiada naturalnie ukształtowaną różnicę wysokościową, która nie ulegnie zmianie.

Planowana inwestycja nie zmieni aktualnych stosunków wodnych.

10.3. Wycinka drzew, wyburzenia.

 Brak jest wyburzeń i wycinki drzew.  

10.4. Dane dotyczące korzystania z  ulicy w tym przez osoby niepełnosprawne.

Rozwiązanie wysokościowe przejść dla pieszych z zastosowaniem ramp i obniżonego krawężnika,  połączenie przejść dla pieszych z chodnikami umożliwi korzystanie z ulic przez osoby niepełnosprawne i poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

10.5. Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława  Staniszewskiego w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej  w  Suwałkach z dnia 25 września 2014 r.

11.   Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. Roboty wykonawcze nie mogą powodować trwałych szkód na terenie przyległym do inwestycji. Czasowe zajęcie terenu w uzgodnieniu z właścicielem nie może ograniczyć jego wartości użytkowej.

12.  Wymagania ogólne.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wytycznymi realizacji zawartymi w projektach branżowych oraz opracowanymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w informacji „bioz”.

OPIS  TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Budowa ulic: 3KD, 9KD, 27KD, 14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 29KDW                         

   z uzbrojeniem technicznym w rejonie ulicy Staniszewskiego w Suwałkach

1.   Podstawa opracowania
-    umowa nr ZP/14/2015 z dnia 11.02.2015 r. 

                  -    mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500 

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                         z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 r. poz. 462)
· ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409)

· rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430)

· warunki techniczne 

· miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława  

      Staniszewskiego w Suwałkach zatwierdzony uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej       

      w  Suwałkach z dnia 25 września 2014 r.

· uzgodnienia branżowe

· uzgodnienie projektu nr GR.6630.143 .2015EC z dnia  24.07.2015 r. na Naradzie Koordynacyjnej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

2.   Inwestor:  Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki

3.   Przedmiot inwestycji  i zakres opracowania

3.1. Przedmiotem opracowania jest budowa ulic: 3KD, 9KD, 27KD, 14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 29KDW  z uzbrojeniem technicznym w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach.
Budowa jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława  

Staniszewskiego w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej  w  Suwałkach z dnia 25 września 2014 r.

3.2. Zakres opracowania obejmuje : 

-     roboty przygotowawcze,  

-     roboty ziemne –zdjęcie humusu, korytowanie oraz roboty ziemne pod uzbrojenie,

-     budowę i konstrukcję jezdni ulicy 3KD na  obciążenie ruchem KR3 o nawierzchni bitumicznej, 

-     budowę ścieżki rowerowej w ul. 3KD i 27KD o nawierzchni bitumicznej,

-     budowę zjazdów, chodników, ciągów pieszych, parkingów z kostki brukowej betonowej,

-     budowę i konstrukcję jezdni ulic i placów do zawracania: 9KD, 27KD, 14KDW, 24KDW, 25KDW,     

      26KDW, 29KDW   o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na obciążenie ruchem KR2,

-     wykonanie zieleni drogowej trawiastej,   

-     budowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej,

-     budowa oświetlenia ulicznego i zasilania tłoczni ścieków sanitarnych,

-     budowa kanalizacji teletechnicznej,

-
  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

-     inwentaryzacja powykonawcza,
4. Stan istniejący zagospodarowania terenu

4.1. Istniejąca zabudowa

Na projektowanym terenie objętym opracowaniem brak jest zabudowy. Istniejące linie SN  napowietrzne krzyżujące się z osiedlem i ulicami wymagają przebudowy na linie kablowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania oraz wydaną opinią przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Suwałki  nr RM5/RL/5456?2015 z dnia 21.07.2015 r. do projektu zagospodarowania terenu w rejonie ulicy Staniszewskiego w Suwałkach. Teren objęty opracowaniem nie jest użytkowany.

Uzbrojenie podziemne, tj,: linie energetyczne SN, kable energetyczne i kable telefoniczne, które są zlokalizowane po stronie wschodniej wzdłuż ulicy Staniszewskiego nie kolidują z opracowaniem branży sanitarnej i elektrycznej.

4.2.  Uwarunkowania terenowe 

Obszar objęty opracowaniem nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.

Na obszarze tym nie występują:

  1) obiekty wpisane do rejestru zabytków;

  2) obiekty wpisane do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków;

  3) udokumentowane stanowiska archeologiczne,

4.3. Warunki  gruntowe

Z badań geotechnicznych przeprowadzonych przez EKO – GEO Suwałki w marcu 2015 r. wynika, że podłoże gruntowe stanowi warstwa gleby grubości do 0.2 m, pod którą zalegają pospółki gliniaste  i  piaski .  Woda gruntowa do głębokości 3.0 m od terenu nie występuje.  

I. BRANŻA DROGOWA

1. Rozwiązanie projektowe.

1.1. Dane ogólne. 

Projektowana budowa ulic z uzbrojeniem technicznym ma na celu zapewnienie dojazdu, dostawy energii, wody oraz odbioru ścieków dla przyszłych mieszkańców osiedla.  

1.2. Dane techniczne ulic. 

Ulice w rejonie ul. Staniszewskiego w Suwałkach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania   przestrzennego zaliczone zostały:
-   do klasy„L” – ulica lokalna o symbolu: 3KD,

-   do klasy„D”– ulice dojazdowe o symbolu: 9KD i 27KD

-   ulice wewnętrzne 14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW,  29KDW

Planowane szerokości pasów drogowych ulic od 15 do 20 m. 
Parametry techniczne:
-    prędkość projektowana 





– 30 km/h

-    kategoria ruchu ul. 3KD





– KR3

-    kategoria ruchu pozostałych ulic




– KR2

-    szerokość jezdni ul. 3KD





– 7.0 

-    szerokość jezdni pozostałych ulic




– 6.0 


-    szerokość w liniach rozgraniczających 



– 15÷20.0 m

1.3. Działki objęte opracowaniem. Obręb nr 09 m. Suwałki, ul. Staniszewskiego

1.3.1. Działki objęte opracowaniem  położone w granicach pasów drogowych : 

33920/33, 33921/4, 33915/25, 33915/24, 33914/41, 33921/3, 33928/1, 33920/11, 33915/35, 33920/5, 33915/17, 33914/28, 33915/9, 33914/15, 33915/2, 33914/2, 

1.3.2.Działki, które ulegną podziałowi: 
33927/2, 33924, 33925, 33909, 33910, 33911, 33912, 33913. 
 1.3.3. Działki objęte opracowaniem czasowo zajęte:       

-  pod kanalizację sanitarną, wodociąg i kanalizację deszczową: 33943,      

   33970, 33950, 33952, 33920/14, 33921/5, 33941,

-  pod oświetlenie uliczne.:33928/3.  
W/w działki obejmują swym zakresem opracowania wszystkie branże.                                                                                       

1.4.Rozwiązanie sytuacyjne.

Przebieg ulic i infrastruktury technicznej jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania. Wszystkie skrzyżowania ulic zaprojektowano jako skrzyżowania zwykłe.

Ulica 3KD na odcinku objętym opracowaniem krzyżuję się:
-    początek opracowania-skrzyżowanie z ul. Staniszewskiego. 

-    na dalszym odcinku z ulicami objętymi opracowaniem, tj. 9KD, 27KD, 14KDW i 26KDW, 25KDW,      

 24KDW.

Ulica  27KD krzyżuje się na początku opracowania z ul. 3KD i na dalszym odcinku z ul. 29KDW.    

Wszystkie skrzyżowania ulic projektuje się jako zwykłe.

1.5. Rozwiązanie wysokościowe

Niwelety ulic przedstawiono na profilach podłużnych. Wysokościowo dostosowano do istniejącego terenu, biorąc pod uwagę minimalne roboty ziemne, bez deniwelacji terenu z uwagi na brak własności terenu  działek przyległych. Spadki podłużne wynoszą od 0.0050 do 0.0500.

Łuki pionowe  wypukłe i wklęsłe złagodzono promieniami od R = 500÷1200 m. 

1.6. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.

Przekroje  i szczegóły konstrukcyjne przedstawiono w części rysunkowej projektu. 

Spadki poprzeczne jezdni  dwustronne-2%, na łukach jednostronne tylko dotyczy ul. 3KD – do 7% ,

Spadki chodników, ciągów pieszych, ścieżki rowerowej jednostronne -2% w kierunku zieleńców i jezdni.

Spadki zatok postojowych jednostronne - 2% do jezdni ulicy.

Spadki poprzeczne naniesiono na projekcie.

 1.7. Odwodnienie ulicy.

Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie przez nadane spadki poprzeczne i podłużne do zaprojektowanych kratek ściekowych podłączonych przykanalikami do projektowanej kanalizacji deszczowej. W ul. 3KD na długości po 1.0 m przed i za kratkami ściekowymi wykonać ścieki szerokości 20 cm o z kostki granitowej regularnej 10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm. Ścieki obniżone 2 cm poniżej nawierzchni bitumicznej jezdni.

1.8. Uzbrojenie techniczne. 
Lokalizacja uzbrojenia na warunkach poszczególnych gestorów sieci została przedstawiona na załączonym projekcie zagospodarowania. 

Opracowanie obejmuje: branżę drogową, branżę sanitarną i branżę elektryczną.

1.9. Zieleń drogowa

1.9.1. Zieleń niska
W opracowaniu drogowym ujęto zieleń drogową trawiastą, która stanowi wypełnienie wolnych przestrzeni po obu stronach jezdni ulic do granicy działek mieszkalnych. 

1.9.2. Zieleń wysoka
Brak miejsca na nasadzenia drzew z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne.
1.10.  Konstrukcja nawierzchni.                      

Uwzględniając warunki gruntowo-wodne i warunki  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U.Nr 43, poz.430)  przyjęto konstrukcję:

1.10.1. Konstrukcja ścieżki rowerowej
w ul. 3KD strona południowa odcinek W1-W3 i strona zachodnia odcinek W3-W14

w ul. 27KD strona  południowa odcinek W3-W6

            -    nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S gr. 5 cm

-
podbudowa gr.15 cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowana mechanicznie wg   

      PN-S-96102:1997 do Is> 1.0  

-    dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm 

      stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zagęszczona do IS ≥ 1.0
            -    podłoże gruntowe zagęszczone do IS ≥ 1.0
Pas rozdzielający ścieżkę od chodnika  szer. 50 cm z kostki „starobruk” koloru grafitowego,  skrajnia od ulicy szer. 30 cm z kostki grafitowej gr. 8 cm + krawężnik betonowy uliczny wyniesiony na 12 cm o wym. 20x30 cm ustawiony na ławie betonowej. Ścieżka szer. 2.0 m z bet. asfaltowego ujęta w obrzeża betonowe 8x30 cm ustawione na ławie betonowej. Beton ław klasy C12/15. Układ ciągu przedstawiony został na projekcie. 
1.10.2. Konstrukcja zjazdów indywidualnych w ul.3KD, 9KD i 27KD
Zjazdy szer. 4.0 m, 5.0 m i 8.0 m (podwójne) od strony jezdni ograniczone krawężnikiem betonowym najazdowym 20x22 cm  obniżonym do 4 cm. W ul.9KD na zjeździe krawężnik najazdowy 15x22 cm obniżony  do 4 cm.

Konstrukcja zjazdów:
· kostka brukowa betonowa fazowana w kolorze grafitowym gr.8 cm 

· podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

· podbudowa gr. 15 cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm  stabilizowana mechanicznie wg PN-S-96102:1997 do Is> 1.0
· dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zagęszczona do IS ≥ 1.0
· podłoże gruntowe zagęszczone do IS ≥ 1.0
Przecięcie zjazdu ze ścieżką rowerową w ul. 3KD i 27KD z betonu asfaltowego.
Lokalizacja zjazdów została naniesiona na projekcie.

1.10.3. Konstrukcja zjazdów  w ul.3KD i 27KD pod przyszłościowe ulice
Zjazdy szer. 6.0 m w formie łuków  R=9.0 m ułożonych z kostki od strony jezdni ograniczone krawężnikiem betonowym najazdowym 20x22 cm  obniżonym do 3 cm.

Konstrukcja zjazdów:

· kostka brukowa betonowa fazowanej  gr. 8 cm w kolorze grafitowym

· podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

· podbudowa gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm  stabilizowana mechanicznie wg PN-S-96102:1997 do Is> 1.0

· dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zagęszczona do IS ≥ 1.0
· podłoże gruntowe zagęszczone do IS ≥ 1.0

Lokalizacja zjazdów została naniesiona na projekcie.

1.10.4. Konstrukcja zatok  postojowych

W ul.3KD strona północna odcinek W1-W3 i w ul. 9KD strona zachodnia odcinek W2-W8

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych o wymiarach 2.5x5.0 m. Miejsca dla inwalidów o wym. 3.6x5.0. m.

Konstrukcja zatok:

· kostka brukowa betonowa fazowanej  gr. 8 cm 

· podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

· podbudowa gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm  stabilizowana mechanicznie wg PN-S-96102:1997 do Is> 1.0

· dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zagęszczona do IS ≥ 1.0
· podłoże gruntowe zagęszczone do IS ≥ 1.0

W ul. 3KD zatoki z kostki koloru szarego, pasy P-18 szer. 20 cm koloru grafitowego. W ul. 9KD zatoka z kostki  grafitowej, pasy P-18 szer. 20 cm koloru szarego. 

Od strony jezdni  krawężniki betonowe najazdowe obniżone do 3 cm powyżej jezdni. Krawężniki od strony chodnika uliczne betonowe ustawione 12 cm powyżej nawierzchni zatok postojowych.
1.10.5. Konstrukcja ciągów pieszych  wykorzystywanych na miejsca postojowe
                 -     wzdłuż ulicy 27KD po  stronie północnej na odcinku W3-W6,

     -     po obu stronach wzdłuż ulicy 9KD na odcinku W8-W10,

                 -     po obu stronach ulic 14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW,  29KDW 

Konstrukcja ciągów:

· kostka brukowa betonowa fazowana w kolorze grafitowym gr. 8 cm  z linia środkową koloru szarego szer. 10 cm

· podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

· podbudowa gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm  stabilizowana mechanicznie wg PN-S-96102:1997 do Is> 1.0

· dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zagęszczona do IS ≥ 1.0
· podłoże gruntowe zagęszczone do IS ≥ 1.0

Od strony jezdni krawężnik najazdowy obniżony do 4 cm na ławie z betonu kl. 12/15 cm. Od strony zieleńców obrzeże bet. 8x30 cm na ławie betonowej kl. C12/15.

1.10.6. Konstrukcja chodników
W  ul. 3KD strona północna odcinek W1-W3 szer. 2.5  i 3.0 m, strona wschodnia odcinek W3-W14 szer.4.0 m, strona południowa odcinek W1-W3 szer. 2.0 m i strona zachodnia odcinek W3-W14 szer. 2.0m .

W ul. 9KD strona zachodnia  odcinek W2-W8 szer. 2.5 m i strona wschodnia odcinek W2-W8 szer.2.0 m. 

W ul. 27KD strona południowa odcinek W3-W6 szer. 2.0 m.
Konstrukcja nawierzchni:

           
      -    kostka brukowa betonowej fazowana w kolorze szarym gr. 8 cm

      -    podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm wg BN-84/6774-04

                  -    podbudowa gr. 15 cm z kruszywa  łamanego 0/31.5  stabilizowanego mechanicznie                          

                       wg PN-S-96102:1997do Is ≥ 1.0   

            -   podłoże gruntowe zagęszczone do IS ≥ 1.0       

Chodniki ujęto od strony zieleńców i posesji,  w obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 30 cm na ławie z betonu kl. C12/15. W ul. 3KD i 27KD od strony ścieżki rowerowej graniczą z pasem rozdzielającym z kostki „starobruk” Od strony wzdłuż miejsc postojowych w ul. 3KD i 9KD  pasy chodników szer. 0.5m z kostki w kolorze grafitowym.
1.10.7. Przejścia dla pieszych
Na szerokości przejść dla pieszych i ścieżki rowerowej od strony jezdni krawężniki najazdowe  obniżone do poziomu jezdni. Znaki P-10 i P-11 na jezdni ul. 3KD malowane farbą drogową białą. Na pozostałych ulicach z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w kolorze białym. 

Lokalizacja przejść dla pieszych została naniesiona na projekcie.

1.10.8. Jezdnia ul. 3KD 
Konstrukcja jezdni na obciążenie ruchem KR3.
      -  warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego AC 8S  gr. 5 cm  dla KR3

       -  warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC 11W  gr. 6 cm  dla KR3
-  podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego AC 16P gr. 7 cm  dla KR3
      -  podbudowa gr. 20 cm z kruszywa  łamanego 0/31.5  stabilizowanego mechanicznie                          

          wg PN-S-96102:1997do Is ≥ 1.0   

-  dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm stabilizowana    
    mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zagęszczona do IS ≥ 1.0
      -  podłoże gruntowe zagęszczone do IS ≥ 1.0

Jezdnia ograniczona krawężnikami ulicznymi betonowymi 20x30 cm i najazdowymi 20x22 cm ustawionymi na ławie z betonu kl. C12/15. Krawężniki najazdowe wzdłuż miejsc postojowych,  zjazdów indywidualnych, na skrzyżowaniach, na przejściach dla pieszych i na szer. ścieżki rowerowej. 

1.10.9. Konstrukcja pozostałych  jezdni ulic i placów do zawracana.
Konstrukcja jezdni na  obciążenie ruchem KR2.

· warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej fazowanej w kolorze szarym gr.8 cm

· podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm wg BN-84/6774-04

· podbudowa gr.20 cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm  stabilizowana mechanicznie  wg PN-S-96102:1997 do JS ≥ 1.0  

· dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zagęszczona do JS ≥ 1.0

· podłoże gruntowe zagęszczone do JS ≥ 1.0

Jezdnia ul.27KD  od strony południowej ujęta w krawężnik uliczny betonowy 20x30 cm wyniesiony na 12 cm, od strony ciągu pieszego i placu do zawracania w krawężnik najazdowy 20x22 cm obniżony do 4 cm powyżej jezdni. 

W ul. 9KD jezdnia na odcinku W2-W8 ujęta od strony wschodniej w krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm wyniesiony na 12 cm. Na odcinku W8-W10 od strony ciągów pieszych w krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm obniżony do 4 cm. Na odcinku W2-W8 wzdłuż zatok postojowych krawężnik najazdowy 15x22 cm obniżony do 3 cm.

Krawężniki  pozostałych ulic i placów do zawracania najazdowe 15x22 cm obniżone do 4 cm.

Krawężniki ustawione na ławach z bet. kl. C12/15. 

1.10.10. Konstrukcja wyniesionego skrzyżowania.
Konstrukcja jezdni na  obciążenie ruchem KR3.

· kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm

· podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

· podbudowa gr.28 cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm  stabilizowana mechanicznie  wg PN-S-96102:1997 do JS ≥ 1.0  

· dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm     

            stabilizowana  mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zagęszczona do IS ≥ 1.0
            -     podłoże gruntowe zagęszczone do IS ≥ 1.0

Przejścia dla pieszych – znaki P-10 z kostki betonowej fazowanej w kolorze białym gr. 8 cm. Na  szerokości ścieżki rowerowej - przejazd przez skrzyżowanie z kostki  bezfazowej gr. 8 cm w kolorze szarym ze znakami P-11 w kolorze białym. Podjazdy na długości 120 cm o pochyleniu 7% (wyniesienie  na 8 cm) z kostki granitowej regularnej12x12 cm z pasami najazdowymi o rozstawie co 0.5 m z kostki bazaltowej o wym. 12x12 cm. Od strony najazdów na szerokości ulicy opornik granitowy o górnej nawierzchni płomienoiwanej.  

Uwaga:

Wszystkie wyroby betonowe zastosowane do budowy ulic powinny być z betonu wibrowanego min. kl. C30/37, posiadać atesty i aprobaty techniczne.

Elementy nawierzchni ulic zostały zwymiarowane w części rysunkowej i szczegółowo opisane w przedmiarze robót.
Szczegóły konstrukcyjne i materiały do konstrukcji nawierzchni zostały zaprojektowane na warunkach i uzgodnione przez Zarząd  Dróg i Zieleni w Suwałkach.

2. Oznakowanie na czas robót.          
Projekt nie obejmuje oznakowania na czas budowy. Oznakowanie związane z wykonaniem i  

zabezpieczeniem robót wykonawca opracuje w uzgodnieniu z inwestorem w zależności od przyjętej  

technologii robót.

3.  Oznakowanie docelowe pionowe i poziome.

Należy wykonać zgodnie z opracowanym projektem stałej organizacji ruchu.

II.  BRANŻA  ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

1.  Oświetlenie uliczne - zakres opracowania

Opracowaniem objęto oświetlenie uliczne projektowanych ulic: 3KD, 27KD, 9KD, 29KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 14KDW 

dł. linii oświetlenia ulicznego - 2708,5m

ilość słupów oświetleniowych - 101 szt

szafka oświetlenia ulicznego S.O. - 1szt

moc zainstalowana  5790W

pomiar energii - licznikiem energii czynnej umieszczonym w złączu kablowo pomiarowym obok szafki S.O.

2.   Projektowany  układ sieci oświetleniowej                                                                         

Całość oświetlenia zaprojektowano oprawami  oświetleniowymi LED na słupach  aluminiowych anodowanych. Szafkę oświetlenia ulicznego SO zlokalizowano przy projektowanej stacji transformatorowej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 33928/3.  Z  szafki SO wyprowadzono trzy obwody oświetleniowe: 

Obwód nr 1: ul. 27KD - słupy nr 1/I do 15/I                                                                     

                 ul. 29KDW - słupy 16/I do 28/I                                                                              słupy uliczne anodowane typu SAL-70  28szt,                                                              wysięgniki aluminiowe anodowane WR-14/1                                  

fundamenty prefabrykowane B60                                                               

oprawy SCHREDER TECEO 1/5117/24 LEDS 700 mA lub równoważne,                                                         moc oprawy 55W  28szt                                                                                                      długość linii oświetleniowej  726m,                                                                                        Moc zainstalowana 1540W,                                                                                      zabezpieczenie w szafce SO - 3 wyłączniki C10A.

Obwód nr 2:    ul. 27KD - słupy nr 1/II i 2/II                                                                     

                    ul. 3KD   - słupy nr 3/II do 15/II                                                                                                     

        ul. 9KD -  słupy nr 16/II do 23/II                                                                    słupy uliczne anodowane 23szt :                                                                                                  w ul. 3KD słupy  typu SAL-80    13szt,                                                                                         w ul. 27KDW, 9KD słupy  typu SAL-70   10szt.                                                           wysięgniki aluminiowe anodowane WR-14/1  23szt,                                                  fundamenty prefabrykowane B60    23szt,                                                                          oprawy oświetleniowe :                                                                                                                w ul. 3KD oprawy SCHREDER TECEO 1/5068/40 LEDS  500 mA lub równoważne,                                      moc oprawy  63W    13szt.                                                                                                            w ul.  27KDW, 9KD oprawy SCHREDER TECEO 1/5117/24 LEDS 700 mA lub równoważne,                                                                                                                            moc oprawy 55W   10szt                                                                                                                                                                                    kabel YAKXs 4x35mm, długość linii oświetleniowej 665m,                                                                                                                                                       Moc zainstalowana 1369W,                                                                                         zabezpieczenie w szafce SO - 3 wyłączniki C10A.

Obwód nr 3:    ul. 3KD - słupy nr 1/III do 10/III                                                                     

                    ul. 26KDW - słupy 11/III do 21/III                                                          

                    ul. 14KDW - słupy 22/III do 27/III                                        

                                                                         ul. 25KDW - słupy 28/III do 38/III                                            

                                     ul. 24KDW - słupy 39/III do 50/III                                                                                         słupy uliczne anodowane 50szt                                                                                                    w ul. 3KD słupy  typu SAL-80    10szt,                                                                                        w ul. 14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW słupy typu SAL-70  40szt.                                                                                  wysięgniki aluminiowe anodowane WR-14/1  50szt,                                                               fundamenty prefabrykowane B60    50szt,                                                                                                                   oprawy oświetleniowe :                                                                                                                 w ul. 3KD oprawy SCHREDER TECEO 1/5068/40 LEDS 500mA lub równoważne,                                       moc oprawy 63W    10szt.                                                                                                            w ul. 14KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW   oprawy SCHREDER TECEO 1/5117/24 LEDS 700mA lub równowazne,                                                                                                          moc oprawy 55W   40szt                                                                                                                                                                                                                                długość linii oświetleniowej 1317,5m,                                                                                                                                                      Moc zainstalowana 2830W,                                                                                       zabezpieczenie w szafce SO - 3 wyłączniki C10A.

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie z szafki SO zegarem astronomicznym z możliwością wyłączeń nocnych oraz sterowania ręcznego. Szafkę oświetleniową wyposażyć wg załączonego schematu w obudowie z estroduru. Obwody oświetleniowe wykona kablami YAKXs 4x35mm układanymi w  giętkich rurach osłonowych KR50.  Pod parkingami i drogami kable ułożyć na głębokości 1m w rurach arota DVK 110.   Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie licznikiem energii czynnej umieszczonym w złączu kablowo pomiarowym obok szafki oświetleniowej. 

3.   Układanie kabli. 

Kable układać  w rurach osłonowych karbowanych giętkich typu KR50 arot w rowie kablowym  głębokości 0,8m na 10cm warstwie piasku, następnie przysypać 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą ziemi rodzimej, osłonić taśmą PVC koloru niebieskiego i zasypać do końca rowu ziemią rodzimą. Pod ulicami i parkingami kable układać na głębokości 1m w osłonach rurowych DVK110  Kabel zaopatrzyć w  trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m i miejscach charakterystycznych: przy skrzyżowaniach, zmianie kierunku, przy wejściach do osłon rurowych. Na oznacznikach należy umieścić informację: symbol i nr ewidencji linii, typ kabla, rok ułożenia, znak użytkownika kabla.  Całość prac kablowych wykonać zgodnie z normą  N SEP-E-004 z dnia 9 października 2003r. „ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

Kable  po ułożeniu przed zasypaniem  zgłosić do odbioru przez inspektora nadzoru, który wpisem w dziennik budowy potwierdzi prawidłowość ułożenia. Do odbioru końcowego  przedłożyć aktualną dokumentację, inwentaryzację powykonawczą i protokoły pomiarów                       

4.  Uziemienia 

W rowie kablowym wraz z kablem ułożyć pod podsypką z piasku bednarkę ocynkowaną 25x4. Z bednarką łączyć wszystkie słupy oświetleniowe oraz zacisk uziemiający szafki oświetleniowej . Połączenia bednarki w rowie kablowym wykonać spawaniem dokładnie zabezpieczając miejsca spawów środkiem antykorozyjnym. Rezystencja uziomu R<30?.

5.  Kanalizacja teletechniczna                                                                         

Kanalizację teletechniczną zaprojektowano  w ulicy 3KD z możliwością rozbudowy do  sąsiednich ulic. Kanalizacja wykonana będzie rurami: RPP110 - pod chodnikami i trawnikami                                                                                      RHDPE 110 (pod jezdniami i parkingami).                                                                                            

Na odcinku od ul. Staniszewskiego do ul.27KD zaprojektowano kanalizację   2-rurową  z przeznaczeniem jednej rury dla telekomunikacji i jednej rury dla teletechniki.  W  odległościach ok. 50m ustawić na projektowanej kanalizacji studzienki przelotowe typu SK1 i SK2, na rozgałęzieniach studzienki SKR1 i SKR2. W rurach pomiędzy studzienkami należy umieścić  linkę stalową lub z tworzywa sztucznego  umożliwiającą wciągniecie kabli teletechnicznych.   Długość sieci teletechnicznej – 726.5 m.

6.  Zasilanie tłoczni ścieków sanitarnych                                                                              

Wykonać kablem YAKXs 4x35mm ze złącza kablowo pomiarowego usytuowanego przy projektowanej stacji transformatorowej. Kabel układać razem z kablem oświetleniowym  obwodu nr 2. Pod parkingami i ulicami kabel układać w osłonach rurowych DVK110. Przejście pod ulicą  Staniszewskiego wykonać przeciskiem w rurze arota typu SRS 110 lub równoważnym. Długość kabla -717m.
III.  BRANŻA SANITARNA
Opis techniczny do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami  oraz  sieci wodociągowej , przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym oraz komorami rozsaczającymi odprowadzającymi wody opadowe do gruntu pod potrzeby osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Staniszewskiego w  Suwałkach.
1.  Sieć   wodociągowa .

Zasilanie projektowanej przebudowywanej  sieci wodociągowej wykonać należy z projektowanego wodociągu PE TS 180x16,4 w ul. Staniszewskiego w Suwałkach. Odcinek projektowanej sieci  wodociągowej wykonać za pomocą rurociągu dz 160 PE 100SDR 17. Podłączenie projektowanego wodociągu z projektowanego wodociągu o średnicy PE TS 180x16,4 wykonać za pomocą trójnika zgrzewanego dn 180/160. Rozprowadzenie  wodociągu  po projektowanych ulicach należy wykonać z rur PE100 SDR 17 dz160 wyposażoną w hydranty p.poż. oraz przyłączami do granicy działki za pomocą rur PE 100 SDR 11 dz40 lub 63 -zgodnie z graficzną częścia opracowania. Odcięcie wody w miejscach odgałęzień projektuje się za pomocą zasuwy kołnierzowej dn150  z trzpieniem zabezpieczonym skrzynką uliczną oraz obetonowaniem 

Zasuwy wodociągowe należy oznakować na słupku betonowym zgodnie z PN-86/B-09700-Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

Na załamaniach  oraz na trójnikach na projektowanym  przyłączu wodociągowym  należy wykonać bloki oporowe.

Nad wodociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną z wkładką metalową w kolorze niebieskim na głębokości 60cm nad wodociągiem.

Trasa, długości, zagłębienie i spadki  przewodów w części  graficznej opracowania.

Długość sieci wodociągowej – 2900.0 m.

Próba szczelności wodociągu. 

Po ułożeniu przewodu i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać próbę szczelności wg PN-64/B-10715 oraz PN-81/B-10725. Przed zasypaniem wodociągu należy wypróbować go w obecności dostawcy wody i inspektora nadzoru na ciśnienie 1MPa ( 10 kG/cm2) .

Płukanie i dezynfekcja wodociągu. 

Przewody wodociągowe przed oddaniem do eksploatacji należy poddać dokładnemu przepłukaniu używając do tego celu czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody w czasie płukania nie może być mniejsza od 1 m/s. Przewód wodociągowy uważa się za wypłukany, gdy wypływająca woda jest czysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej po przepłukaniu należy poddać dezynfekcji, używając roztworu wapna chlorowanego. 

Szczegółowe warunki prowadzenia płukania a w szczególności dezynfekcji należy uzgodnić z Zakładem Wodociągowym przejmującym wykonany odcinek do eksploatacji. 

2. Sieć kanalizacji sanitarnej 

W celu uzbrojenia w sieć kanalizacji sanitarnej w projektowanych ulicach na osiedlu  domków jednorodzinnych przy ul. Staniszewskiego  w Suwałkach   zaprojektowano ciągi główne kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej   z rur  dn 250 i dn 200 PCV  SN 8  litych . Spadek projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej odbywa się do projektowanej przepompowni ścieków zloklaizowanej na działce o nr. geodezyjnym  33952- trasa, średnice i spadki wg. graficznej części opracowania.  Przejścia rur kanalizacyjnych z PCV przez ściany studni kanalizacyjnych wykonać za pomocą przejść szczelnych.   Jako uzbrojenie kanalizacji  projektuje się studzienki rewizyjne betonowe dn=1000  i dn=1200 z włazem żeliwnym typu ciężkiego dn=600.  Odgałęzienia w kierunku dróg dojazdowych zaprojektowano rurociągiem dn200PCV litych SN8 oraz przykanaliki z rur dn 160 PCV litych SN8  zakończone przy granicy działki do dalszej rozbudowy  korkiem. Projektowane studzienki rewizyjne dn 1000 i dn 1200 ustawione są w gotowym wykopie na  podsypce piaskowej gr 20  cm. Rurociag kanalizacji tłocznej należy wykonać z rur dz 125PE100 SDR 17  W miejscu wlączenia kanalizacji tłocznej do projektowanej   kanalizacji sanitarnej należy wykonać studnię rozprężną dn 1200.

Na trasie kanalizacji sanitarnej tłocznej należy wykonać studnie czyszczakowe. Na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  wykonać podsypkę piaskowo-żwirową gr 15cm i obsypkę gr. 30 cm.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej – 3750.0 m.

3. Sieć  kanalizacji deszczowej 

 Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur litych o średnicy dn 400 , 315 i 250 PVC SN 8 w ciągu głównym projektowanym oraz dn 200 SN 8 od wpustów deszczowych- trasa, średnice i spadki wg graficznej części opracowania.   Jako uzbrojenie kanalizacji projektuje się studzienki rewizyjne z kręgów betonowych dn=1000 i dn 1200 z włazem z żeliwa sferoidalnego typu ciężkiego dn=600. 

Jako odwodnienie ulicy projektuje sie wpusty deszczowe dn 500 bet  podłączone rurociągiem dn 200 PCV do projektowanych studni deszczowych dn 1200.

Projektowane studzienki rewizyjne dn 1000 i dn 1200 ustawione są w gotowym wykopie na  podsypce piaskowej gr 20 cm. Przejścia przez ściany betonowe i prefabrykowane studni wykonać jako szczelne.

Na trasie kanalizacji  deszczowej  wykonać podsypkę piaskowo-żwirową gr 15cm i obsypkę gr.30 cm.

Do odprowadzenia wód opadowych zaprojektowano zbiornik rozsączający - kanałowy DRAINFIX TWIN TYP 1/1 lub równoważny o pojemności całkowitej 433,5 m3. Zbiornik złożony z 12 rzędów komór z czego w każdym z rzędów znajduje się studzienka wielofunkcyjna systemu DRAINFIX TWIN lub równoważna. Studzienka pełni rolę rozprowadzającą, sedymentacyjną i przede wszystkim inspekcyjną całego układu rozsączania. Szeregowy układ studzienek dzieli 12 rzędów komór na podwójne, równe odcinki po 22 komory z lewej oraz 22 komory z prawej strony. Taki układ komór daje możliwość pełnej i 100% inspekcji. 

Długość kanalizacji deszczowej - 2850.0 m.

4.   Warunki wykonania robót
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy wyznaczyć miejsca skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i zabezpieczyć je.

Roboty ziemne projektuje się wykonać mechanicznie jako wąskoprzestrzenne umocnione w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem ręcznie. W przypadku przekroczenia projektowanej głębokości wykopu należy wykonać podsypkę z ubitego piasku drobno lub średnio ziarnistego bez grud i kamieni.

W trakcie układania rurociągów wykopy powinny być odwodnione. 

Wykonać podsypkę pod rurociągi gr.15cm z piasku drobno lub średnio ziarnistego.

Zasyp kanału przeprowadzić w trzech etapach:

4.1. Wykonać warstwę ochronną rury z wyłączeniem odcinków połączeń rur. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na kruchość materiału rur. Warstwę tą wykonać z piasku bez grud i kamieni, starannie ubijając z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu należy dokonywać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury.

4.2. Po próbie szczelności należy wykonać warstwę ochronną w miejscach połączeń rurociągu.

Zasyp i ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego obudowania wykopu powtarzamy do osiągnięcia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.

4.3. Zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa-wg projektu drogowego. 

Całość robót montażowych i próby należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt 3 wyd. COBRTI INSTAL 2001r z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2003r..

IV. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE     

1. Zagrożenia oddziaływania na środowisko. 

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary podlegające ochronie na podstawie  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
Obszar działania planowanego przedsięwzięcia zlokalizowano poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najbliżej położone tereny należące do obszaru Natura 2000 są oddalone od miejsca budowy  ok. 1.5 km.
Nie jest prawdopodobne aby realizacja przedsięwzięcia mogła negatywnie wpływać na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.
  
Roboty








1.1. Emisja hałasu. 
Po wykonaniu robót nie zmieni się poziom hałasu w stosunku do obecnego poziomu. W trakcie prowadzenia budowy głównym źródłem emisji hałasu jest praca maszyn napędzanych silnikami spalinowymi, takimi jak:  koparki, sprężarki, układarki mas bitumicznych itp.. Hałas będzie krótkotrwały, sporadyczny, zaniknie po zakończeniu budowy.
1.2. Zanieczyszczenie powietrza. 
W trakcie  budowy emisja zanieczyszczeń ma charakter czasowy i lokalny – zmienia się w zależności od miejsca i fazy budowy, znika wraz z zakończeniem budowy. 
1.3. Wody powierzchniowe i podziemne. 
Przedsięwzięcie nie ma wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. 
1.4. Świat roślinny. 
Przedsięwzięcie nie ma wpływu na świat roślinny. W rejonie drogi brak jest roślinności chronionej. 

1.5. Gospodarka odpadami.
Podczas wykonywania robót związanych z rozbiórką i przebudową wystąpią odpady budowlane w postaci:
-    grunt i kruszywa – do ponownego wbudowania.

-    gruz i odpady elementów betonowych – do wywiezienia do utylizacji lub recyklingu.
1.6. Zabytki kultury materialnej .
Roboty ziemne będą prowadzone głównie w obrębie nasypów, wykopów pod konstrukcję jezdni ulic oraz związane z budową uzbrojenia podziemnego. Na terenie budowy nie występują  nierozpoznane stanowiska archeologiczne. 
1.7. Ochrona życia i zdrowia ludzi. 
W celu eliminacji zagrożeń życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować roboty i zabezpieczyć wykopy. Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zachowując warunki BHP z uwzględnieniem informacji „bioz”.  Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Inwestorem projekt organizacji budowy  i zabezpieczenia  robót. 
1.8. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.
W celu zminimalizowania bądź wyeliminowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko w fazie budowy i eksploatacji planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem 

- wykonawstwo zostanie skrócone do niezbędnego minimum
- ze względu na hałas pracujących maszyn i urządzeń roboty budowlane będą wykonywane tylko w porze   

  dnia w przedziale czasowym (6.00- 18.00)
- szczególna dbałość o stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną pracę (szczelność  

  układu paliwowo-olejowego), co wykluczy ewentualne zanieczyszczenie gleb i wód związkami  

  ropopochodnymi,
- w czasie przerw postojowych silniki sprzętu będą wyłączone
- ewentualna faza budowy będzie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno- 

   bytowych, a na jej terenie nie wolno dopuścić do gromadzenia wody opadowej w zastoiskach,
- powierzchnia terenu ewentualnej bazy budowy przeznaczona do garażowania ciężkiego sprzętu    

   mechanicznego będzie zabezpieczona celem ochrony wierzchniej warstwy gleby przed zniszczeniem.
Uwaga:

Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót uporządkować teren a ewentualne jego uszkodzenia doprowadzić do stanu pierwotnego.

V. INNE ROBOTY 

1 . Zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych.

Na kable telefoniczne i energetyczne krzyżujące się z jezdniami i zjazdami zaprojektowano nałożenie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy 110 mm. Rury ochronne naniesiono na projekcie. Rozpoczęcie robót ziemnych związanych z zabezpieczeniem kabli telefonicznych i energetycznych należy zgłosić do Orange T.P. i RE - Suwałki. 

Roboty prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielem kabli. Roboty podlegają odbiorowi i inwentaryzacji powykonawczej.

2.  Opis robót ziemnych przy wykonywaniu uzbrojenia. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem. 
Roboty ziemne związane z uzbrojeniem będą rozłożone w czasie. Ze względu na zagęszczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, liczne z nim skrzyżowania prace ziemne należy wykonywać w uzgodnieniu i pod kontrolą właścicieli  poszczególnych sieci. Wykopy - wykonywać mechanicznie i ręcznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego)  jako wąsko przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia istniejących budowli i uzbrojenia podziemnego ( słupów, ogrodzeń i.t.p. ) przed osunięciem do wykopu, na odkład lub na  wywóz  (roboty w pasie drogowym  w obrębie terenu zabudowanego) do miejsca składowania gruntu wskazanym przez Inwestora.

W przypadku znalezienia się istniejących sieci, urządzeń podziemnych i ogrodzeń w kącie odłamu wykopu należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub osunięciem się do wykopu poprzez częściowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyżowań projektowanych sieci z istniejącymi elektrycznymi i telefonicznymi                               liniami kablowymi należy na tych ostatnich założyć przepusty - osłony rurowe dzielone do kabli o średnicy 110 i 160 mm. Rury osłonowe opisano na projekcie.

Powyższe roboty wykonywać pod nadzorem RE i  T.P. w Suwałkach.

W trakcie wykonywania prac ziemnych należy zapewnić użytkownikom przyległych  działek komunikację ( przejścia i kładki dla pieszych ). 

Na zakończenie robót należy przywrócić pierwotne ukształtowanie terenu.

3.    Roboty ziemne.
3.1. Wykopy, nasypy.

Roboty ziemne  obliczono  na podstawie przekrojów poprzecznych i zestawiono w tabelach robót ziemnych. Wykopy dotyczą korytowania pod jezdnię, parkingi, chodniki, zjazdy  zdjęcia humusu.   

Nasypy  z kruszywa dowiezionego dotyczą podbudów pod konstrukcję nawierzchni ulic oraz zasypania wykopów dotyczących uzbrojenia podziemnego.

Nadwyżkę urobku odwieźć i rozplantować w uzgodnieniu z inwestorem w zagłębienia terenowe lub odwieźć w inne miejsce wskazane przez inwestora.  

Humus, który nie zostanie wykorzystany na zieleńce odwieźć w miejsce wskazane przez inwestora.
4.  Roboty rozbiórkowe i rekultywacja terenu.
4.1. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe nie występują.

4.2. Rekultywacja obejmuje:
· uporządkowanie terenu w miejscu prowadzenia robót,

· zebranie i wywiezienie resztek budowlanych,

5. Wytyczne realizacji.
Na projekcie wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu do 

kabli telefonicznych i linii energetycznych roboty ziemne prowadzić ręcznie. Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulic powierzyć uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie robót powinno być w zależności od przyjętej technologii uzgodnione z inwestorem i 

zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220,poz.2181).

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporządzaniu „planu bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych robót :

· w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401),

· w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. 118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001r.), 

· w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912), 

· w „informacji  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz w opracowanych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji. Po   

zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek dokonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

	  PRACOWNIA    PROJEKTOWA   „DARPOL” mgr inż. Zygmunt Dargiewicz

            Gawrych Ruda 86,   16 – 402 Suwałki                                                                   tel. / fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com


                                                INFORMACJA DOTYCZĄCA     

                          BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

         OBIEKT:         Budowa ulic 3KD, 9KD, 27KD, 14KDW, 24KDW,       

                                  25KDW, 26KDW, 29KDW  z  uzbrojeniem technicznym        

                                  w rejonie ulicy Staniszewskiego w Suwałkach                 

                                             Działki objęte opracowaniem. Obręb nr 09 m. Suwałki, ul. Staniszewskiego

                                                      33920/14, 33921/5, 33920/33, 33921/4, 33915/25, 33915/24, 33914/41, 33921/3, 33928/1,    

                                                      33920/11, 33915/35, 33920/5, 33915/17, 33914/28, 33915/9, 33914/15, 33915/2, 33914/2,   

                                                      33941, 33927/2, 33924, 33925, 33909, 33910, 33911, 33912 ,33913, 33943, 33970, 33950,    

                                                      33952, 33928/3.    

KOD CPV:      45110000-1; 45230000-8           
         ADRES:
       Osiedle Staniszewskiego  w Suwałkach               


INWESTOR:     Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1

                                              16 – 400 Suwałki

         Projektant:                                                             mgr  inż. Zygmunt DARGIEWICZ









     Gawrych Ruda 86,

                                                                                                             16-402 Suwałki         
                                                                          Lipiec  2015 r.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.   Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji.

Podczas budowy ulic 3KD, 9KD, 27KD, 14KDW, 24KDW,  25KDW, 26KDW, 29KDW  z  uzbrojeniem technicznym  w rejonie ulicy Staniszewskiego w Suwałkach będą wykonywane wszystkie  roboty  w pełnym zakresie objęte dokumentacją jn.:

          1.1. Roboty przygotowawcze i drogowe
· roboty  przygotowawcze,

· roboty ziemne związane z korytowaniem i uzbrojeniem podziemnym, 

· wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, placów do zawracania, parkingów, zjazdów, ciągów pieszych, chodników i ścieżek rowerowych,
· zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych,

· roboty wykończeniowe, 

1.2. Roboty elektryczne

· wytyczenie trasy linii kablowych oświetleniowych i zasilającego kabla tłocznię ścieków,

· wytyczenie trasy kanalizacji teletechnicznej,

        -     roboty ziemne – pod rowy kablowe, słupy i kanalizację teletechniczną,

        -     wykonanie przepustów zabezpieczających na kablach,

· układanie kabla i przepustów w rowie kablowym,

· ustawienie słupów oświetleniowych i studzienek teletechnicznych,

        -     zasypanie rowu kablowego,

        -     podłączenie kabli w słupach,

· pomiary, próby i badania,

             1.3.Roboty sanitarne

            -    wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia podziemnego,

            -    wykonanie robót ziemnych – wykopy,

· roboty montażowe sieci wodociągowej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej z budową   kanałów i studni,

                  -    próby szczelności rurociągów oraz połączeń,

            -    zasypanie wykopów z ich zagęszczeniem,

W każdej chwili może nastąpić awaria sprzętu, wtargnięcie osób postronnych, nieuwaga  operatora koparki – te elementy potęgują zagrożenie na budowie.

Poza budową podczas transportu urobku, materiałów – kolizje drogowe.

UWAGA: Roboty ziemne przy zbliżeniu do kabli energetycznych, linii energetycznych  oraz sieci sanitarnych prowadzić ręcznie, zgłaszając ich prowadzenie   właścicielom sieci.

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych – uzbrojenia podziemnego                                                               

Teren objęty opracowaniem nie jest zabudowany i zagospodarowany.      

W rejonie robót występuje następujące uzbrojenie:

· napowietrzne linie SN energetyczne,

· kable telefoniczne,

· kable energetyczne

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, mogących spowodować   zagrożenie

Roboty sanitarne, drogowe i elektryczne będą wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie drogowym. Do podstawowych zagrożeń z uwagi na zbliżenia podczas robót oraz wykonywania ich pod ruchem zaliczamy:

· istniejąc kable energetyczne i telefoniczne,

· pozostałe uzbrojenie podziemne

           oraz :

· składowiska materiałów budowlanych w czasie budowy

· źle zabezpieczony sprzęt oraz urządzenia i maszyny budowlane.
Pojazdy i sprzęt ciężki powinny mieć wyznaczone i oznakowane miejsce postojowe . Miejsca na składowanie materiałów i wyrobów powinny być utwardzone, a składowane materiały zabezpieczone przed wywróceniem, spadnięciem lub rozsunięciem. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2.0 m. Składowiska powinny odpowiadać zasadom BHP i wyposażone w sprzęt p.poż.

4.  Wykaz podstawowych  zagrożeń przewidzianych podczas realizacji.

UWAGA: wszystkie roboty będą odbywać się pod ruchem drogowym

4.1. Roboty ziemne 

· rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu, kolizje,  

· miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robót ziemnych związanych z wykopami  pod konstrukcję nawierzchni jezdni i elementów ulic, pod kanalizację deszczową, sanitarną, sieć wodociągową i oświetlenie i kanalizację teletechniczną. Transport nadwyżki urobku 

Zagrożenie występuje przy zbliżeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

· kable energetyczne i oświetleniowe, 

· podczas pracy koparki i załadunku urobku na samochody,

· wtargnięcie osób postronnych w strefę pracy sprzętu,

· roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spycharek i równiarek,

· w czasie transportu urobku,

W każdej chwili może nastąpić awaria sprzętu, porażenie prądem, wtargnięcie osób postronnych, nieuwaga operatora koparki – te elementy potęgują zagrożenie na budowie.

Poza budową podczas transportu urobku i materiałów z rozbiórki– kolizje drogowe.
     4.2.Roboty nawierzchniowe jezdni i elementów ulic oraz oznakowania

· rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu, 

· miejsce i czas: na terenie  budowy podczas wykonywania nawierzchni jezdni ulicy,  zjazdów bramowych , ścieżki rowerowej, ciągów pieszych i chodników,  

· regulacji pionowej urządzeń uzbrojenia podziemnego,

· podczas układania elementów betonowych oraz ich transportu tj. wyładunku i załadunku.

Zagrożenie następuje podczas pracy  walców drogowych, pił do cięcia nawierzchni, frezarek,  transportu materiałów nawierzchniowych.

Podstawowym zagrożeniem jest:

· wtargnięcie osób postronnych w strefę bezpośredniej pracy sprzętu,

· nieuwaga operatora sprzętu ciężkiego: walca, , itp.

· awaria sprzętu,

· niewłaściwa obsługa urządzeń do cięcia elementów betonowych,

· upadek ciężaru z wysokości, 

                  -    kolizje drogowe podczas transportu 

                 4.3. Roboty sanitarne

· rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, awarie sprzętu

· miejsce i czas:  na terenie budowy podczas wykonywania wykopów i montażu

Podstawowym zagrożeniem jest:

· zasypanie pracownika w  wykopie wąskoprzestrzennym,

· upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

· potrącenia pracownika łyżką koparki,

· brak zabezpieczenia wykopów i miejsca montażu,

· upadek montowanego elementu,                                                
      4.4.Roboty elektryczne i montażowe linii oświetleniowej

· rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, porażenia  prądem, awarie sprzętu

· miejsce i czas: na terenie budowy, podczas wykopów pod kable elektryczne ich układania,                                                                        

Podstawowym zagrożeniem jest:

·  roboty na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami,

·  roboty wykonywane w pobliżu jezdni pod ruchem, 

· podczas montażu urządzeń elektrycznych w pobliżu czynnych linii kablowych energetycznych ,

· pomiary energetyczne, próby i  rozruch, 

5. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót  szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.      

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporządzaniu „planu bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401),rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. 118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001r.), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912) i w specyfikacjach technicznych. Należy zapoznać się z dokumentacją projektową  i technologią robót. Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. Zgłaszać właścicielom uzbrojenia podziemnego rozpoczęcie robót.

Instruktaż i szkolenie wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora „planem bioz”.

Szczególną uwagę należy zwrócić na posiadanie kwalifikacji – uprawnień i szkolenia stanowiskowe przez osoby obsługujące sprzęt drogowy i prowadzących roboty elektryczne oraz na fakt, że roboty odbywają się pod ruchem, na wysokości i w rejonie, gdzie przebiegają  kable energetyczne i pozostałe uzbrojenie podziemne. 

Szczególnie niedopuszczalne jest:

· obsługiwanie maszyn i urządzeń bez uprawnień,

· obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami,

· wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu,

· brak zapewnienia środków bezpieczeństwa przewidzianych w dokumentacji techniczno – ruchowej (instrukcji obsługi),

-    podczas pracy maszyn przy wykonywaniu wykopów i robót rozbiórkowych,

· praca po spożyciu napojów alkoholowych,

· składowanie pod liniami napowietrznymi materiałów,

· prowadzenie robót sprzętem mechanicznym pod liniami napowietrznymi będącymi pod napięciem, przy zbliżeniu do kabli energetycznych ,

· prowadzenie robót elektrycznych przez osoby nie posiadające dopuszczenia-uprawnień.

6.   Wykaz środków zapobiegawczych – technicznych i organizacyjnych

· zasady BHP, szkolenie podstawowe i  stanowiskowe z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego i technologii robót, wykazu robót szczególnie niebezpiecznych, wykazu  robót wykonywanych co najmniej przez dwie osoby 

· środki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski ochronne, okulary, odzież ),

· wskazanie i oznakowanie robót oraz stref niebezpiecznych na budowie,

· sprawny sprzęt  i narzędzia,

· nadzór i koordynacja robót,

· zapewnienie  przejazdu, przejść i dróg ewakuacyjnych, 

· zasady postępowania w przypadku zagrożenia

· zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i łączności alarmowej,

· bezwzględnie, przed przystąpieniem do robót, powiadomić właściciela uzbrojenia   

      podziemnego w celu prowadzenia robót na warunkach przez niego podanych, a  

      przede  wszystkim przy zbliżeniu do czynnych urządzeń prace wykonywać ręcznie

· instalacja elektryczna zasilająca przenośne urządzenia winna spełniać wymogi normy PC-IEC60364-7-704:1999.

Uwaga:

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba nadzorująca roboty obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania robót i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.

7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Do wymogów w tym zakresie należy zaliczyć zabezpieczenie terenu przed skażeniami. 

Pracujący sprzęt i maszyny muszą być pozbawione wycieków materiałów pędnych i  smarów oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Dotyczy to również  ewentualnego magazynu materiałów pędnych (olej napędowy, smary).Roboty prowadzić z  uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych.

8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. Roboty budowlane nie mogą powodować trwałych szkód na terenie przyległym do inwestycji. Czasowe zajęcie terenu w uzgodnieniu z właścicielem nie może ograniczyć jego wartości użytkowej.                                                                

9.Informacja o budowie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna być wyposażona w tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

18
25

