OPINIA GEOTECHNICZNA                                                                                                            Suwałki Staniszewskiego
                                                                                                                                             budowa ulic. 

PRZEDSIĘBIORSTWO  GEOLOGICZNE

EKO-GEO  SUWAŁKI
ul. Kościuszki 110  16-400 Suwałki 
ul. Grajewska 17A 19-300 Ełk 604184561 e-mail m.podgorski@vp.pl
________________________________________________________________________________

OPINIA GEOTECHNICZNA
z badań gruntowo-wodnych wykonanych w związku z planowaną budową ulic lokalnych 

w rejonie ulicy Staniszewskiego w Suwałkach. 

woj. podlaskie
Autor dokumentacji:

          Mirosław Podgórski

          mgr inż. Jan Harat

          upr. geol. MOŚZNiL nr 071057

_________________________________________________________________________

Ełk                                                      marzec                                               2 0 15      r o k

SPIS TREŚCI

1. Dane ogólne

2. Zakres i metodyka badań

3. Warunki gruntowo-wodne

4. Wnioski geotechniczne
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH
1. Mapa lokalizacyjna

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa
3. Karty otworów geotechnicznych

1. DANE OGÓLNE

Niniejszą dokumentację wykonano na zlecenie autora projektu działającego w porozumieniu z inwestorem. Celem badań  było rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w związku z planowaną budową nowych ulic w rejonie ulicy Staniszewskiego w Suwałkach.
Lokalizację omawianego terenu przedstawiono na załączonym planie sytuacyjno-wysokościowym i mapie lokalizacyjnej. (zał. nr 1 i 2) 
2.  ZAKRES I METODYKA BADAŃ

Jako osnowę geodezyjną do tyczenia otworów przyjęto prostoliniowe bazy pomiarowe oparte na elementach sytuacyjnych. Rzędne wysokościowe otworów określono w oparciu o mapę sytuacyjno-wysokościową. Prace terenowe wykonano w marcu 2014 roku zgodnie 
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U., poz. 463)

· PN-B – 02481 Geotechnika ( terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.) – 1998

· PN-B-02479- Geotechnika ( Dokumentacje geotechniczne. Zasady ogólne) -1998.

· PN-B-06050- Geotechnika ( Roboty ziemne. Wymagania ogólne) – 1999.

· PN-B-04452- Geotechnika (Badania polowe.)- 2002.

Ilość i głębokość otworów geotechnicznych określił Zleceniodawca. 
W ramach prac terenowych wykonano:

· 5 otworów geotechnicznych w zakresie głębokości do 2,5 m.
· Łączny metraż wierceń wynosi 12,5 m.


W ramach prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntów na podstawie, których ustalono rodzaj gruntu, stan, wilgotność, barwę oraz obecność części organicznych w gruncie. Otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. Lokalizację wykonanych otworów badawczych przedstawiono na zał. nr 2 niniejszej dokumentacji.
3.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE


Budowę geologiczną omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi maksymalnie do głębokości 2,5 m. Analiza wyników badań terenowych pozwala stwierdzić, że 
w budowie geologicznej dokumentowanego terenu udział biorą utwory czwartorzędowe: holoceńskie i plejstoceńskie.

Holocen jest reprezentowany przez glebę i nasypy zbudowane z przemieszanych utworów glebowych. 
Plejstocen jest reprezentowany głównie przez grunty sypkie wykształcone w postaci piasków średnich, piasków ze żwirami, grunty  spoiste występują jako pospółki gliniaste barwy ciemnej brązowej.  W wykonanych otworach nie nawiercono poziomu wody gruntowej.
     Budowę geologiczną  badanego terenu zobrazowano na kartach otworów badawczych (zał. nr 3).
5.  WNIOSKI

· W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji można stwierdzić, że na badanym terenie występują  proste warunki gruntowe.

· Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegają:
· grunty organiczne (gleba) stanowiące grunt budowlany
· nasypy niekontrolowane (gleba)
· grunty spoiste (pospółki gliniaste) w stanie twardoplastycznym grupa nośności związana z warunkami wodnymi podłoża G2.

· grunty sypkie (piaski grube, średnie z otoczakami) w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym grupa nośności związana z warunkami wodnymi podłoża G1.

· Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.
5
4
KLASYFIKACJA GRUNTÓW EŁK KLASYFIKACJA GRUNTÓW EŁK KLASYFIKACJA GRUNTÓW EŁK KLASYFIKACJA GRU

