Nr sprawy:  ZP.271.88.2019  		          	         	                       Załącznik nr 2.1

Część 1 Dostawa stojącej szafy serwerowej.

Meble biurowe wykonane z blachy stalowej w kolorze według palety RAL . Posiadające drzwi skrzydłowe ze schowanymi  zawiasami.

| Nr | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa serwerowa o wymiarach: 42U (≈ 2055mm) x 600mm x 1000mm* | 1 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |

* - wymiary szafy podano w następującej kolejności: wysokość x szerokość x głębokość,

Szczegółowy opis szafy serwerowej:

- szafa skręcana do samodzielnego montażu wyposażona w przednie drzwi z szybą oraz zamkiem posiadająca szkielet o nośności do 800kg,

- osłony boczne - demontowalne, stalowe, zamykane na kluczyk,

- tył szafy - demontowalny, stalowe, zamykany na kluczyk,

- belki rackowe - 4x regulowane, z ponumerowaną podziałką „U”,

- przepusty kablowe - szczotkowe góra i dół,

- wyposażenie - 1x listwa zasilająca do montażu rack 19” 230V 9 gniazd; 3x półka stała mocowana 4-punktowo; panel wentylacyjny 4 wentylatory z termostatem sterującym włącz/wyłącz; cokół 600x1000; linki uziemiające do osłon bocznych i drzwi 4szt.; kółka jezdne 4szt.;

- regulowane nóżki i kółka transportowe o dużej wytrzymałości,

- stopień ochrony IP20,

- kolor czarny RAL9004,