Nr sprawy:  ZP.271.88.2019  		          	         	                       Załącznik nr 2.4

Część 4 Dostawa obrotowych krzeseł biurowych.

| Nr | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem IBRA, z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz regulowanymi podłokietnikami *¹ w kolorze uzgodnionym z zamawiającym | 35 |  |  |  |
| 2 | Razem |  |  |  |  |

*¹ - krzesło biurowe obrotowe posiadające atest wytrzymałościowy EN1335, EN1022            o następujących parametrach:

- siedzisko: szkielet z tworzywa sztucznego, obłożony gąbką o gęstości 35 kg/m³ - grubości 50 mm oraz 20 mm,

- oparcie: szkielet z tworzywa sztucznego, obłożony gąbką o gęstości 21 kg/m³ - grubości 50 mm oraz 10 mm,

- podłokietniki regulowane góra – dół z regulowanymi przód – tył nakładkami z PU,

- podstawa krzesła pięcioramienna wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w samohamowne kółka Ø 50 mm do powierzchni twardych lub miękkich.

Podstawowe wymiary krzesła obrotowego wg EN1335:

- całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1040 – 1250 mm,

- wysokość siedziska regulowana w zakresie: 415 – 545 mm,

- szerokość siedziska : 490 mm,

- głębokość siedziska: 460 mm.

Niezbędne funkcje mechanizmu regulacyjnego krzesła obrotowego:

- możliwość swobodnego kołysania się,

- niezależna blokada oparcia i siedziska w wybranej pozycji,

- możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji od +20° do - 10°,

- regulacja kąta pochylenia siedziska od +10° do -3°,

- regulacja siły oporu oparcia,

- regulowana wysokość oparcia – ok. 80 mm,

- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Dostawa w/w krzeseł razem z montażem na 5 i 6 piętro w budynku na ul. Noniewicza 83 w Suwałkach.