Nr sprawy:  ZP.271.97.2019  		          	         	                       Załącznik nr 2

Meble wykonane z płyt wiórowych o grubości 25 i 18 mm, pokrytych melaminą w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym. Wszystkie krawędzie elementów wykończone na gorąco taśmą PCV (krawędzie robocze taśmą o grubości 2,0 mm, pozostałe elementy taśmą o grubości 0,8 mm). W meblach zamontowane wysokiej jakości zawiasy, prowadnice szuflad, zamki oraz inne akcesoria renomowanych firm europejskich. Materiały użyte do ich produkcji powinny posiadać certyfikaty jakości i higieny. Meble wykonane zgodnie z polską normą PN-92F-06000/01 i PN-92F-06000/02.

| Nr | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biurko o wymiarach 160 (bok55) x69 x 75h *¹ | 20 |  |  |
| 2 | Biurko o wymiarach 140 (bok55) x69 x 75h *¹ | 12 |  |  |
| 3 | Kontener na kółkach do biurka o wym. 40 x 50 x 60h, posiadający 3 szuflady zamykane centralnym zamkiem. *² | 32 |  |  |
| 4 | Szuflada na klawiaturę i mysz o wymiarach 68 x 10 x 35 – zamontowana pod blatem biurka | 32 |  |  |
|  | VAT |  |  |  |
|  | Wartość brutto |  |  |  |

*¹ - blaty biurek wykonane z płyty wiórowej pokrytej melaminą o grubości 25 mm. Nogi wykonane z płyty o grubości 18 mm – wyposażone w regulatory wysokości. Panele przednie biurek wykonane z płyty o grubości 18 mm. Pod blatami zamontowane szuflady na klawiaturę i mysz zamontowane na prowadnicach rolkowych wykonane z płyty wiórowej. W blatach umieszczone przepusty meblowe o średnicy 60 mm umożliwiające poprowadzenie kabli – umiejscowienie przepustów uzgodnione z zamawiającym (wykonanie otworów przepustowych przez dostawcę podczas dostawy biurek na adres wskazany w postępowaniu).

*² - kontenery wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokrytej melaminą (blat) i 18 mm (pozostałe elementy). Szuflady zamontowane na prowadnicach rolkowych i zamykane zamkiem centralnym. W kontenerach zamontowane kółka jezdne z bieżnikiem ułatwiającym ich przesuwanie i jednocześnie zabezpieczającym podłogę przed zarysowaniem.

Dostawa w/w mebli razem z montażem na 5 i 6 piętro w budynku na ul. Noniewicza 83  w Suwałkach.