OPINIA GEOTECHNICZNA                                                                                                            Suwałki Zastawie
                                                                                                                                             budowa ulic. 

PRZEDSIĘBIORSTWO  GEOLOGICZNE

EKO-GEO  SUWAŁKI
ul. Kościuszki 110  16-400 Suwałki e-mail eko-geo@pro.onet.pl 
Klasyfikacja Gruntów Ełk

ul. Grajewska 17A 19-300 Ełk 604184561 e-mail m.podgorski@vp.pl
________________________________________________________________________________

OPINIA GEOTECHNICZNA
z badań gruntowo-wodnych wykonanych w związku z planowaną modernizacją i budową 

nowych ulic w rejonie ul. Zastawie w Suwałkach
woj. podlaskie
Autor dokumentacji:

          Mirosław Podgórski

          mgr inż. Jan Harat

          upr. geol. MOŚZNiL nr 071057

_________________________________________________________________________

Ełk                                                      lipiec                                               2 0 18      r o k

SPIS TREŚCI

1. Dane ogólne

2. Zakres i metodyka badań

3. Warunki gruntowo-wodne

4. Wnioski geotechniczne
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH
1. Mapa lokalizacyjna

2. Mapa dokumentacyjna
3. Karty otworów geotechnicznych

1. DANE OGÓLNE

Niniejszą dokumentację wykonano na autora projektu działającego w porozumieniu z inwestorem. Celem badań  było rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w związku z przebudową i budową nowych ulic w sąsiedztwie ulicy Zastawie w Suwałkach.
Lokalizację omawianego terenu przedstawiono na załączonej mapie dokumentacyjnej i mapie lokalizacyjnej. (zał. nr 1 i 2) 
2.  ZAKRES I METODYKA BADAŃ

Jako osnowę geodezyjną do tyczenia otworów przyjęto prostoliniowe bazy pomiarowe oparte na elementach sytuacyjnych. Rzędne wysokościowe otworów określono w oparciu o mapę sytuacyjno-wysokościową. Prace terenowe wykonano w lipcu 2018 roku zgodnie 
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U., poz. 463)

· PN-B – 02481 Geotechnika ( terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.) – 1998

· PN-B-02479- Geotechnika ( Dokumentacje geotechniczne. Zasady ogólne) -1998.

· PN-B-06050- Geotechnika ( Roboty ziemne. Wymagania ogólne) – 1999.

· PN-B-04452- Geotechnika (Badania polowe.)- 2002.

Ilość i głębokość otworów geotechnicznych uzgodniono ze Zleceniodawcą. 
W ramach prac terenowych wykonano:

· 20 otworów geotechnicznych w zakresie głębokości do 6,0 m.
· Łączny metraż wierceń wynosi 86,0 m.


W ramach prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntów na podstawie, których ustalono rodzaj gruntu, stan, wilgotność, barwę oraz obecność części organicznych w gruncie. Otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. Lokalizację wykonanych otworów badawczych przedstawiono na zał. nr 2 niniejszej dokumentacji.
3.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

            Miasto Suwałki znajduje się w mikroregionie fizyczno-geograficznym – Obniżenie Suwalskie, wchodzącym w skład mezoregionu Równina Augustowska. Obniżenie suwalskie położone jest w granicach rzędnych 150 – 190 m n.p.m. Jest to szeroki szlak odpływu fluwioglacjalnego, w osi którego wcięta jest meandrująca dolina Czarnej Hańczy z wyraźnymi poziomami tarasowymi.

           Budowę geologiczną przypowierzchniowych warstw przedmiotowego terenu ukształtował lodowiec fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego. Przypowierzchniowe warstwy budują utwory wodnolodowcowe, tworzące tzw. sandr suwalsko-augustowski. W rejonie Suwałk sandr zbudowany jest ze żwirów, żwirów z piaskami i żwirów z otoczakami ok. 30 m i więcej.


Budowę geologiczną omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi maksymalnie do głębokości 6,0 m. Analiza wyników badań terenowych pozwala stwierdzić, że 
w budowie geologicznej dokumentowanego terenu udział biorą utwory czwartorzędowe: holoceńskie i plejstoceńskie.

Holocen jest reprezentowany przez warstwę  nasypów z reguły zbudowanych z pospółek jednak lokalnie pod nasypem znajduje się warstwa gleby oraz utworów glebowych. 
Plejstocen jest reprezentowany przez grunty sypkie wykształcone w postaci piasków średnich, średnich z otoczakami i pospółki w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym. Od góry pod warstwą gleby często występują piaski drobne podścielone piaskami barwy rdzawej lekko zaglinionymi. Lokalnie nawiercono grunty małospoiste występujące jako piaski gliniaste. W wykonanych otworach nie nawiercono poziomu wody gruntowej.
     Budowę geologiczną  badanego terenu zobrazowano na kartach otworów badawczych (zał. nr 3).
5.  WNIOSKI

· W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji można stwierdzić, że na badanym terenie występują  proste  warunki gruntowe w zależności od lokalizacji.

· Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegają:
· grunty organiczne (utw. glebowe,) stanowiące grunt niebudowlany,

· nasypy ( grunty sypkie bądź grunty sypkie z glebą)

· grunty spoiste ( piaski gliniaste) w stanie twardoplastycznym grupa nośności związana z warunkami wodnymi podłoża G2. Stopień plastyczności IL ~0,20.
· grunty sypkie ( piaski drobne i średnie barwy rdzawej) w stanie luźnym i średniozagęszczonym grupa nośności związana z warunkami wodnymi podłoża G2. Stopień zagęszczenia ID od 0,30 do 050.
· grunty sypkie ( piaski średnie, grube z otoczakami  i pospółki) w stanie średniozagęszczonym 

i zagęszczonym grupa nośności związana z warunkami wodnymi G1. Stopień zagęszczenia ID od 0,55 do 0,70.
· Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.
   Współczynnik wodoprzepuszczalności dla gruntów występujących na badanym terenie

	L.P.
	Rodzaj gruntu
	Współczynnik wodo-

Przepuszczalności k10

	1.
	Piasek średni 
	10-2 cm/s

	2.
	Piaski drobne i średnie rdzawe 
	10-5 cm/s

	3.
	Pospółka 
	10-2 cm/s

	4.
	Piasek gliniasty

	10-5  cm/s



Wskaźniki wodoprzepuszczalności ustalono w oparciu o literaturę. (Zarys geotechniki Z. Wiłun).
5
5
KLASYFIKACJA GRUNTÓW EŁK KLASYFIKACJA GRUNTÓW EŁK KLASYFIKACJA GRUNTÓW EŁK KLASYFIKACJA GRU

