ZP.271.45.2022									Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Utwardzenie terenu przed bramami ROD”MALWA” ul. Sianożęć w Suwałkach

- Stan istniejący:

Teren przy ul. Sianożęć posiada zdewastowaną nawierzchnię asfaltową wymagającej wymiany,  zjazdy na teren ogródków działkowych posiadają nawierzchnię gruntową.

- Stan docelowy

Przedmiotem prac jest wykonanie nowej nawierzchni zjazdów, chodnika i nawierzchni asfaltowej przy ul. Sianożęć w Suwałkach.

Zadanie obejmuje:

- Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego7

- Roboty pomiarowe, rozbiórkowe (krawężników, obrzeży, nawierzchni) i ziemne

- Zagęszczenie i wyprofilowanie istniejącego podłoża

- Podbudowa zasadnicza z dodatkiem 30 % kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża (z kosztami zakupu, transportu i wbudowania)

- Ustawienie krawężników wysokich (20x30), niskich (20x22), obrzeży (8x30) na ławie betonowej

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca gr 4 cm i warstwa ścieralna gr 4 cm

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor zgodnie z projektem)

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.