ZP.271.65.2022									Załącznik nr 6

Opis przedmiotu zamówienia

Budowa boiska wielofunkcyjnego w ogrodzie Przedszkola nr 6 w Suwałkach - LII

- Stan istniejący:

Teren przy Kowalskiego 19 posiada nawierzchnię naturalną trawiastą.

- Stan docelowy

Przedmiotem prac jest wykonanie nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 8x10m przy Przedszkolu nr 6 przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach.

Zadanie obejmuje:

- Roboty pomiarowe i ziemne.

- Zagęszczenie i wyprofilowanie istniejącego podłoża.

- Wykonanie warstwy podsypkowej gr 15 cm (z kosztami zakupu, transportu i wbudowania).

- Wykonanie podbudowy betonowej dylatowanej o gr 12 cm (z kosztami zakupu, transportu i wbudowania).

- Ułożenie nawierzchni z płyt gumowych o wymiarach 8x10m (materiał Inwestora).

- Zakup, transport i dostarczenie 2 bramek przenośnych wraz z zamontowanymi siatkami.

- Wymiary bramki: 1,2 x 0,8m m głębokość 70cm; waga 17,1kg

- Kwadratowy profil aluminiowy 80x80mm, lakierowany proszkowo;

- Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie);

- Pałąki podtrzymujące siatkę montowane na stałe;

- Bramka przenośna.

- Zakup, transport, montaż tuleji i ustawienie 2 konstrukcji mocującej pojedynczej wraz z tablicą, obręczą i siateczką łańcuchową do koszykówki. (montaż tablicy na wysokości uzgodnionej z Zamawiającym)

Konstrukcja przeznaczona na obiekty zewnętrzne.
Wykonana z profili stalowych, zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe.
W komplecie tuleja mocująca konstrukcje w podłożu /1 szt./.
W komplecie tablica do koszykówki 90x120 cm z włókna epoksydowego, obręcz oraz siateczka łańcuchowa

- Uporządkowanie terenu przyległego.

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.