Załącznik nr 1 do decyzji z dnia 16 stycznia 2025 r.

Nr OŚ.6220.49.2024.2025.DK

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na dwuetapowej budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr geod. 32803/17, 32800/2, 32799/9, 32799/13, 32798/5, w obrębie nr 8, gm. Suwałki (miasto), w zakresie farmy fotowoltaicznej oraz w zakresie sieci SN: 32799/9, 32798/5, 32797/9, 32797/10, 32795/2 w obrębie nr 8, gm. Suwałki (miasto). Grunty na których planowana jest inwestycja w ewidencji gruntów oznaczone są jako użytki rolne i grunty orne klasy RV, RVI, PsV, PsVI. Całkowita powierzchnia zagospodarowania terenu, w skład której wchodzą wszelkie elementy elektrowni fotowoltaicznej i infrastruktury towarzyszącej będzie wynosiła do 7,54 ha. Teren na którym planuje się lokalizację inwestycji graniczy bezpośrednio z terenami zieleni naturalnej, terenami produkcyjno-przemysłowymi oraz z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. W obszarze inwestycji nie są zlokalizowane żadne zabudowania. Na działce nr 32798/5 znajduje się budynek, ale inwestycja na tej działce obejmuje jedynie podłączenie do stacji rozdzielczej na terenie tamtejszego zakładu.

Głównym założeniem planowanej inwestycji jest realizacja i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o maksymalnej łącznej mocy znamionowej wynoszącej do 6 MW, która będzie się składać z szeregu paneli fotowoltaicznych oraz stacji transformatorowej nn/SN. Dodatkowo w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania elektrowni zaplanowano budowę infrastruktury towarzyszącej. Teren inwestycji zostanie ogrodzony i wyposażony w system monitoringu. Inwestor dopuszcza możliwość etapowania inwestycji, jednak podział realizacji przedsięwzięcia na etapy nie wpłynie na zmianę parametrów technicznych planowanej elektrowni fotowoltaicznej, w tym zwiększenia jej mocy.

Uciążliwością z tytułu realizacji planowanego przedsięwzięcia może być wystąpienie okresowych niedogodności związanych z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały. Biorąc pod uwagę, iż budowa będzie procesem krótkotrwałym - przewidziany czas prac związanych z budową elektrowni fotowoltaicznej będzie wynosił około 6 miesięcy - to i ewentualna uciążliwość będzie okresowa.

Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia dostarczane będą na miejsce planowanej inwestycji samochodami dostawczymi lub ciężarowymi jako elementy częściowo przygotowane do montażu, co pozwoli zminimalizować hałas oraz ilość powstałych śmieci. Metalowa konstrukcja wykonana będzie z wcześniej przygotowanych, częściowo złożonych elementów, niewymagających cięcia. Montaż poszczególnych paneli na konstrukcjach montażowych oraz połączenia poszczególnych paneli z inwerterami zostaną wykonane przez wyspecjalizowanych pracowników. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwej technologii, wyboru lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami szczególnie wrażliwymi na zanieczyszczenia. Hałas pochodzący z prac budowlanych na terenie inwestycji będzie miał wpływ na najbliższe tereny mieszkalne, jednakże będzie to hałas krótkotrwały i odwracalny. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest około 70 m do planowanej inwestycji. Wpływ na etapie budowy analizowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny zaznacza się poprzez emisję hałasu z pracujących urządzeń budowlanych oraz pojazdów obsługujących budowę instalacji. Zjawisko wystąpienia hałasu i wibracji będzie miało charakter krótkotrwały i ograniczony, a wszelkie uciążliwości z tym związane będą miały charakter przemijający i ustąpią całkowicie po zakończeniu prac. Ponadto, hałas związany z prowadzeniem prac budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych wartości. Aby uniknąć ewentualnych zanieczyszczeń wód powierzchniowych, wykonawca zobowiązany będzie do stosowania tylko nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu budowlanego. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew.

W okresie eksploatacji projektowana instalacja będzie działała bezobsługowo, nie będzie negatywnie wpływać na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie będzie też wymagać zasilania w wodę. Jedynym urządzeniem mogącym powodować ewentualny wyciek

oleju lub cieczy w razie awarii jest transformator. Inwestor przewiduje zastosowanie rozwiązań techniczno-technologicznych, które będą chronić środowisko w sytuacjach awaryjnych przed przedostaniem się oleju izolacyjnego lub innych cieczy niebezpiecznych bezpośrednio do gruntu. Transformatory znajdować się będą w specjalnych kontenerach posiadających szczelną, metalową podłogę oraz podwyższone progi. Pozwoli to zabezpieczyć  środowisko gruntowe na wypadek ewentualnych wycieków z transformatorów lub innych instalacji. Ponadto urządzenia te zostaną ustawione na szczelnym, utwardzonym podłożu. Pole elektromagnetyczne stanowiące istotę działania transformatora zawiera się w jego rdzeniu i jedynie w postaci szczątkowej wydostaje się na zewnątrz transformatora, natomiast .pole elektryczne jest całkowicie ekranowane przez metalową, uziemioną obudowę.

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej może powodować powstawanie niewielkich ilości odpadów związanych z serwisowaniem urządzeń, które zgodnie z obowiązującymi przepisami będą odpowiednio zagospodarowane. Podczas eksploatacji z powierzchni instalacji odprowadzane będą jedynie wody opadowe, które będą swobodnie infiltrowały w grunt. Jej funkcjonowanie nie wymaga poboru wody (poza ilością potrzebną do mycia paneli - 1 lub 2 razy w roku) ani odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i technologicznych. Do ich czyszczenia przewidziano technologię bezwodną lub technologię z zastosowaniem zdemineralizowanej wody z obiegiem zamkniętym. Powstawać będą jedynie ścieki opadowe, które zostaną rozprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie działek. Zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej dla pokrycia paneli fotowoltaicznych zwiększy absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegnie niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnieniu. Jak wynika z zapisów w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, oddziaływanie zamknie się w granicach ogrodzenia inwestycji i nie przewiduje się ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych i elektromagnetycznych oraz emisji zapachu czy innych skutków ubocznych.