ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia 
„Komputeryzacja 2008”

Zestaw komputerowy
Sztuk  9
	Procesor
	Klasy x86, Procesor osiągający minimum 118 punktów w teście SYSMARK 2007 Preview wg. kategorii SYSMARK 2007 Preview Rating, 
Test przeprowadzany na systemie Windows Vista Ultimate, dysk twardy Seagate ST3320620AS 320GB Barracuda 7200.10, karta graficzna Integrated Intel® Graphics Media Accelerator 3100 1280x1024 Driver version 7.14.10.1329, 
źródło: http://www.bapco.com/fdrs/SYSmark2007web.html
Jeżeli zaoferowany procesor nie będzie obecny na w/w tabeli Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w w/w teście. 

	
Płyta główna
	· pamięć DDR2,

· zintegrowana karta dźwiękowa,

· zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000,
· 2x PS/2

· LPT, 
· Min. 4 gniazd USB

	Obudowa
	Preferowana obudowa leżąca lub mini, zgodna ze standardem ATX. 

	Pamięć RAM
	Min. 2x1 GB DDR2 667 MHz z możliwością rozbudowy do min. 4GB, 

	Twardy dysk
	HDD min 250 GB SATA II, 

	Karta graficzna
	PCI-E, min. 128 MB, dopuszczalna zintegrowania z płytą główną, 

	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną.

	Zasilacz
	Dostosowany do sieci 230 V, 50Hz, wewnętrzny. min 350 W, zgodny ze standardem ATX 12V 2.0 lub nowszym, umożliwiający bezproblemową pracę komputera także po podłączeniu dodatkowych urządzeń przez wbudowane w płytę główną porty i sloty.

	Łączność
	Zintegrowana z płytą LAN 10/100/1000 Mbps

	Porty
	Min.: LPT, 4 x USB 2.0, RJ45

	Klawiatura
	W układzie QWERTY, USB lub PS/2, 

	Mysz
	Mysz optyczna USB (dwa przyciski + scroll)

	Napęd FDD
	3,5” 1.44 MB

	Napędy Optyczne
	DVD-RW z oprogramowaniem do nagrywania. 

	System operacyjny
	Microsoft Windows VISTA Business PL OEM 32Bit,  z prawem instalacji wcześniejszej wersji (DOWNGRADE)

	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat CE lub równoważny na jednostkę centralną. Oferowany komputer musi być kompatybilny z zainstalowanym systemem. 

	UPS
	Tak

	Oprogramowanie biurowe
	Microsoft Office Basic 2007 W32 Polish OEM 



Monitor LCD
Sztuk 9

	Klasa produktu
	Monitor LCD

	Przekątna ekranu
	19 cali, 

	Wielkość plamki
	Max 0,294 mm

	Fizyczna rozdzielczość ekranu
	Min 1280x1024 pikseli

	Jasność
	300 cd/m2

	Kontrast 
	Min 800:1

	Kąt widzenia poziom/pion
	Min 160/160 stopni

	Czas reakcji matrycy 
	Max 5 ms

	Głośniki 
	Tak

	Typ złącz wideo
	15-stykowe D-Sub, DVI-D  

	Dołączone przewody
	Komplet kabli połączeniowych i zasilających w tym DVI-D. 

	Normy jakościowe
	Certyfikat lub oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie wymagań normy TCO ’03 lub równoważnej. 


Drukarka typ I
Sztuk 6

	Typ
	drukarka laserowa lub LED, mono A4

	Szybkość drukowania
	26 str./min  (A4), 

	Maksymaly rozmiar nośnika
	A4 

	Rozdzielczość pion/poziom 
	Min. 1200/600 dpi mono, 

	Wydajność
	Min. 40 000 str/miesiąc

	Duplex
	nie

	Podajniki papieru
	Min. 300 szt

	Pamięć
	Min. 32 MB

	Złącza zewnętrzne
	Min. USB 2.0 , LPT, RJ-45 Ethernet 10/100

	Dołączone oprogramowanie
	Płyta CD-ROM ze sterownikami druku i programem instalacyjnym, oprogramowanie producenta

	Kable
	Komplet kabli w tym USB.

	Dodatkowo
	Dodatkowy toner w zestawie. (nie wliczając startowego)


Drukarka typ II

Sztuk 1

	Typ
	Wielofunkcyjne urządzenie: drukarka laserowa lub LED mono A4, skaner, fax, kopiarka

	Szybkość drukowania
	26 str./min  (A4), 

	Maksymaly rozmiar nośnika
	A4 

	Rozdzielczość pion/poziom 
	Min. 1200/1200 dpi mono, 

	Duplex
	tak

	Podajniki papieru
	Min. 250 szt

	Pamięć
	Min. 64 MB

	Złącza zewnętrzne
	Min. USB 2.0 , RJ-45 Ethernet 10/100 

	Dołączone oprogramowanie
	Płyta CD-ROM ze sterownikami druku i programem instalacyjnym, oprogramowanie producenta

	Kable
	Komplet kabli w tym USB.

	Wyświetlacz
	Tak, LCD

	FAX
	Szybkość transmisji 33.6 kB/s, szybkie wybieranie numerów,  pamięć stron.

	Skaner
	1200x1200 dpi, kolor 24 bit, skalowanie 25-400 %, szybkość kopiowania 26 str/min

	Czas wydruku pierwej strony 
	Max 10s.

	Dodatkowo
	Dodatkowy toner w zestawie. (nie wliczając startowego)


Nośniki CD
· Nośnik CD MICROSOFT Office 2007 Basic/SBE/Pro PL OEM (OPK)

· Nośnik do Microsoft Office 2003 Standard MOLP PL, nośnik do każdego rodzaju licencji

Serwer

Sztuk 2,  

	Procesory
	2 procesory czterordzeniowe, pozwalające uzyskać minimum 88 punktów w układzie dwuprocesorowym (8 rdzeni, 2 układy) lub min 53 punktów w układzie z pojedynczym procesorem (4 rdzenie, 1 układ) w teście SPEC CPU2006, SPECint_rate2006 base. Opublikowanym przez niezależną od producenta organizację SPEC.
Źródło: http://www.spec.org/cpu2006/results/cint2006.html

	Płyta główna
	Przystosowana do pracy w systemach wieloprocesorowych z możliwością zainstalowania dwóch procesorów czterordzeniowych.



	Pamięć
	4096 MB ECC DDR2 667 MHz (2x 2048 MB)

	Obudowa
	Obudowa typu Tower (wolnostojąca), wnęki do instalacji 6 dysków hot-plug 3.5, nadmiarowe chłodzenie - redundantne wentylatory typu hot-plug,
Zestaw montażowy do szafy typu RACK 19”

	Dyski twarde
	4 szt. 147 GB SAS 3,5-inch,  15k obr/min  (hot-plug), zamontowane we wnękach  dyskowych  (hot plug hard drives bays) 

	Kontroler RAID
	Kontroler RAID 8x SAS (min 0,1,5,6) 256 cache + podtrzymywanie bateryjne kontrolera

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD-RW  DVD±RW, SATA

	Urządzenie do backupów
	Napęd taśmowy DAT72, 36/72 GB, wewnętrzny podłączony do  kontroler SCSI + komplet (min 5 taśm)

	Urządzenie podtrzymujące zasilanie
	UPS min  1000 Watt, z kablami i oprogramowaniem do zarządzania zgodnym z zakupionym systemem operacyjnym. 

	Napęd FDD
	Napęd FDD 1,44, wewnętrzny zamontowany w obudowie.

	Zasilacz
	Min 2x zasilacz redundantny min 600 Wat (hot-swap).

	Porty I/O
	Dwa porty szeregowe, port równoległy, 4 porty USB, porty myszy i klawiatury (2xPS2), minimum dwa porty RJ45, min. 1 złącze PCI-X 64-bit 133 Mhz, min. 3 złączy PCI Express x 8, min. 8 gniazd pamięci RAM, gniazdo klawiatury i gniazdo myszy PS-2, oraz dwa gniazda na procesory jw.

	System operacyjny
	Windows Server® 2008, Standard Edition,  5 CALs PL, nośnik CD

	Karta graficzna
	Zintegrowana z płytą główną

	Karty sieciowe
	2 karty sieciowe, typu Ethernet 10-100-1000, dopuszcza się zintegrowane

	Certyfikaty
	Certyfikat producenta ISO9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO14001, wymagane dołączenie oświadczeń lub certyfikatów

	Uwagi:
	Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Serwer i wszystkie podzespoły muszą być objęte min trzyletnią gwarancją. (niezależnie od udzielonej  gwarancji na pozostałe urządzenia  w postępowaniu przetargowym)


