Nr sprawy 340/43/09                                                          Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Oznaczenie według CPV: 34121400-CA36 - Autobusy komunikacji miejskiej EURO 4 (diesel).

I.
Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwunastu, fabrycznie nowych jednoczłonowych nisko-podłogowych autobusów trzy drzwiowych, komunikacji miejskiej –(rok produkcji 2009)

II.
Wymagania formalne i warunki techniczne, jakie muszą być spełnione przez oferowany autobus

1. Autobus musi spełniać wymagania określone w przepisach prawa zawartych w Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - „Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 1997 r., nr 98 poz. 602 z późn. zm.), oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31  grudnia 2002 r. w sprawie   warunków  technicznych   pojazdów   oraz  zakresu    ich    niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. nr 32, poz. 262).


2. Oferowany   autobus   winien   bezwzględnie   posiadać   aktualne   polskie
„Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu" wydane przez ministra właściwego do spraw transportu, potwierdzające bezwarunkowe udzielenie homologacji, to jest spełnianie warunków   określonych   w   Rozporządzeniu   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   24 października 2005 roku w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.   U. z 2005 r.   Nr 238, poz.   2010 z późn. zm.) – homologację z załącznikami należy dołączyć do oferty. 

3. Zamawiający wymaga aby oferowany typ autobusu został wyprodukowany
i wprowadzony do obrotu na rynek krajów Unii Europejskiej przed terminem składania ofert, w liczbie co najmniej 50 sztuk (oświadczenie oferenta należy dołączyć do oferty)

4. Wszystkie oferowane w niniejszym postępowaniu przetargowym autobusy
muszą być autobusami jednej i tej samej marki, oraz jednego i tego samego typu.Wyposażenie, podzespoły, zastosowane części i rozwiązania techniczne muszą być takie same we wszystkich oferowanych autobusach.

5. Autobus  musi  posiadać  niską podłogę  w przednich i środkowych drzwiach. Drzwi
przednie i środkowe o szerokości 1200 mm z progiem wejściowym nie wyższym niż 330 mm, zapewniające dwustrumieniowy ruch pasażerów, drzwi w układzie2-2-l.

6. Oferowany autobus musi spełniać następujące warunki: 


6.1.    Wymiary zewnętrzne i pojemność autobusu

długość całkowita - od 11,50 m do 12 m
szerokość całkowita - 2,55 m
wysokość całkowita - do 3,3 m
.

całkowita ilość miejsc pasażerskich - min.1l0

ilość pasażerskich miejsc siedzących - min. 28.

6.2.   Silnik

Silnik czterosuwowy, rzędowy, 6-cylindrowy, chłodzony cieczą, wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa, spełniający normę czystości spalin EURO 4 (na podstawie obecnie obowiązującej dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 roku z późn. zmianami) o pojemności do 8 dm3 )i maksymalnej mocy minimum(240 kW  umiejscowiony wzdłużnie z tyłu pojazdu)Układ turbodoładowania z chłodzeniem powietrza doładowującego.

6.3.
Skrzynia biegów 

Automatyczna 4-biegowa skrzynia biegów ze zintegrowanym retarderem, producenta posiadającego przedstawicielstwo w Polsce.

6.4.
Ogumienie

Bezdętkowe, typu miejskiego. Rozmiar opon na wszystkich osiach: 275/70 R22,5.

6.5.
Ściany zewnętrzne autobusu

Ściany boczne wykonane z jednostronnie powlekanych, wodoodpornych płyt z tworzywa sztucznego.

6.6.
Okna

Co najmniej 5 okien bocznych uchylnych do wewnątrz pojazdu w górnej części, za wyjątkiem okien bocznych będących „wyjściami bezpieczeństwa"'. Szyba czołowa jednoczęściowa. Autobus musi posiadać co najmniej 2 klapy dachowe.

6.7.
Poręcze i uchwyty

Poręcze pionowe i poziome dla pasażerów stojących w kolorze żółtym lub pomarańczowym.

6.8.
Siedzenia pasażerskie

Siedzenia pasażerskie - szkielety z tworzywa sztucznego lub stalowe wyklejone wykładziną tapicerowaną z możliwością łatwego zmywania, Tylna część siedzeń wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze odcieni szarości, Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.

6.9.    Stanowisko dla niepełnosprawnych

Stanowisko do mocowania wózków inwalidzkich wraz z przyciskiem informującym o zamiarze wysiadania przez osobę niepełnosprawną. Platforma przeznaczona do przewozu wózka dziecięcego oraz wózka inwalidzkiego. Podest (rampa wjazdowa) dla wózków inwalidzkich odkładany ręcznie z wnętrza pojazdu oraz tzw układ przyklęku na prawą stronę pojazdu.

6.10.   Kabina kierowcy

Wydzielona typu zamkniętego, z okienkiem do sprzedaży biletów, wyposażona w stolik do przyjmowania monet. Siedzenie kierowcy pneumatycznie amortyzowane, z regulacją wysokości 

i odległości od kierownicy. Kabina zapewnia swobodną komunikację głosową z pasażerem kupującym bilet. Gniazdo 24 V. Kabina kierowcy klimatyzowana.

6.11.   Ogrzewanie dodatkowe

Układ dodatkowego niezależnego ogrzewania wodnego o minimalnej mocy agregatu grzewczego 30 k W. Ogrzewanie obejmujące strefę pasażerów i kabinę kierowcy.

6.12.   Układ zawieszenia

Zawieszenie przednie i tylne pneumatyczne. Zawieszenie przednie niezależne. Oś tylna zależna (Zamawiający nie dopuszcza autobusu z osią tylną portalową) Autobus musi być wyposażony w układ przyklęku na prawą stronę.

6.13. Układ hamulcowy

Hamulec główny pneumatyczny, dwuobwodowy, hamulec postojowy. Układ wyposażony w ABS i ASR lub w EBS. Hamulce tarczowe na obu osiach.

6.14.
Budowa układu chłodzenia

Przewody układu chłodzenia wykonane z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej, ponadto w połączeniach muszą być zastosowane elastyczne złącza silikonowe,,

6.15.
Nadwozie  i konstrukcja nośna

Nadwozie i konstrukcja nośna podłogi autobusu powinna być wykonana w oparciu o najnowsze obecnie stosowane technologie, pozwalające na wieloletnią eksploatację bez konieczności wykonywania naprawy głównej, a szczególnie wykonywania napraw blacharskich nadwozia. Szkielet nadwozi wykonany ze stali podwyższonej jakości zabezpieczony całoszkieletowo w procesie kataforezy lub wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium.

Poszycie zewnętrzne wykonane ze stali podwyższonej jakości zabezpieczone w procesie kataforezy lub wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium, oraz tworzywo sztuczne.

6.16.
Układy drzwiowe

Wszystkie drzwi otwierane pneumatycznie. Wszystkie drzwi muszą być wyposażone w system ochrony pasażera przed ściśnięciem przy zamykaniu. Szyby drzwi przednich podgrzewane elektrycznie (oba skrzydła).

6.17.

Wentylacja kabiny kierowcy

Wentylacja kabiny kierowcy za pomocą okna przesuwanego z lewej strony kierowcy i nawiewami umieszczonymi w desce rozdzielczej z elektrycznym wymuszaniem obiegu. Szyba po lewej stronie w kabinie kierowcy podgrzewana elektrycznie lub nadmuchem ciepłego powietrza.

6.18.
Wentylacja przestrzeni pasażerskiej

Wentylacja za pomocą klap dachowych - min. 2 sztuki Szyby boczne przyciemniane strukturalnie.

6.19.
Ogrzewanie kabiny kierowcy

Ogrzewanie kabiny kierowcy.

6..20.
Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej

Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej konwektorami i systemem nagrzewnic

6.21.
Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna powinna spełniać następujące warunki:

1. Złącza i urządzenia (przekaźniki, sterowniki, włączniki itp.) w szczelnie zamkniętych schowkach zabezpieczonych przed wilgocią.

2. Wiązki przewodów ułożone w szczelnie zamkniętych kanałach lub w sposób zabezpieczający je przed zabrudzeniami i wilgocią w czasie eksploatacji, szczególnie w warunkach zimowych, oznaczone zgodnie ze schematem instalacji elektrycznej.

3. Przedział akumulatorów wyposażony w wózek lub szufladę do akumulatorów, wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone przed korozją.

4. Dwa zewnętrzne lusterka elektrycznie regulowane z miejsca kierowcy i elektrycznie podgrzewane.

6.22.
System informacji pasażerski i inne wyposażenie elektryczne

Komplet diodowych (tablica przednia, boczna, tylna), elektronicznych tablic informacyjnych, 3 kasowniki elektroniczne, na bilety papierowe i elektroniczne, zamontowane na słupkach pionowych, komputer pokładowy zamontowany w kabinie kierowcy, gwarantujący sterowanie tablicami informacyjnymi i kasownikami, 1 tablica informacyjna wewnętrzna typu R&G lub równoważne.

6.23.
Instalacja dodatkowa

Urządzenie wyposażone w radioodtwarzacz CD, głośniki, antenę.

6.24.
Podłoga

Podłoga ze sklejki wodoodpornej o budowie zoptymalizowanej pod względem dźwiękowym. Wykładzina podłogowa gładka, przeciwpoślizgowa z odmiennym kolorem w strefie drzwi i platformy najazdowej.

6.25.
Zbiornik paliwa

Zbiornik paliwa o pojemności min. 250 dm . Wlew zbiornika paliwa zamykany na zamek patentowy.

Zbiornik na AdBlue (o ile występuje) o pojemności minimalnej 50 l. 

6.26. Wyposażenie dodatkowe. 

Monitoring wewnętrzny /3 kamery/ plus 1 kamera zewnętrzna wraz z rejestratorem obrazu. System łączności radiowej z bazą dyspozytorską. 

7. Pozostałe wymagania:

7.1. Z postępowania   wyklucza   się   pojazdy,   których   konstrukcja     ramy   lub   płyty podłogowej    oraz       konstrukcja    kratownicy    nadwozia jak i poszycie zewnętrzne pojazdu wykonane są ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości.

7.2. Elementy   układu   pneumatycznego   umieszczone   w   sposób   chroniący   je   przed zanieczyszczeniami i solą z posypywania dróg. Zbiorniki sprężonego powietrza wykonane z aluminium lub ze stali zabezpieczone antykorozyjnie. Przewody układu pneumatycznego wykonane z materiałów odpornych na korozję. Układ   winien   być wyposażony w urządzenia zabezpieczające go przed zamarzaniem w okresie zimowym.

7.3. Kolorystykę zewnętrzną i wewnętrzną Dostawca ustali z Zamawiającym.

7.4.
Autobus  musi  posiadać  dwie  gaśnice  proszkowe  o  wadze  6  kg  każda, jedna umieszczona w kabinie kierowcy, druga w łatwo dostępnym miejscu przestrzeni pasażerskiej, apteczkę,   l   odblaskowy trójkąt ostrzegawczy oraz l klin podkładowy - wszystko w cenie autobusu.

7.5. Dostawca udzieli Zamawiającemu uprawnień do dokonywania bieżących obsług i napraw oferowanego autobusu, oraz dostarczy nieodpłatnie w ramach umowy dostawy urządzenie diagnostyczne koniecznych do dokonywania bieżących obsług i napraw oferowanego autobusu. W skład tego zestawu musi wchodzić urządzenie zapewniające diagnostykę zaoferowanego pojazdu

Dostawca przeszkoli w ramach umowy dostawy 4 pracowników Zamawiającego w zakresie bieżących obsług i napraw dostarczanych autobusu, oraz w zakresie poszerzonym o kompleksową obsługę oferowanych urządzeń do diagnostyki.

Szkolenie pracowników zostanie zakończone najpóźniej w ciągu l miesiąca po dostawie autobusu.

Dostawca przekaże nieodpłatnie wymaganą dokumentację techniczną, konieczną do przeprowadzania bieżących obsług technicznych i napraw.

7.6. Dostawca zobowiązuje się do zabezpieczenia części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat.

7.7.    Odbiór     autobusów     nastąpi     przez     Zamawiającego na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

8.   Płatności  za  dostarczone  autobusy  będą realizowane  przelewem,   po  wystawieniu przez Dostawcę faktury. 

9. Minimalne warunki gwarancyjne jakie Dostawca zaoferuje Zamawiającemu:

Cały autobus bez limitu kilometrów

24 miesiące

Powłoki lakiernicze



60 miesięcy

Perforacja blach



60 miesięcy



